UMIG

| Marktprocessen | – | Processus de marché |
| --- | --- | --- |

Business Requirements

Settle

Allocation electricity

| Versie 6.6.5.0 | / | Version 6.6.5.0 |
| --- | --- | --- |
| Voor implementatie | / | Pour implémentation |

1	Documentversies – Versions du document	4

1.1	Versie overzicht - Gestion des versions	4

1.2	Referentiedocumenten - Documents de références	7

2	Context – Contexte	10

2.1	Scope	10

2.2	Concepten en begrippen – Concepts et définitions	13

3	Doel van het proces – But du processus	15

4	ProcessID: Allocatie elektriciteit – Allocation électricité	16

4.1	Scope	16

4.3	Procesverloop – Déroulement du processus	17

4.4	UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation	18

4.4.1	Scope	18

4.4.2	Procesverloop – Déroulement du processus	19

4.4.3	UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – I. Snapshots Electricity	20

4.4.4	UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – II. Provisional Allocation	40

4.4.5	UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – III. Portfolio Electricity	54

4.5	UMIG – BR –SE – 02.B: Handle Monthly Electricity Allocation	71

4.5.1	Scope	71

4.5.2	Procesverloop – Déroulement du processus	72

4.5.3	UMIG – BR –SE – 02.B: Handle Electricity Allocation – I. Monthly Electricity Allocation	73

4.5.4	UMIG – BR –SE – 02.B: Handle Electricity Allocation – II. Control Electricity Allocation By Supplier	116

4.5.5	UMIG – BR –SE – 02.B: Handle Electricity Allocation – III. Handle Electricity Allocation Control Results	122

4.6	Beschrijving van de formules voor de provisionele en maandelijkse allocatie – Description des formules de l’allocation provisionnelle et mesnuelle	140

4.7	Sequence Diagram	142

4.8	Betrokken rollen – Rôles impactés	144

4.9	Uitgewisselde gegevens – Données échangées	146

5	Publicaties – Publications	147

5.1	KPI’s	147

5.2	Market Consulation Report	147

5.3	Production Profiles, Synthetic Load Profiles and Normalised Real Profiles	147

5.4	Calender ToU Settlement per Distribution Grid Operator	147

6	Begrippenlijst – Glossaire	149

6.1	Begrippenlijst – Glossaire	149

6.2	Table of Figures	149

# Documentversies – Versions du document

## Versie overzicht - Gestion des versions

| Versie - Version | Datum - Date | Auteur | Beschrijving - Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 29/01/2013 | Atrias MPP UMIG Project Team | Eerste versie van de Business Requirement van het proces Allocatie elektriciteit |
|  |  |  | Première version du Business Requirement du processus Allocation électricité |
| V1.1 | 05/02/2013 | Atrias MPP UMIG Project Team | Update van de eerste versie van de Business Requirement van het proces Allocatie elektriciteit |
|  |  |  | Update de la première version du Business Requirement du processus Allocation électricité |
| V1.2 | 01/03/2013 | Atrias MPP UMIG Project | Een derde versie van de Business Requirement van het proces Allocatie elektriciteit na integratie van de feedback op de versie 1.1 |
|  |  |  | Troisième version du Business Requirement du processus Allocation électricité après l’intégration du feedback de la version 1.1 |
| V2.0 | 29/03/2013 | Atrias MPP UMIG Project | Versie 2 van de Business Requirement van het proces Allocatie elektriciteit na integratie van de feedback aangeleverd door de Business Analisten en Subject Matter Experten van de Post-Processing werkgroep |
|  |  |  | Version 2 du Business Requirement du processus Allocation électricité après l’intégration du feedback donnée par les Business Analystes et les Subject Matter Experts du groupe de travail Post-Processing |
| V3.0 | 30/06/2013 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van de Errata |
|  |  |  | Intégration des Errata |
| V3.1 | 31/12/2013 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van de POST Track UMIG6 |
|  |  |  | Intégration des POST Track UMIG6 |
| V3.2 | 31/07/2014 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van errata |
|  |  |  | Intégration des errata |
| V3.3 | 30/06/2015 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van errata |
|  |  |  | Intégration des errata |
| V3.3.1 | 30/09/2015 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van errata |
|  |  |  | Intégration des errata |
| V3.4 | 31/01/2016 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van errata |
|  |  |  | Intégration des errata |
| V6.5 | 30/06/2016 | Atrias MPP UMIG Project | Veranderingen ten gevolge van de herziening van de nomenclatuur en versie nummering Verwerking van de Change Requests en integratie van errata |
|  |  |  | Changements suite à la révision de la nomenclature et numérotation des versions Traitement des Change Requests et intégration des errata |
| V6.5.1.5 | 23/06/2017 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van errata |
|  |  |  | Intégration des errata |
| V6.5.1.6 | 08/09/2017 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van errata |
|  |  |  | Intégration des errata |
| V6.5.1.7 | 03/11/2017 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van errata |
|  |  |  | Intégration des errata |
| V6.5.1.12 | 15/06/2018 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van errata |
|  |  |  | Intégration des errata |
| V6.5.2.1 | 20/01/2022 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van C2201-0117 Netverliezen in provisional allocatie |
|  |  |  | Intégration des C2201-0117 Pertes de reseau en allocation provisionelle |
| V6.6.3.0 | 21/05/2024 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van C2306-0003 Prov Alloc: Extra photo Intégration du C2306-0003 Prov Alloc: Extra photo |
| V6.6.4.0. | 02/12/2024 | Atrias MPP UMIG Project | Integratie van C2404-0123 |
|  |  |  | Intégration du C2404-0123 |
| V6.6.5.0 |  |  | Project Settle 2.0 release : - introductie van een nieuwe settlement methode nonProfiled SMR1 - introductie van een nieuwe methode voor de netverlies berekening, als het verschil tussen infeed en afname (= het residu) - provisionele allocatie : aanpassing van de provisionele allocatie met een dagelijkse update van de inputgegevens (Technische en Relationele Master Data (TMD/RMD) en meetgegevens) - alignering tussen de settle ToU en Measure ToU voor de non-profiled klanten - settlement van compensatie op een slimme meter ( van toepassing voor Wallonië) op basis van de netto volumes. - verwijderen van normalisatie factor (NF) en fout factor (EF) |

Referentiedocumenten - Documents de références

| Referentie - Référence | Omschrijving - Description |
| --- | --- |
| UMIG - GE - XD - 01 - Introduction | Contient une introduction générale aux processus de marché et aux concepts globaux utilisés dans les différents processus |
|  | Document dat een algemene introductie geeft van de marktprocessen en van de globale concepten die gebruikt worden in de verschillende processen |
| UMIG - GE - XD - 01 - Glossary | Document qui décrit l'ensemble des termes, spécifiques aux processus de marché, utilisés dans la documentation |
|  | Document waarin alle in de documentatie gebruikte begrippen worden beschreven die specifiek zijn aan de marktprocessen |
| UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes | Document qui décrit quels volumes sont utilisés dans les processus Metering, Settlement et Gridfee |
|  | Document dat beschrijft welke volumes gebruikt worden in de processen Metering, Settlement en Gridfee |
| UMIG - BR - ME - 02 - Measure Process | Document d’introduction au processus Measure qui décrit l’objectif de celui-ci ainsi que les principes généraux applicables aux différents sous-processus |
|  | Inleidend document over het Measure proces, dat de doelstellingen en algemene beginselen van toepassing op de verschillende subprocessen beschrijft |
| UMIG - BR - ME - 03 - Exchange Metering | Document décrivant l’ensemble des sous-processus liés à l’échange, vers le marché, des données de comptages |
|  | Document dat alle subprocessen beschrijft verbonden aan de uitwisseling van meetgegevens met de markt |
| UMIG - BR - ME - 04 - Validation Rules | Document reprenant les règles de marché liées à la validation des données de comptage, définies en commun accord avec les différentes parties de marché |
|  | Document met de marktregels betreffende de validatie van de meetgegevens, bepaald in onderlinge overeenstemming met de verschillende marktpartijen |

| Referentie - Référence | Omschrijving - Description |
| --- | --- |
| UMIG - BR - ME - 04 - Estimation Rules | Document reprenant les règles marché liée à l’estimation des données de comptage, définies en commun accord avec les différentes parties de marché |
|  | Document met de marktregels betreffende de schatting van de meetgegevens, bepaald in onderlinge overeenstemming met de verschillende marktpartijen |
| UMIG - BR - SE - 01 – ExV Calculation | Document reprenant les règles de marché liées au calcul des ExV et ExV par défaut, définies en commun accord avec les différentes parties de marché |
|  | Document met alle marktregels voor de berekening van de ExV en de standaard ExV, bepaald in onderlinge overeenstemming met de verschillende marktpartijen |
| UMIG - HB - XD - 01 - LP Handbook | Manuel décrivant le processus (introduction des données source, modèle mathématique, contrôle et livraison) des Load Profiles. |
|  | Handboek waarin het proces (invoer brongegevens, mathematisch model, controle en oplevering) is beschreven betreffende de Load Profiles. |
| UMIG - HB - XD - 01 - SPP Handbook | Manuel décrivant le processus (introduction des données source, modèle mathématique, contrôle et livraison) des Synthetic Production Profiles. |
|  | Handboek waarin het proces (invoer brongegevens, mathematisch model, controle en oplevering) is beschreven betreffende de Synthetic Production Profiles. |
| UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation Process | Document reprenant l’ensemble des règles de marchés spécifiques au processus « Settle – Reconciliation », définies en commun accord avec les différentes parties de marché |
|  | Document met de marktregels specifiek aan het proces "Settle – Reconciliation", die in gezamenlijk marktoverleg zijn overeengekomen |

| Referentie - Référence | Omschrijving - Description |
| --- | --- |
| UMIG - BR - SE - 02 – Reconciliation of Compensation | Décrit le processus annuel de réconciliation de la compensation qui a pour objectif de répartir proportionnellement entre tous les Balance Suppliers l'impact financier découlant d'un modèle de settlement fondé sur des flux d'énergie bruts pour les points d'accès avec services 'compensation' ou 'valorisation de l'injection'. |
|  | Beschrijft het jaarlijks proces ‘reconciliatie van de compensatie’ dat tot doel heeft de financiële impact die volgt uit een settlement-model gebaseerd op bruto energiestromen voor toegangspunten met respectievelijk de services ‘compensatie’ en ‘valorisatie van de injectie’ evenredig te verdelen over alle Balance Suppliers. |
| UMIG - IM - SE - 05 - Settle Exchanged Information | Matrice reprenant l'ensemble des messages et des données échangées dans le cadre de processus "SETTLE" |
|  | Matrix met alle berichten en gegevens die worden uitgewisseld in het kader van het proces "SETTLE" |
| UMIG - BR - ST - 03 – Rectification | Document qui décrit le processus de rectification (inbound, outbound, spontanée). |
|  | Document dat het rectificatieproces beschrijft (inbound, outbound en spontaan) |
| UMIG - BR - SE - 03 - Consistency Checks Settlement | Document reprenant l’ensemble des checks de consistance spécifiques au processus « SETTLE» |
|  | Document met een overzicht van alle consistentie checks met betrekking tot het proces « SETTLE» |

# Context – Contexte

## Scope

| Het domein SETTLE is een van de domeinen die gedekt zijn door UMIG. | Le domaine SETTLE est l’un des domaines couverts par le UMIG. |
| --- | --- |

The messages defined in this phase enable Imbalance settlement responsible parties to receive aggregated executed schedules, regulation- and metered information, and to send imbalance reports and bills (invoices) to the Balance responsible parties (consumption, production, capacity, etc.). The Reconciliation responsible party make the final reconciliation and distribute data to relevant roles (eBiX).

| ebIX definieert het domein Settle als een domein waar " De berichten gedefinieerd in deze fase de partijen die verantwoordelijk zijn voor de onbalans in staat stellen om geaggregeerde uitgevoerde schema's, regulatie- en metering informatie te ontvangen, en om onbalans verslagen en rekeningen (facturen) te sturen naar de Balance Responsible Party (consumptie, productie, capaciteit, enz.). De Reconciliation Responsible zorgt voor de finale reconciliatie en verstuurd deze gegevens naar de relevante betrokken rollen." Het proces Settlement elektriciteit bestaat uit een aantal duidelijk omschreven en opeenvolgende sub-processen: - Pre-allocatie: Dit zijn processen ter voorbereiding van de eigenlijke allocatie die uitgevoerd worden voor de maandelijkse allocatie (zie sectie 4.3). - Maandelijkse allocatie: De berekening van de toe wijzen volumes van de maand (M) aan de marktpartijen (zie sectie 4.4). - Reconciliatie: Het doel van dit proces is de toegewezen volumes te corrigeren voor de verschillende marktpartijen op basis van een vergelijking tussen wat er tijdens de allocatie werd toegewezen en de correctie hiervan achteraf (bijvoorbeeld: correctie van de geschatte waarden voor de allocatie door de uitgelezen volumes voor een zelfde periode). - Reconciliatie van de compensatie: Het ‘reconciliatie van de compensatie’ proces heeft tot doel de financiële impact die volgt uit een settlement model voor elektriciteit gebaseerd op bruto energiestromen voor toegangspunten in respectievelijk de services ‘compensatie’ of ‘valorisatie van de injectie’ evenredig te verdelen over alle Balance Suppliers. | ebIX définit le domaine Settle comme un domaine où "Les messages définis dans cette phase, permettent aux parties responsables du déséquilibre de recevoir des schémas agrégés réalisés, des informations de la régulation et du metering, et d’envoyer des rapports des déséquilibres et des comptes (factures) au Balance Responsible Party (consommation, production, capacité etc.). Le Reconciliation Responsible s'occupe de la réconciliation finale et envoie cette information aux rôles pertinents concernés. Le processus de Settlement d’électricité se compose de sous-processus bien définis qui se succèdent dans le temps: - Pré-allocation: Il s’agit des processus en préparation de l’allocation proprement dite qui se déroulent avant l’allocation mensuelle (voir section 4.3). - Allocation mensuelle: Le calcul des volumes à allouer du mois (M) aux parties de marché (voir section 4.4). - Réconciliation: Le but de ce processus est de corriger les volumes alloués pour les différentes partie du marché sur base de la comparaison de ce qui a été attribué lors de l’allocation et des corrections ultérieurs (p.ex. correction des volumes éstimés pour l’allocation et les volumes effectivement relevés pour une même période). - Réconciliation de la compensation: Le processus de réconciliation de la compensation a pour objectif de répartir proportionnellement entre tous les Balance Suppliers l’impact financier découlant d’un modèle de settlement électricité fondé sur des flux d’énergie bruts pour les points d’accès au niveau des services ‘compensation’ ou ‘valorisation de l’injection’. |
| --- | --- |
| In dit document wordt er in meer detail een beschrijving gegeven van de functionaliteiten met betrekking tot de pre-allocatie en de maandelijkse allocatie elektriciteit. De procedures en berichten van de reconciliatie worden beschreven in het document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation Process en deze met betrekking tot reconciliatie van de compensatie worden beschreven in het document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation of Compensation. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de UMIG 4.1 zijn in de eerste plaats toe te schrijven aan de creatie van een centraal platform. Daarnaast is het pre-allocatieproces gerationaliseerd en wordt er een maandelijks portfoliobericht verstuurd naar de Balance Responsible Party en de Transport System Operator. Tot slot is het allocatieproces geoptimaliseerd om de werkelijke stromen op het energienet beter te weerspiegelen en de allocatieberekening te optimaliseren, en dit via de volgende wijzigingen: - In de allocatieberekening zal er rekening gehouden worden met de tijdsopdeling, met name de Time-of-Uses Settlement per Distribution Grid Operator (zie sectie 2.2). De allocatieberekening is dan ook voornamelijk gebaseerd op de reële lastprofielen (Real Load Profiles) en niet meer uitsluitend op basis van synthetische profielen (SLP). Alleen de volumes Exclusief nacht maken gebruik van een synthetisch profiel (SLP EX); - Ten slotte worden reële maandelijkse volumes (Real Monthly Volume par Time-of-Use Settlement) gemeten in een kalendermaand niet langer gecorrigeerd door een residufactor (zie sectie 4.4.3.5.6); - Bij de berekening van de Infeed voor de allocatie wordt bovendien rekening gehouden met de evolutie van de lokale productie en de slimme meters. Er is gekozen voor een "future proof" allocatiemodel.Om een transparant beheer van de portefeuilles te verzekeren, is er beslist om rekening te houden met de lokale producties in de berekening van de allocatie. De allocatieberekening is gebaseerd op de bruto volumes (behalve bij vermarkting van injectie) en niet meer op de gecompenseerde of gevaloriseerde volumes. Om financieel geen invloed te hebben op de Balance Suppliers is er niettemin een proces voor de reconciliatie van de compensatie bepaald voor de toegangspunten met compensatie of met valorisatie van de injectie. Dit jaarlijks proces wordt beschreven in het document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation of Compensation. - De geschatte maandvolumes bij de allocatie elektriciteit zijn gebaseerd op de iEMV (Estimated Monthly Volume per Time-of-Use Settlement) en niet langer op de AMV (Allocated Monthly Volume). - Indien er een maandelijkse informatief volume verstuurd is (V3-Informatief gevalideerd ; zie referentiedocument UMIG - BR - ME - 04 - Validation Rules) voor toegangspunten met slimme meters, zal dit gebruikt worden in de allocatie. Met andere woorden: - Voor slimme meters in meetregime 3 met een maandelijkse of jaarlijkse gridfee-facturatiefrequentie wordt bij de allocatie rekening gehouden met de volumes per kwartier. Deze volumes worden dus niet gecorrigeerd door een residufactor. - Voor slimme meters in meetregime 1 met maandelijkse gridfee-facturatiefrequentie of informatiefrequentie (gevalideerde volumes V3-informatief), wordt iedere maand bij de allocatie rekening gehouden met een maandelijks volume (iRMV – Real Monthly Volume per Time-of-Use Settlement). Deze volumes worden dus niet gecorrigeerd door een residufactor. - Voor slimme meters in meetregime 1 met jaarlijkse gridfee-facturatiefrequentie en zonder maandelijkse informatieve volumes, zal het iEAV (Estimated Annual Volume per Time-of-Use Settlement) worden gebruikt bij de allocatie voor de betreffende klant. Deze volumes worden dus gecorrigeerd door een residufactor.. - De details van de meetgegevens gebruikt in de Settlement processen staan beschreven in het document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes. Merk op dat voor de productievolumes steeds een volume, berekend of per kwartier gemeten, zal meegenomen worden in de Infeed en allocatieberekening. Deze granulariteit per kwartier wordt het “Infeed Meetregime” genoemd. De details van de uitgewisselde informatie (de attributen per verstuurd bericht) zijn beschreven in het document UMIG - IM - SE - 05 - Settle Exchanged Information. | Dans ce document une description des fonctionnalités en rapport avec la pré-allocation et l’allocation mensuelle électricité sont repris plus en détails. Les procédures et messages de la réconciliation sont décrits dans le document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation Process et ceux lié à la réconciliation de la compensation sont décrits dans le document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation of Compensation. Les changements principaux par rapport au UMIG 4.1 sont, en premier lieu, attribués à la création d’une plateforme centrale. En outre, le processus de pré-allocation est rationalisé et un message de portefeuille mensuel est envoyé au Balance Responsible Party et au Transport System Operator. Enfin, le processus d’allocation est optimisé afin de mieux refléter les flux réels sur le réseau d'énergie et d'optimiser le calcul de l'allocation, et cela à travers les changements suivants: - On prend en compte dans le calcul de l’allocation une répartition du temps, en particulier les Time-of-Uses Settlement (voir section 2.2) par Distribution Grid Operator. Aussi, le calcul d’allocation est essentiellement basé sur des courbes de charge réelles (Real Load Profile) et non plus uniquement sur base de courbes synthétiques (SLP). Seul les volumes exclusief nuit feront usage d’une courbe synthétique (SLP EX); - Enfin, les volumes réels mensuels (Real Monthly Volume par Time-of-Use Settlement) mesurés dans un mois calendaire ne sont plus corrigés par un facteur de résidu (voir section 4.4.3.5.6); - Par ailleurs, le calcul de l’Infeed pour l’allocation tient compte de l’évolution des productions locales et des compteurs intelligents. Un modèle d’allocation ‘future proof’ est choisi..Dans le but d’obtenir une gestion plus transparente des portefeuilles, il a été décidé de tenir compte des productions locales dans le calcul de l’allocation. Le calcul d’allocation se base sur les volumes bruts (sauf en cas de commercialisation de l’injection) et plus sur les volumes compensés ou valorisés. Cependant, afin de ne pas impacter financièrement les Balance Suppliers, un processus de Réconciliation de la Compensation a été défini pour les points d’accès avec compensation ou avec valorisation de l’injection. Ce processus annuel est décrit dans le document UMIG - BR - SE - 02 – Reconciliation of Compensation. - Notons que lors de l’allocation électricité les volumes mensuels estimés se baseront sur les iEMV (Estimated Monthly Volume par Time-of-Use) et plus sur les AMV (Allocated Monthly Volume) - Si un volume informatif mensuel est envoyé (validé V3-informatif ; voir document de référence UMIG - BR - ME - 04 - Validation Rules) pour les points d’accès relevés par un compteur intelligent, ce volume sera utilisé en allocation. C'est-à-dire: - Pour les compteurs intelligents en régime de comptage 3 avec une fréquence de facturation gridfee mensuelle ou annuelle, les volumes par quart d’heure seront pris en compte dans l’allocation. Ces volumes ne seront donc pas corrigés par un facteur de résidu. - Pour les compteurs intelligents en régime de comptage 1 avec une fréquence de facturation gridfee ou une fréquence d’information mensuelle (volumes validés V3-informatif), un volume mensuel calendaire sera pris en compte dans l’allocation (iRMV – Real Monthly Volume par Time-of-Use Settlement) chaque mois. Ces volumes ne seront donc pas corrigés par un facteur de résidu. - Pour les compteurs intelligents en régime de comptage 1 avec une fréquence de facturation gridfee annuelle et pas de volumes informatifs mensuels, l’iEAV (Estimated Annual Volume par Time-of-Use Settlement) sera utilisé dans l’allocation pour ce client. Ces volumes seront donc corrigés par un facteur de résidu. - Les détails des données de comptage utilisées dans les processus Settlement sont décrits dans le document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes. Notons que pour les volumes de production on prend toujours un volume calculé ou mesuré par quart d’heure, dans le calcul de l’Infeed et de l’allocation. Cette granularité par quart d’heure est nommée « Régime de comptage Infeed ». Les détails des informations échangées (les attributs par message envoyé) sont décrits dans le document UMIG - IM - SE - 05 - Settle Exchanged Information. |

## Concepten en begrippen – Concepts et définitions

| Om een correct begrip van dit document mogelijk te maken worden hieronder een aantal concepten geïntroduceerd. Voor een overzicht van de in dit document gebruikte begrippen en definities verwijzen we naar het document UMIG - GE - XD - 01 - Glossary. Kalendermaand-principe Door het gebruik van kalendermaanden zal er steeds een index ter beschikking zijn op de eerste dag van de maand (M) en (M+1) om 00.00u voor slimme meters met maandelijkse opname. Voor deze netgebruikers is het bijgevolg niet langer nodig om een extra time slice te creëren voor de berekening van de maandelijkse allocatievolumes. Synthetisch lastprofiel (Synthetic Load Profile: SLP) Synthetische curves die gedurende een jaar per kwartier het consumptieprofiel weergeven. Deze curve wordt genormaliseerd op 1 en aan het einde van jaar Y-1 ter beschikking gesteld voor het jaar Y. In het kader van de Settlement-processen wordt een SLP-curve uitsluitend gebruikt om de volumes te modelleren die overeenkomen met de Time-of-Use Settlement Exclusief nacht, hetzij de SLP EX-curve. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het SLP handboek (zie referentie UMIG - HB - XD - 01 - SLP Handbook). Reëel lastprofiel (Real Load Profile: RLP) Er bestaan twee soorten reëele lastprofielen. Er is een genormaliseerd reëel lastprofiel RLP0N per jaar dat ex-ante een inschatting geeft van het Infeed-AMR profiel en dat tevens gebruikt wordt voor het omzetten van gestandaardiseerde jaarvolumes naar maandvolumes. Daarnaast zijn er niet-genormaliseerde reële lastprofielen per maand die gebruikt worden voor de verdeling van maandvolumes in volumes per kwartier. Deze niet-genormaliseerde reële profielen worden bepaald per stap van het allocatieproces en zijn onderverdeeld in de types RLP0, RLP1, RLP1' en RLP2. . Time-of-Use Settlement Om de allocatieberekening te starten moet er bij het ontvangen van meetgegevens per Time-of-Use metering een mapping gebeuren naar de Time-of-Use Settlement. Zie de onderstaande tabel voor de mapping tussen deze twee begrippen: | Pour une bonne compréhension de ce document, plusieurs concepts sont présentés ci-dessous. Pour un aperçu des concepts et définitions utilisés dans ce document, reportez-vous au document UMIG - GE - XD - 01 - Glossary. Principe du mois calendaire Grâce à l’utilisation du mois calendaire, il y aura toujours un index disponible le premier jour du mois (M) et (M+1) à 00h00 pour les compteurs intelligents relevés mensuellement. Il n’est donc plus nécessaire, pour ces utilisateurs du réseau, de créer un time slice supplémentaire pour calculer les volumes d’allocation mensuels. Profil synthétique de charge (Synthetic Load Profile : SLP) Courbes synthétiques reprenant par quart d’heure le profil de consommation durant une année. Cette courbe est normalisée à 1 et est mise à disposition pour l’année Y à la fin de l’année Y-1. Dans le cadre des processus Settlement une courbe SLP sera uniquement utilisée pour modéliser les volumes correspondant au Time-of-Use Settlement exclusif nuit, soit la courbe SLP EX. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel SLP (voir référence UMIG - HB - XD - 01 - SLP Handbook). Profil réel de charge (Real Load Profile : RLP) Deux types de profils réel de charge existent. Il y a un profil réel de charge annuel normalisé RLP0N qui donne une estimation ex-ante de la courbe Infeed-AMR et qui est également utilisé pour convertir des volumes standardisés annuels en volumes mensules. D’autre part il existe des profils réels mensuels non normalisés qui sont utilisés pour répartir les volumes mensuels en volumes quart-horaires. Ces profils réels non normalisés sont définis par étape du processus d’allocation, et se déclinent sous les types RLP0, RLP1, RLP1’ et RLP2. Time-of-Use Settlement Afin de commencer le calcul d’allocation, un mapping avec les Time-of-Uses Settlement doit avoir lieu lors de la réception des données de comptage par Time-of-Use metering. Voir le tableau ci-dessous pour connaître le mapping entre ces deux notions : |
| --- | --- |

| Settlement Methode | Time-of-Use Metering | Time-of-Use Settlement | Time-of-Use Reconciliation |
| --- | --- | --- | --- |
| NonProfiled (AMR, SMR3 & SMR1) | ToU HIM | ToU HIS | ToU THS |
|  | ToU LOM | ToU LOS | ToU THS |
|  | ToU THM | ToU THS | ToU THS |
|  | ToU EXM | ToU EXS | ToU THS |
|  | ToU TI1M | ToU TI1S | ToU THS |
|  | ToU TI2M | ToU TI2S | ToU THS |
|  | ToU TI3M | ToU TI3S | ToU THS |
| Profiled | ToU HIM | ToU HIS | ToU HIS |
|  | ToU LOM | ToU LOS | ToU LOS |
|  | ToU THM | ToU THS | ToU THS |
|  | ToU EXM | ToU EXS | ToU EXS |
|  | ToU NPHM | ToU HIS | ToU HIS |
|  | ToU PHM |  |  |
|  | ToU NPLM | ToU LOS | ToU LOS |
|  | ToU PLM |  |  |
|  | ToU PEM | ToU HIS | ToU HIS |
|  | ToU NPKM | ToU EXS | ToU EXS |

| Synthetisch productieprofiel (Synthetic Production Profile: SPP) Om de productie volumes per kwartier te modelleren in het geval deze niet (per 15’) gemeten worden, wordt er een SPP toegepast om kwartierwaarden te krijgen op basis van het vermogen van de fotovoltaïsche installatie . De SPPs zijn bepaald per type productie, maar initieel wordt alleen een SPP voor zonnepanelen (PV) voorzien. . Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het SPP handboek (zie referentie UMIG - HB - XD - 01 - SPP Handbook). | Profil de production synthétique (Synthetic Production Profile : SPP) Pour modéliser les volumes de production par quart d'heure dans le cas où ceux-ci ne sont pas mesurés (par 15’), un SPP est appliqué pour obtenir des volumes par quart d'heure sur base de la puissance de l’installation photovoltaïque. Les SPP’s sont définis par type de production, mais initialement on prevoit uniquement un SPP pour les panneaux photovoltaïques (PV). Pour plus de détails, reportez-vous au manuel SPP (voir référence UMIG - HB - XD - 01 - SPP Handbook). |
| --- | --- |

# Doel van het proces – But du processus

| Het allocatieproces heeft tot doel de consumptie-/afname- en productie-/injectievolumes – zowel geschat als effectief opgenomen – billijk te verdelen tussen de verschillende marktpartijen, zodat iedere marktpartij haar rekeningen (balans) kan afsluiten binnen een redelijke termijn. De berekeningen die daarvoor nodig zijn, worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Settlement Responsible. De netto netinvoeding (Infeed To Be Allocated) wordt maandelijks één enkele keer verdeeld tussen de Balance Responsible Parties en één enkele keer tussen de Balance Suppliers. De allocatie zal later gevolgd worden door de Reconciliatie. We wijzen erop dat er vanaf de UMIG rekening wordt gehouden met lokale producties ≤10kVA (voor Brussel ≤5kW) in het proces Settlement. | Le processus d’allocation a pour objectif de répartir des volumes de consommation/prélèvement et de production/injection, qu’ils soient estimés ou effectivement relevés, entre les différentes parties de marché, et ce, sur une base équitable, de manière à ce que chaque partie de marché puisse clôturer ses comptes (bilans) dans un délai raisonnable. Les calculs nécessaires à cette fin se font sous la responsabilité du Settlement Responsible. L'alimentation nette du réseau (Infeed To Be Allocated) est répartie une seule et unique fois par mois entre les Balance Responsible Parties et une seule et unique fois entre les Balance Suppliers. L’allocation sera suivie ultérieurement par la Réconciliation. Notez que les productions locales de ≤10kVA (≤5kW à Bruxelles) sont prises en compte dans le processus Settlement UMIG. |
| --- | --- |

# ProcessID: Allocatie elektriciteit – Allocation électricité

## Scope

Figure 1 – Use Case Diagram - BE-Electricity Allocation v1.1

| Het maandelijkse allocatieproces kan uitgesplitst worden in 2 sub-processen. Ten eerste de pre-allocatie, waarbij bepaalde parameters van de toegangspunten via een snapshot ter beschikking worden gesteld aan de Balance Supplier (zie sectie 4.3.3) en aan de markt een eerste inschatting wordt gegeven van de volumes via een dagelijkse ongevalideerde pre-allocatie (zie sectie 4.3.4), alsook een portfolio bericht (zie sectie 4.3.5). Daarnaast is er de maandelijkse allocatie waarbij volumes worden toegewezen aan de verschillende marktpartijen (zie sectie 4.4). | Le processus d'allocation mensuelle peut être scindé en 2 sous-processus. D’abord la pré-allocation où certains paramètres des points d'accès sont mis à disposition du Balance Supplier par un snapshot (cfr. point 4.3.3) et qu’une première estimation des volumes est donnée au marché à travers une pré-allocation quotidienne non validée (cfr. point 4.3.4) ainsi qu’un message du portefeuille (voir section 4.3.5). Ensuite on a l'allocation mensuelle où les volumes sont affectés aux différentes parties du marché (point 4.4). |
| --- | --- |

## Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 2 – Activity Diagram - BE-Electricity Allocation v1.0

| De pre-allocatie gaat dus met andere woorden de definitieve allocatie voor. Het resultaat van dit proces dient als kwaliteitsvolle basis voor het begin van het maandelijks allocatieproces | La pré-allocation précède donc en d'autres termes l'allocation définitive. Le résultat de ce processus sert de base de qualité avant le début du processus d'allocation mensuelle. |
| --- | --- |

## UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation

### Scope

Figure 3 –Use Case Diagram - BE-Handle Electricity Pre-Allocation v1.0

| De pre-allocatie is een proces dat erin bestaat gegevens te versturen naar de Balance Suppliers, de Balance Responsible Parties en de Transport System Operator voorafgaand aan de maandelijkse allocatie. Hierdoor krijgen zij al vroegtijdig een eerste inschatting van de energiestromen op het energienet en kunnen ze zodanig de (evenwichts- en aankoop) processen in hun eigen organisatie optimaliseren. Dit zijn processen ter voorbereiding van de eigenlijke allocatie die uitgevoerd worden tijdens de lopende maand. Het gaat met name om drie sub-processen: - Portfolio bericht: Het betreft de terbeschikkingstelling van de verwachte jaarlijkse volumes aan de Balance Responsible Party en de Transport System Operator. - De snapshots elektriciteit: een overzicht van bepaalde Metering en Master data gegevens van een toegangspunt van de maand (M) die door een bepaalde Balance Supplier gebruikt worden in de toekomstige allocatie. Dit proces heeft als doel te controleren of de gegevens van een bepaald aantal parameters van de toegangspunten van de SR overeenkomen met die van de Balance Supplier. Het maakt het mogelijk om het Toegangsregister en de meetgegevens indien nodig te corrigeren, de allocatie voor te bereiden en de allocatieresultaten te controleren. - Provisioneel allocatie bericht: de verwachte, dagelijkse (informatieve) allocatie voor (een deel van) de maand (M) op basis van ongevalideerde volumes, met inbegrip van: - De onderlinge uitwisseling van de voeding van het net op een Distributienet tussen de Transport System Operator en de Distribution Grid Operators; - De dagelijkse berekening en de communicatie van het Residu dat moet verdeeld worden tussen de niet per kalendermaand opgenomen toegangspunten (afhankelijk van de gekozen netverliesberekening) ; | La pré-allocation est un processus qui consiste à envoyer des données aux Balance Suppliers, aux Balance Responsible Parties et au Transport System Operator avant l'allocation mensuelle. Ils obtiennent ainsi une première estimation de l'énergie s'écoulant sur le réseau et peuvent alors optimiser leurs processus (équilibre et achat) dans leur propre organisation. Il s’agit des processus en préparation de l’allocation proprement dite qui se déroulent pendant le mois en cours. Ils visent en particulier trois sous-processus: - Message Portfolio: Il s’agit de la mise à disposition des volumes annuels attendus pour le Balance Responsible Party et par le Transport System Operator. - Les snapshots électricité: un aperçu de certaines données Metering et Master data d’un point d’accès du mois (M) afin d’être utilisées par un Balance Supplier donné dans l’allocation à venir. Ce processus a pour but de contrôler si les données d’un certain nombre de paramètres des points d’accès du SR correspondent à celles du Balance Supplier. Il permet de corriger le Registre d’accès et les données de comptage si nécessaire, de préparer l’allocation et de contrôler les résultats de l’allocation. - Message d’allocation provisionnelle: l’allocation journalière (informative), attendue pour (une partie du) le mois (M) sur base des volumes non-validés, y compris: - L’échange réciproque de l’alimentation du réseau sur un Réseau de distribution entre le Transport System Operator et les Distribution Grid Operators; - Le calcul journalier et la communication du Résidu à répartir entre les point d’accès non mesurés par mois calendaire; |
| --- | --- |

### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 4 – Activity Diagram - BE-Handle Electricity Pre-Allocation v1.0

| De snapshots en het portfoliobericht worden één keer per maand verstuurd, terwijl de provisionele allocatie bestaat uit een dagelijks verstuurd bericht tussen M+5 kalenderdagen en (M+1)+10 werkdagen. | Les snapshots et le message du portefeuille sont envoyés une fois par mois, alors que l'allocation provisionnelle consiste en un message envoyé quotidiennement entre M+5 jours calendrier et (M+1)+10jours ouvrables. |
| --- | --- |

### UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – I. Snapshots Electricity

#### Scope

Figure 5 – Use Case Diagram - BE-Snapshots Electricity  v1.1

| De snapshot-berichten maken deel uit van het maandelijks pre-allocatieproces en worden hieronder in detail besproken. Dit proces gaat de maandelijkse allocatie vooraf. Maandelijks wordt er op basis van het Toegangsregister en meetgegevens (iExV’s) een snapshot van alle toegangspunten per Balance Supplier genomen Deze snapshots worden doorgestuurd naar de Balance Supplier voor het geheel van de toeganspunten waarvan hij Balance Supplier is. De Balance Supplier vergelijkt zijn toegangspuntgegevens met dezelfde gegevens gecommuniceerd via de snapshot. Via deze controle kunnen eventuele correcties worden uitgevoerd om nadien de maandelijkse definitieve allocatie te berekenen op basis van kwaliteitsvolle gegevens voor de betreffende periode. Merk op dat de snapshot enkel informatie bevat met betrekking tot actieve toegangspunten op de eerste dag van maand M. Verwerken van de feedback op de Snapshot Elektriciteit (Handle Snapshot Electricity Feedback): Indien de gedetecteerde fouten mogelijks niet gecorrigeerd kunnen worden voor de start van de allocatieberekening en deze de re-run criteria overschrijden, dan zal de allocatieberekening worden uitgesteld totdat de correcties zijn aangebracht. In dat geval zal de Settlement Responsible de markt inlichten via een No-Run notificatie bericht. | Les messages du snapshot font partie du processus mensuel de pré-allocation, et sont expliqués plus en détail dans ce qui suit. Ce processus précède l'allocation mensuelle. Un snapshot de tous les points d’accès par Balance Supplier est effectué tous les mois sur la base du Registre d’accès et des données de comptage (iExV) Ces snapshots sont envoyés vers le Balance Supplier pour l’ensemble des points d’accès pour lesquels il est le Balance Supplier. Le Balance Supplier compare ses données des points d’accès avec les mêmes données envoyées à travers le snapshot. Ce contrôle permet d’apporter des corrections éventuelles pour calculer ensuite l’allocation mensuelle définitive sur base de données de qualité pour la période concernée. Notez que le snapshot ne contient que des informations relatives aux points d'accès actifs au premier jour du mois M. Traitement du feedback sur le Snapshot Electricité (Handle Snapshot Electricity Feedback): Si les erreurs détectées ne peuvent pas être corrigées avant le début du calcul de l'allocation et dépassent les critères de re-run, le calcul de l'allocation sera alors reporté jusqu'à ce que les corrections soient apportées. Dans ce cas, le Settlement Responsible informera le marché à travers un message de notification de No-Run. |
| --- | --- |

#### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 6 – Activity Diagram - BE-Snapshots Electricity v1.1

#### UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – I. Snapshots Electricity: Handle Snapshots Electricity

##### Scope

Figure 7 – Use Case Diagram - BE-Handle Snapshots Electricity v1.1

##### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| De maandelijkse snapshots die verstuurd worden aan de Balance Suppliers zijn gebaseerd op de Technische en Relationele Master data gegevens, alsook bepaalde meetgegevens zoals het standaard volume per Time-of-Use Settlement (iExV). Het is met andere woorden een foto van de kenmerken van een bepaald toegangspunt. Het geeft per Balance Supplier een overzicht van de details voor alle actieve toegangspunten behorende tot die Balance Supplier op een overeengekomen moment. Het hoofddoel van dit soort snapshot is nagaan of de uitgewisselde transacties tussen de systemen tot dezelfde opgeslagen informatie hebben geleid en of de waarden van de toegangspunt-attributen die de allocatie beïnvloeden tussen de systemen overeenkomen. Dit gebeurt door een controle van de Balance Suppliers. Hierna zal de allocatie berekend kunnen worden op kwaliteitsvolle brongegevens. | Les snapshots mensuels envoyés aux Balance Suppliers sont basés sur les Master data techniques et relationnelles, ainsi que sur certaines données de comptage comme le volume standard par Time-of-Use Settlement (iExV). Autrement dit, il s'agit d'une photo des caractéristiques d’un point d’accès donné. Il donne un aperçu par Balance Supplier des détails pour tous les points d’accès actifs appartenant à ce Balance Supplier à un moment convenu. L’objectif principal de ce type de snapshot est de vérifier que les transactions échangées entre les systèmes ont conduit aux mêmes informations enregistrées et que les valeurs des attributs de point d’accès qui influencent l’allocation correspondent entre les systèmes. Ceci se fait à travers un contrôle des Balance Suppliers. L’allocation pourra être calculée ci-après à partir de données-sources de qualité. |
| --- | --- |

##### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 8 –  Activity Diagram - BE-Handle Snapshots Electricity v1.2

##### Procesomschrijving – Description du processus

| Hierna volgen de te doorlopen stappen binnen het maandelijkse snapshot proces. | Les étapes à parcourir dans le processus du snapshot mensuel sont expliquées ci-après. |
| --- | --- |

###### Startsignaal - Commence quand

| - Het ogenblik van snapshotopname door de Settlement Responsible voor de Huidige Balance Supplier vindt plaats op de eerste dag van de te alloceren maand M (Activity Diagram Trigger AE1). - Dit snapshot wordt ten laatste op de 4de werkdag van de maand (M) verstuurd. - Het controleren van de snapshots door de Balance Supplier op basis van de gegevens per toegangspunt is optioneel en vindt plaats op initiatief van de Balance Supplier zelf. - Merk wel dat een feedback van deze controle ten laatste de 15de kalenderdag na het begin van de maand die gealloceerd gaat worden (M) moet verstuurd worden naar de Settlement Responsible. | - Le moment de la prise du snapshot par le Settlement Responsible pour le Balance Supplier actuel est le premier jour du mois à allouer M (Activity Diagram Trigger AE1). - Ce snapshot est envoyé au plus tard le 4e jour ouvrable du mois (M). - La vérification des snapshots par le Balance Supplier sur la base des données par point d’accès est facultative et se déroule à l’initiative du Balance Supplier lui-même. - Notez qu'un feedback de ce contrôle doit être envoyé au Settlement Responsible au plus tard le 15ème jour calendrier après le début du mois qui va être alloué (M). |
| --- | --- |

###### Pre-requisities – Prérequis

| - Om opgenomen te worden in de snapshot van een Balance Supplier moet een toegangspunt een actieve contractuele status hebben voor de maand (M); - Om opgenomen te worden in de snapshot van een Balance Supplier moet een toegangspunt geregistreerd staan als behorende tot die Balance Supplier op het moment van de snapshotdatum; - Alleen de toegangspunten met betrekking tot elektriciteit worden opgenomen in de snapshots; - De vereiste gedetailleerde input per toegangspunt en per time slice moet beschikbaar zijn. Voor meer informatie rond vereiste volumes voor de input verwijzen we naar het document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes. De vereiste gegevens komen overeen met de periode waarvoor de snapshot wordt samengesteld. | - Pour être intégré dans le snapshot d’un Balance Supplier, un point d’accès doit avoir un statut contractuel actif pendant le mois (M); - Pour être intégré dans le snapshot d’un Balance Supplier, un point d’accès doit être enregistré comme appartenant à ce Balance Supplier au moment du snapshot; - Seuls les points d'accès relatifs à l'électricité sont repris dans les snapshots ; - L’input détaillé exigé par point d’accès et par time slice doit être disponible. Pour plus d’informations sur les volumes d’input, reportez-vous au document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes. Les données exigées correspondent à la période pour laquelle le snapshot est généré. |
| --- | --- |

###### Eindigt wanneer - Termine quand

| Het sub-proces Handle snapshots electricity eindigt wanneer de snapshots zijn gecontroleerd door de betreffende Balance Supplier en waarbij deze partij een feedback heeft doorgestuurd indien er fouten in de ontvangen gegevens zijn gedetecteerd. Indien nodig zal de Settlement Responsible de nodige stappen ondernemen om de fouten te corrigeren, bijvoorbeeld met een rectificatieverzoek via de Module Request Rectification (voor meer informatie over rectificaties verwijzen we naar het aanverwante document UMIG - BR - ST - 03 – Rectification). Indien na 15 kalenderdagen na het begin van de maand die gealloceerd gaat worden (M) geen feedback ontvangen is door de Settlement Responsible, dan zal de kwaliteit van de Master data en meetgegevens als aanvaardbaar worden beschouwd en eindigt dit sub-proces evenzeer. | Le sous-processus Handle snapshots electricity prend fin quand le Balance Supplier concerné a vérifié les snapshots et a envoyé un feedback en cas d’erreurs détectées dans les données reçues. Si nécessaire le Settlement Responsible prendra les dispositions qui s’imposent pour éventuellement corriger les erreurs, Par exemple avec une demande de rectification via le Module Request Rectification (pour plus de détails sur les rectifications, voir document lié UMIG - BR - ST - 03 – Rectification). Si le Settlement Responsible n’a reçu aucun feedback après 15 jours calendrier après le début du mois à allouer (M), la qualité des Master data et des données de comptage sera considérée comme acceptable et ce sous-processus prendra également fin. |
| --- | --- |

###### Resultaat – Résultat

| Een foto van de toegangspunten voor de maand M werd verstuurd naar de Balance Supplier. De Balance Suppliers kunnen vervolgens deze snapshots gebruiken als startpunt voor de controle met betrekking tot de kwaliteit van de attributen die van belang zijn voor het maandelijkse allocatieproces. Navolgend kan de Balance Supplier gedetecteerde fouten melden via een snapshotfeedback bericht, welke kunnen gecorrigeerd worden door de Settlement Responsible. Een ontvangen snapshot voor een bepaald toegangspunt bestaat uit twee delen: - Masterdata: dit is de subset van Master Data - ook aanwezig in het preswitching bericht (Full) – die relevant zijn voor Allocatie, zoals ondermeer de Balance Supplier, Balance Responsible Party, Settlement Method, de berekende registers voor actieve energie… (zie UMIG - IM - SE- 05 - Message details voor meer details) ; - Settlement iExV per ToUs: Dit zijn de iExV (iEMV of iEAV) per ToUS per type volume. Selectie van de Masterdata: Voor toegangspunten met SettlementMethod non-profiled worden enkel de continue CalculatedRegisters geselecteerd in de Masterdata. De Selectie van de relevante ExV’s voor Snapshot Volumes omvat enkel de niet-continue registers of wanneer de LoadProfilecode verschilt van ‘S50’. Opmerking: Afhankelijk van de gridfee-facuratie- en informatiefrequentie die op een toegangspunt van toepassing is, worden de iEAV of de iEMV (Y-1) ter beschikking gesteld in het snapshot. Zo zal bijvoorbeeld voor een toegangspunt met slimme meter, maandelijkse informatiefrequentie en jaarlijkse gridfee-facturatiefrequentie, een iEMV (Y-1) ter beschikking worden gesteld in het snapshot. De snapshots zijn tevens geverifieerd en een feedback tot correctie is door de Balance Supplier doorgestuurd indien nodig. | Une photo des points d’accès pour le mois M a été envoyée vers le Balance Supplier. Les Balance Suppliers peuvent ensuite utiliser ces snapshots comme point de départ pour le contrôle de la qualité des attributs importants pour le processus d’allocation mensuelle. Le Balance Supplier peut ensuite signaler des erreurs détectées au travers d’un message snapshot feedback, lesquelles peuvent être corrigées par le Settlement Responsible. Un snapshot reçu pour un point d’accès donné consiste de deux parties: - Masterdata: Ceux-ci consiste du subset des Masterdata - aussi présente dans le message preswitching (Full) – qui sont relevant pour l’Allocation, comme entre autres le Balance Supplier, Balance Responsible Party, Settlement Method, les registres calculés pour l’énergie active…(voir UMIG - IM - SE- 05 - Message details pour plus de détails) ; - Settlement iExV per ToUs: Ceux-ci sont les iExV par ToUS par type de volume. Sélection des Masterdata: Pour les points d’acces avec une SettlementMethod non-profiled (SMR3) et non-profiled (AMR), seuls les registres calculés continus sont sélectionnés dans les Masterdata. La sélection des ExV pertinents pour les Volumes Snapshot n'inclut que les registres non continus ou lorsque le code LoadProfile diffère de "S50". Remarque : En fonction des fréquences d’information et de facturation gridfee applicables sur un point d’accès, l’iEAV, l’iEMV (Y-1) ou l’iEMV (Y-2) sera mis à disposition dans le snapshot. Soit par exemple un point d’accès avec compteur intelligent, fréquence d’information mensuelle et fréquence de facturation gridfee annuelle l’ iEMV (Y-1) sera mis à disposition dans le snapshot. Les snapshots sont vérifiés et, si nécessaire, un feed-back pour correction est envoyé par le Balance Suppl ier. |
| --- | --- |

###### Verloop – Déroulement

| 1. Extract Snapshots Data (de snapshots genereren) De Settlement Responsible genereert een overzicht van de Toegangsregistergegevens en de meetgegevens om de snapshot samen te stellen. Het betreft parameters van het toegangspunt die een invloed hebben op de maandelijkse allocatie. 2. Exchange Snapshots Data (de snapshots doorsturen) De Settlement Responsible verstuurt de snapshots voor maand M via push. Enkel de toegangspuntgegevens die onder het beheer van de desbetreffende Balance Supplier vallen, worden hem doorgestuurd in de snapshot. Er worden twee verschillende snapshots doorgestuurd naar de Balance Supplier. Een snapshot dewelke alle master data parameters bevat en een snapshot dewelke alle berekende volumes bevat die gebruikt zullen worden in de maandelijkse allocatie. 3. Receive snapshot data (de snapshot data ontvangen) De Balance supplier ontvangt de twee snapshots en laadt deze op zijn zijn back-end systeem. 4. Verify snapshot data against own data (de snapshot vergelijken met de eigen gegevens) De Balance Supplier vergelijkt de eigenschappen van de toegangspuntengegevens in de snapshot met de eigenschappen zoals deze zijn opgeslagen in zijn systeem. Meer details zijn terug te vinden in de sectie 0. 5. Send snapshot feedback (feedback sturen op de snapshot) Indien de Balance Supplier inconsistenties vaststelt tussen de gegevens van de snapshots en de gegevens in zijn back-end system, kan de Balance Supplier deze inconsistenties doorgeven. Indien er geen snapshotfeedback wordt verstuurd door de Balance Supplier wordt verondersteld dat er geen inconsistenties zijn. 6. Recieve snapshot feedback (feedback ontvangen op de snapshot) De Settlement Responsible ontvangt het feedback form van de Balance Supplier. 7. Handle snapshots electricity feedback (snapshot feedback behandelen) Op basis van het feedback form past de Settlement Responsible de nodige gegevens aan zodat de inconsistenties zoals aangegeven door de Balance Supplier opgelost zijn in het systeem. | 1. Extract Snapshots Data (générer les snapshots) Le Settlement Responsible génère un aperçu des informations du registre d’accès et des données de comptage afin de constitruer le snapshot. Cela concerne des paramètres qui ont un impact sur l'allocation mensuelle. 2. Exchange Snapshots Data (envoyer les snapshots) Le Settlement Responsible envoie les snapshots pour le mois M en Push. Seules les données d'accès qui tombent sous la responsabilité du Balance Supplier lui sont envoyées dans le snapshot. Il y a deux snapshots différents qui sont envoyés au Balance Supplier. Un snapshot qui contient tous les paramètres master data et un snapshot qui contient tous les volumes calculés qui seront utilisés dans l'allocation mensuelle. 3. Receive snapshot data (réceptioner le snapshot) Le Balance supplier reçoit les deux snapshots et enregistre ceux-ci dans ses systèmes back-end. 4. Verify snapshot data against own data (comparer le snapshot avec ses propres données) Le Balance Supplier compare les caractéristiques des données d'accès du snapshot avec les caractéristiques telles que celles-ci sont stockées dans son système. Plus de détails peuvent être trouvés dans la section 4.3.3.3.5.2. 5. Send snapshot feedback (envoyer le feedback sur le snapshot) Si Balance Supplier constate des incohérences entre les données des snapshots et les données dans son système back-end, le Balance Supplier peut transmettre ces incohérences. Si aucun feedback de snapshot n’est envoyé par le Balance Supplier, il est supposé qu'il n'y a pas d'incohérences. 6. Recieve snapshot feedback (Réceptioner du feedback sur le snapshot) Le Settlement Responsible reçoit le feedback du Balance Supplier. 7. Handle snapshots electricity feedback (traiter le feedback sur le snapshot) Sur base du formulaire de feedback, le Settlement Responsible adapte les informations nécessaires afin que les incohérences tel que communiquées par le Balance Supplier soient résolues dans le système. |
| --- | --- |

##### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus

###### Tijdslijn – Ligne du temps

Figure 9- Timeline Handle Snapshots Electriciy v1.1

| De toegangspuntsnapshot wordt bij de start van de maand “M” (Activity Diagram Trigger AE1) samengesteld en ten laatste op de 4de werkdag van de te alloceren maand “M” verstuurd. Het bevat de situatie van het Toegangsregister en meetgegevens (iExV) van het eerste kwartier na middernacht (lokale tijd) van de eerste kalenderdag van deze maand. Als de snapshot later dan de 4de werkdag beschikbaar wordt verstuurd door de Settlement Responsible, dan zal de reactie van de Balance Supplier zijn dat er geen feedback kan gegeven worden (de Balance Supplier behoudt wel zijn recht om een re-run aan te vragen bij de Settlement Responsible). | Le snapshot du point d'accès est généré au début du mois « M » (Activity Diagram Trigger AE1) et envoyé au plus tard le 4e jour ouvrable du mois « M » à allouer. Il comprend la situation du Registre d’Accès et des données metering (iExV) au premier quart d'heure après minuit (heure locale) du premier jour calendrier de ce mois. Si le snapshot est mis à disposition plus tard que le 4e jour ouvrable par le Settlement Responsible, la réaction du Balance Supplier sera alors qu'aucun feed-back ne pourra être donné (le Balance Supplier conservera toutefois son droit à demander un re-run auprès du Settlement Responsible). |
| --- | --- |

###### Het pre-allocatie controle mechanisme – Le mécanisme du contrôle de pre-allocation

| De basis van dit controlemechanisme bestaat uit de volgende elementen. Snapshots: - SN is de snapshot die door een de Settlement Responsible voor een bepaalde Distribution Grid Operator voor een set van toegangspunten met de afgesproken referentiedatum wordt aangeleverd aan een bepaalde Balance Supplier; - SU is de snapshot die is opgesteld door een bepaalde Balance Supplier voor een bepaalde Distribution Grid Operator voor een set van toegangspunten en met dezelfde referentiedatum als bij SN; Opmerking: een Balance Supplier is steeds vrij om maar een bepaalde groep van toegangspunten uit zijn portefeuille te controleren, i.p.v. de gehele portefeuille. Indien dit het geval is, zal de feedback slechts een controle weergeven van een steekproef die dan de kwaliteit van alle toegangspunten pro-rata weerspiegelt. Toegangspunt van de snapshots: - SNi is een toegangspunt van SN; - SUj is een toegangspunt van SU; Attributen van de toegangspunten - SNik en SUjk zijn respectievelijk het k-de attribuut van het toegangspunt SNi en SUj; - n is het totaal aantal gemeenschappelijke attributen tussen SN en SU. Deze attributen zijn de gegevens welke vergeleken moeten worden; - De attributen genummerd 1 tot en met n zijn de niet-primaire referenties, namelijk het geheel van toegangspunten behalve de ID van het toegangspunt die de unieke primaire sleutel is. Het resultaat van deze controle door Balance Supplier is een feedback op basis van de volgende criteria: - Het aantal toegangspunten dat in de snapshot (SN) zit, maar niet in de systemen van de Balance Supplier (SU); - Het aantal toegangspunten dat in de systemen van de Balance Supplier zit (SU), maar niet in de snapshot (SN) ; - De toegangspunten die zowel in de snapshot als in de systemen van de Balance Supplier zitten, maar met verschillen in de bijhorende attributen. De werking van het controlemechanisme wordt hieronder beschreven. - Een toegangspunt SUj SU behoort tot de set van ontbrekende SUM indien er geen overeenstemmend record in SN met SNi,x = SUi,x is gevonden; - Een toegangspunt SNj SN behoort tot de set van ontbrekende SNM indien er geen overeenstemmend record in SU met SUi,x = SNi,x is gevonden. 4. Een entiteit SUj SU behoort tot de set van verschillen SU(x) indien het volgende geldt voor attribuut x: - voor een overeenstemmende record in SN met SNi,1 = SUi,1 is er een verschil in de waarde van attribuut x; - voor een overeenstemmende record in SU met SUi,1 = SNi,1 is er een verschil in de waarde van attribuut x. | La base de ce mécanisme de contrôle se compose des éléments suivants. Snapshots: - SN est le snapshot qu’un Settlement Responsible remet à un Balance Supplier donné pour un Distribution Grid Operator donné, pour un ensemble de points d’accès avec la date de référence convenue; - SU est le snapshot créé par un Balance Supplier donné pour un Distribution Grid Operator donné, pour un ensemble de points d’accès et avec la même date de référence que pour SN; Remarque : Un Balance Supplier a toujours la possibilité de contrôler un groupe donné de points d’accès de son portefeuille au lieu de tout son portefeuille. Dans ce cas, le feed-back ne reflétera qu’un contrôle d’un échantillon reproduisant la qualité de tous les points d’accès au prorata. Point d’accès des snapshots: - SNi est un point d’accès de SN; - SUj est un point d’accès de SU; Attributs des points d’accès - SNik et SUjk sont respectivement l’attribut k du point d’accès SNi et SUj; - n est le nombre total d’attributs communs de SN et SU. Ces attributs sont les données qui doivent être comparées; - Les attributs numérotés de 1 à n y compris sont les références non primaires, à savoir l’ensemble des points d’accès hormis l’ID du point d’accès qui est l’unique clé primaire. Le résultat de ce contrôle par le Balance Supplier est un feedback sur base des critères suivants: - Le nombre des points d’accès dans le snapshot (SN), mais pas dans les systèmes du Balance Responsible (SU) ; - Le nombre des points d’accès dans les systèmes du Balance Responsible (SU), mais pas dans le snapshot (SN); - Les points d’accès qui se trouvent dans le snapshot, ainsi que dans les systèmes du Balance Supplier, mais avec des attributs différents. Le fonctionnement du mécanisme de ce contrôle est décrit ci-après. - Un point d’accès SUj SU appartient à l’ensemble de SUM manquants, s’il n’y a pas de record correspondant dans SN avec SNi,x = SUi,x; - Un point d’accès SNj SN appartient à l’ensemble de SNM manquants s’il n’y a pas de record correspondant dans SU avec SUi,x = SNi,x. - Une entité SUj SU appartient à l’ensemble des différences SU(x) si ce qui suit est applicable à l’attribut x: - pour un point d’accès correspondant dans SN avec SNi,x = SUi,x il y a une différence dans la valeur de l’attribut x; - pour un point d’accès correspondant dans SU avec SU,x = SNi,x il y a une différence dans la valeur de l’attribut x. |
| --- | --- |
| Aan de hand van dit controlemechanisme rapporteert de Balance Supplier zijn controlewaarden via een Snapshot Feedback bericht indien hij fouten ontdekt boven zijn eigen threshold (zie verder) of opmerkingen heeft. Dit gebeurt via een gestructureerd formulier op het Market Portal (niet via B2B communicatie). Het formulier zal de volgende gegevens bevatten om een geaggregeerd feedback te sturen: - Market Party involved (Balance Supplier) - DGO GLN - Snapshot month - Additional information (free text) De Balance Supplier heeft daarnaast de mogelijkheid om een feedback per SDP te sturen. Dit gebeurt via een bestand in CSV formaat dat bijgesloten is met het formulier op het Market Portal. De volgende gegevens zullen gecommuniceerd worden: - Check ID - Month (last 3) - SDP ID - POD ID - Balance Supplier - DGO - Market (E) - Metering Point Type - Settlement Method - Metering Method - TimeOfUse - Direction - Additional information (free text) Samengevat kunnen de snapshot controles tot gevolg hebben dat: - er tot een No-Run van de allocatie wordt overgegaan gezien de analyse fouten aantoont die boven de re-run criteria liggen (zie sectie 4.4.5.5.2 voor de re-run criteria). In dit geval zal de Settlement Responsible een No-Run notificatie versturen naar de betrokken marktpartijen (ten minste 2 werkdagen voor de allocatieresultaten zouden worden uitgestuurd); - er tot een Run van de allocatie overgegaan kan worden met parallel toch correctie van fouten (fout ligt onder de re-run criteria); - er tot een Run van de allocatie wordt overgegaan, zonder verdere correcties, gezien de oorzaak zich bevindt in het extraheren en vergelijken van snapshots of dat de correctie vanzelf en automatisch vóór de allocatie in orde komt. | À l’aide de ce mécanisme de contrôle, le Balance Supplier rapporte ses valeurs de contrôle à travers un message Snapshot Feedback s’il découvre des erreurs dépassant son propre seuil (voir plus loin), ou s’il a des remarques à faire. Ceci est fait par un formulaire structuré sur le Market Portal (pas de communication B2B). Les informations suivantes seront communiquées dans le formulaire pour communiquer un feedback au niveau aggrégé: - Market Party involved (Balance Supplier) - DGO GLN - Snapshot month - Additional information (free text) Le Balance Supplier a également la possibilité d’envoyer un feedback par SDP. Ceci se fera à l’aide d’un fichier au format CSV joint au formulaire du Market Portal. Les informations suivantes seront communiquées : - Check ID - Month (last 3) - SDP ID - POD ID - Balance Supplier - DGO - Market (E) - Metering Point Type - Settlement Method - Metering Method - TimeOfUse - Direction - Additional information (free text) En résumé, les contrôles de snapshot peuvent avoir les conséquences suivantes: - No-run de l’allocation dans la mesure où l’analyse révèle des erreurs qui se situent au-dessus des critères de re-run (voir section 4.4.5.5.2 pour les critères de re-run). Dans ce cas, le Settlement Responsible enverra une notification de No-Run aux acteurs du marché concernés (au moins 2 jours ouvrables avant l’envoi des résultats de l’allocation); - Run de l’allocation avec, en parallèle, une correction d’erreurs (l’erreur se situe en dessous des critères de re-run); - Run de l'allocation, sans autres corrections, dans la mesure où la cause se trouve dans l'extraction et la comparaison de snapshots où la correction se fera d'elle-même et automatiquement avant l'allocation. |

#### UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – II. Handle Snapshots Electricity Feedback

##### Scope

Figure 10-  Use Case Diagram - BE-Handle Snapshots Electricity Feedback v1.1

##### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| Dit proces heeft als doel om de eventuele gevolgen van inconsisties te behandelen gedecteerd door de Balance Supplier nadat deze heeft gecontroleerd of de gegevens van een bepaald aantal parameters van de toegangspunten in de systemen van de Settlement Responsible overeenkomen met die van de Balance Supplier. Dit proces vindt plaats voorafgaand aan de maandelijkse allocatieberekening, zodat de gegevens indien nodig nog gecorrigeerd kunnen worden, de allocatie kan worden voorbereid en fouten in de Settlement-processen kunnen voorkomen worden. Indien een Balance Supplier geen resultaat (feedback) meegedeeld heeft, dan mag de Settlement Responsible ervan uitgaan dat er geen (noemenswaardige) verschillen gevonden zijn. | Ce processus a pour but de traiter les conséquences des inconsistences détectées par le Balance Supplier après avoir contrôlé si les données d’un certain nombre de paramètres des points d’accès dans les systèmes du Settlement Responsible correspondent à celles du Balance Supplier. Ce processus a lieu avant le calcul de l’allocation mensuelle et permet de corriger les données si nécessaire, de préparer l’allocation et d’éviter des erreurs dans les processus Settlement. Si un Balance Supplier n’a communiqué aucun résultat (feed-back), le Settlement Responsible pourra partir du principe qu’aucune différence (notable) n’a été trouvée. |
| --- | --- |

##### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 11- Activity Diagram - BE-Handle Snapshots Electricity Feedback v1.1

##### Procesomschrijving – Description du processus

| Hierna worden de verschillende etappes van het behandelen van de feedback omschreven. | Les différentes étapes du traitement des feedback sont décrits ci-après. |  |
| --- | --- | --- |

###### Startsignaal – Commence quand

| Merk op dat een feedback van de controle van de snapshots ten laatste de 15de kalenderdag na het begin van de maand die gealloceerd gaat worden (M) moet verstuurd worden naar de Settlement Responsible. De Settlement Responsible kan daarom ten laatste op de 16de kalenderdag starten met het behandelen van de feedback. | Notez qu'un feedback du contrôle du snapshot doit être envoyé au Settlement Responsible au plus tard le 15ème jour calendrier après le début du mois qui va être alloué (M). Le Settlement Responsible peut pour cette raison au plus tard le 16ème jour calendrier commencer avec le traitement du feedback. |
| --- | --- |

###### Pre-requisities – Prérequis

| - Er is feedback binnengekomen op de snapshots. | - Un feedback a été reçu sur les snapshot. |
| --- | --- |

###### Eindigt wanneer – Termine quand

| Het sub-process eindigt wanneer ofwel de feedback op de snapshots behandeld is geweest en de Settlement Responsible besloten heeft dat er geen reden is voor een No-Run ofwel de verschillende partijen op de hoogte gesteld werden van de No-Run van de allocatie. | Le sous-processus se termine au moment ou le feedback sur le snapshot a été traité ou au moment ou le Settlement Responsible a décidé qu’il n’y a pas de raison pour un No-Run ou au moment ou les différentes parties sont au courant du No-Run de l’allocation. |
| --- | --- |

###### Resultaat – Résultat

| Indien de kans groot is dat de allocatievolumes van de niet-gecorrigeerde gegevens de re-run allocatie criteria overschrijden, dan zal de Settlement Responsible het berekenen van de maandelijkse allocatie uitstellen tot de nodige correcties uitgevoerd zijn. | Si la probabilité est grande que les volumes d'allocation des données non corrigées dépassent les critères de re-run d’allocation, le Settlement Responsible reportera le calcul de l'allocation mensuelle jusqu'à ce que les corrections nécessaires soient apportées. |
| --- | --- |

###### Verloop – Déroulement

| 1. Receive & Handle Snapshots Feedback (feedback ontvangen en verwerken) De Settlement Responsible analyseert de ontvangen feedback en indien nodig zal hij de nodige stappen ondernemen om de fouten te corrigeren, bijvoorbeeld met een rectificatieverzoek via de Module Request Rectification (voor meer informatie over rectificaties verwijzen we naar het referentiedocument UMIG - BR - ST - 03 – Rectification). 2. Create & Send No-Run notification (een No-Run-notificatie creëren versturen) Als er veel kans is dat de berekening van de allocatie op basis van de niet-gecorrigeerde gegevens de allocatie re-run criteria overschrijden, zal de Settlement Responsible de berekening van de allocatie uitstellen tot de nodige correcties zijn uitgevoerd. Dan worden de Balance Suppliers, de Balance Responsible Parties, het Organisme voor de Consolidatie van de Reconciliatie (RCO) en de Transport System Operator op de hoogte gesteld via een bericht "No-Run" (zie bovenstaande figuur) en dit ten laatste 2 werkdagen voorafgaand aan de verwachte datum van verzending van de allocatieresultaten. | 1. Receive & Handle Snapshots Feedback (recevoir et traiter le feedback) Le Settlement Responsible analyse le feedback reçu et si nécessaire prendra les dispositions qui s’imposent pour éventuellement corriger les erreurs, par exemple avec une demande de rectification via le Module Request Rectification (pour plus de détails sur les rectifications, voir le document de référence UMIG - BR - ST - 03 – Rectification). 2. Create & Send No-Run notification (créer et envoyer une notification de No-Run) S’il y a une grande probabilité que le calcul de l’allocation à partir des données non corrigées ne respecte pas les critères de re-run d’allocation, le Settlement Responsible retardera le calcul de l’allocation jusqu’à ce que les corrections nécessaires aient eues lieu. Il en avertira les Balance Suppliers, les Balance Responsible Party, l’Organisme de Consolidation de la Réconciliation (RCO) et le Transport System Operator via un message de « No-Run » (voir figure ci-dessus) et ce au plus tard deux jours ouvrables avant la date prédéfinie de l’envoi des résultats d’allocation. |
| --- | --- |

##### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus (conventions générales sur les processus)

###### Tijdslijn – Ligne du temps

Figure 12 – Timeline control snapshots v1.1

| - In het geval van een No-Run, zal de Settlement Responsible een No-Run notificatie versturen naar de betrokken partijen, minimum 2 werkdagen voor het tijdstip dat hij normaal de allocatie resultaten verstuurt; - Merk op dat in het geval de snapshot later dan de 4de werkdag van die maand ter beschikking gesteld wordt aan de Balance Supplier, hij als feedback zal meedelen dat een antwoord op de controle onmogelijk is. Hij behoudt echter wel het recht om een re-run aan te vragen bij de Settlement Responsible. | - En cas de No-Run, le Settlement Responsible enverra une notification aux parties concernées, au moins 2 jours ouvrables avant la date à laquelle il envoie normalement l’allocation; - A noter qui si le snapshot est mis à la disposition du Balance Supplier au-delà du 4e jour ouvrable de ce mois, celui-ci réagira en indiquant qu’il est impossible de répondre au contrôle. Il se réserve toutefois le droit de demander un re-run au Settlement Responsible. |
| --- | --- |

###### Annulaties en correcties - Annulations et corrections

| Na de snapshot controles is het mogelijk dat er wordt overgegaan tot een No-Run van de allocatie en een aanpassing om de fouten recht te zetten alvorens te starten met de allocatierun. Zoals eerder beschreven, zal er dan een No-Run notificatie worden verstuurd naar de betrokken partijen. | Après les contrôles de snapshot, il est possible de procéder à un No-Run de l’allocation et à une adaptation pour corriger les erreurs avant de lancer le run d’allocation. Comme indiqué plus haut, une notification de No-Run sera envoyée aux parties concernées. |
| --- | --- |

### UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – II. Provisional Allocation

#### Scope

Figure 13- Use Case Diagram - BE-Provisional Allocation v1.0

| Om de de markt te voorzien van een meer frequentere uitwisseling van allocatiegegevens, is er een proces voor dagelijkse iteratieve schatting van allocatie. Dit proces laat de Balance Responsible Parties toe om sneller over informatie te beschikken om hun nominaties te corrigeren en hun voorspellingen te optimaliseren. Naast de maandelijkse snapshot berichten met gegevens over het toegangspunt, zal de Settlement Responsible dus ook dagelijks een ongevalideerde, informatieve allocatie berekenen, voor zowel de consumptie als de productie volumes, en versturen naar de Balance Responsible Party en de Transport System Operator, ter voorbereiding van de definitieve allocatie. In wat volgt spreken we over de “provisional allocation” als omvattende term voor de gegevens die in het kader van dit subproces worden uitgewisseld. | Dans un but de prévoir le marché avec des informations d’allocation plus fréquentes, il y a un processus d’estimation itératif journalier d’allocation. Ce processus permet aux Balance Responsible Parties de disposer plus rapidement d’une information afin de corriger leurs nominations et d’optimiser leurs prévisions. Outre les snapshots mensuels contenant les données sur le point d'accès, le Settlement Responsible calcule aussi quotidiennement une allocation informative, non-validée, pour les volumes de consommation ainsi que les volumes de production, et l’envoie au Balance Responsible Party, et au Transport System Operator en vue de l'allocation finale. Dans ce qui suit, on parle de « l’allocation provisionnelle » comme un terme générique pour toutes les informations échangées dans le cadre de ce sous-processus. |
| --- | --- |

#### Proces verloop – Déroulement du processus

Figure 14- Activity Diagram - BE-Provisional Allocation v1.0

| Op basis van de beschikbare meetgegevens wordt de provisionele allocatie berekend. Eenmaal dat het provisionele allocatie bericht ontvangen is door de betrokken partijen, is dit sub-proces beëindigd. Er volgt dus geen controle op het ontvangen bericht, daar dit dagelijks wordt verstuurd en gebaseerd is op niet-gevalideerde gegevens. | Sur base des données de comptages disponibles, l’allocation provisionnelle sera calcuée. Une fois que le message d'allocation provisionnelle est reçu par les parties concernées, ce sous-processus est terminé. Il n’y a donc aucun contrôle sur le message reçu, puisque ce message est envoyé quotidiennement et fondé sur des données non validées. |
| --- | --- |

#### UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – II. Provisional Allocation: Handle Provisional Allocation

##### Scope

Figure 15- Use Case Diagram - BE-Handle Provisional Allocation v1.1

##### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| Het dagelijkse (informatieve) provisionele allocatieproces voorziet een iteratief mechanisme dat zorgt voor een geleidelijke verbetering van de dagelijkse gegevens voor de reeds voorbije periode van de maand M. | Le processus d’allocation provisionnelle (informative) journalière prévoit un mécanisme itératif qui permet une amélioration progressive des données journalières pour la période du mois M déjà écoulée. |
| --- | --- |

##### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 16 - Activity Diagram - BE-Handle Provisional Allocation v2.1

##### Procesomschrijving – Description du processus

| Het dagelijkse proces strekt zich uit over een venster van M+5 kalenderdagen tot (M+1)+10 werkdagen (Activity Diagram Trigger AE2). De provisional allocation periode (genoemd “P”) bevat de ongevalideerde allocatievolumes vanaf de eerste kalenderdag van de maand (M) tot en met 4 dagen voor de dag van de berekening en maximaal tot de laatste dag van deze maand (M). Als gevolg zal er vanaf de 5de kalenderdag tot de 10de werkdag van elke maand een overlap zijn van twee iteratieve provisional allocation vensters, die beide worden doorgestuurd naar de markt: een venster voor de maand (M) en een venster voor de maand (M+1). | Le processus journalier se déroule sur une fenêtre de M+5 jours calendrier à (M+1) +10 jours ouvrables (Activity Diagram Trigger AE2). La période de l’allocation provisionnelle (nommé « P »), prend en compte les volumes d’allocation non-validés du premier jour calendrier du mois (M) jusqu’à 4 jours avant le jour de calcul et au maximum jusqu’au dernier jour de ce mois (M). Par conséquent, il y aura du 5ème jour calendrier au 10ème jour ouvrable de chaque mois, un chevauchement de deux fenêtres itératives d'allocation provisionnelle, qui devront toutes deux être envoyées au marché: une fenêtre pour le mois (M) et une autre pour le mois (M+1). |
| --- | --- |

###### Start Signaal – Commence quand

| #### Het provisioneel allocatieproces van de maand M vindt plaats in een venster van M+5 kalenderdagen om te eindigen op (M+1)+10 werkdagen (Activity Diagram Trigger AE2). Voor iedere dag van de periode waarvoor de berekening gedaan wordt wordt op basis van de beschikbare meetgegevens een provisionele allocatie berekend. | Le processus d’allocation provisionnelle du mois M, se déroule sur une fenêtre de M+5 jours calendrier à (M+1)+6 jours calendrier pour finir à (M+1)+10 jours ouvrables (Activity Diagram Trigger AE2). Pour chaque jour pour la période pour laquelle la période est faite, une allocation provisionnelle est calculée sur base des données de comptages disponibles. |
| --- | --- |

###### Pre-requisities – Prérequis

| - De Settlement Responsible dient over (eventueel niet-gevalideerde) Infeed-gegevens te beschikken voor de periode P; - De Settlement Responsible moet beschikken over de continue meetgegevens, die eventueel niet gevalideerd zijn, van de continue klassieke meters en van de slimme meters in meetregime 3 en meetregime 1, afhankelijk van de settlement methode. - De andere volumes voor de provisionele allocatie zijn gebaseerd op, hetzij een geschat maandelijks volume (iEMV van dezelfde maand van het toegangspunt op het moment van de berekening), hetzij een geschat jaarlijks volume (iEAV van het toegangspunt op het moment van de berekening), hetzij een reëel maandelijks volume (iRMV van de maand van het toegangspunt). De processen om de iEMV- en iEAV-volumes te berekenen, worden beschreven in het document UMIG 6 0 - HB - SE - 01 - ExV Calculation. De berekening van een iRMV komt overeen met het volume dat het resultaat is van het verschil van de twee kalenderindexen van een maand (namelijk de index van de eerste van de maand om 00:00 en de index van de eerste van de volgende maand om 00:00). - De vereiste gedetailleerde input per toegangspunt en per time slice moet beschikbaar zijn. Meer informatie over de inputvolumes is terug te vinden in het document UMIG - GE - XD - 04 - Input Volumes Processes (zie referenties). De vereiste gegevens komen overeen met de periode waarvoor de allocatie wordt berekend, wat we beschouwen als de periode "P". Bijgevolg moeten de standaardvolumes dus worden teruggebracht op de periode P. Deze berekeningen worden beschreven in sectie 4.5. - De berekening van de provisionele allocatie is steeds gebaseerd op dagelijks geactualieerde inputgegevens (Master Data en meetgegevens) gedurende de periode van berekening. - Enkel de toegangspunten met als energie “elektriciteit” zullen mee opgenomen worden in de allocatieberekening; - Een toegangspunt moet een actieve contractuele status hebben voor de maand (M); - De Balance Suppliers en Balance Responsible Party moeten als dusdanig geregistreerd zijn voor de actieve toegangspunten in het Toegangsregister van de Metering Point Administrator voor de provisionele allocatie periode P; - De Balance Responsible Parties dienen een vervoerovereenkomst te hebben met de Transport System Operator (m.a.w. een actieve status hebben) en als dusdanig geregistreerd zijn in het Toegangsregister van de Metering Point Administrator voor de periode P; - De wijze van berekening van de netverliezen zal gekend moeten zijn voor een gegeven Distribution Grid Operator; | - Le Settlement Responsible doit disposer de données d’Infeed, éventuellement non-validées, pour la période P; - LeSettlement Responsible doit disposer des données de comptage continues, éventuellement non validées, des compteurs classiques continus et des compteurs intelligents en régime de comptage 3. - Les autres volumes pour l’allocation provisionnelle se baseront sur, soit un volume mensuel estimé (iEMV du même mois du point d'accès au moment du calcul), soit un volume annuel estimé (l'iEAV du point d'accès au moment du calcul), soit un volume mensuel réel (l'iRMV du mois du point d'accès). Les processus pour calculer les volumes iEMV et iEAV sont décrits dans le document UMIG 6 0 - HB - SE - 01 - ExV Calculation. Le calcul d’un iRMV correspond au volume issu de la différence des deux index calendrier d’un mois (soit l’index du premier du mois à 00 :00 et l’index du premier jour du mois suivant à 00:00) - L’input détaillé exigé par point d’accès et par time slice doit être disponible. Pour plus d’informations sur les volumes d’input, reportez-vous au document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes (voir références). Les données exigées correspondent à la période pour laquelle l’allocation est calculée, ce que nous considérons comme la période « P ». Par conséquent, il faut donc que les volumes standards soient ramenés à la période P. Ces calculs sont décrits à la section 4.5. - Le calcul de l'allocation provisionnelle se basera toujours (sauf pour les compteurs classiques relevés en continu ou les volumes non validés sont utilisés) sur une photo, prise au moment du premier calcul de l’allocation porvisionnelle du mois M, des données source (Master data et données de comptage) prévues au début du mois M pour l’ensemble du mois M. Une deuxième photo est prise en (M+1) +6 jours calendriers . Pour la dernière allocation provisionnelle calculée en (M+1) +10 jours ouvrables une photo prise en (M+1)+10jours ouvrables, contenant les données source pour l’ensemble du mois M, sera utilisée comme base. - Seuls les points d'accès relatifs à l'électricité sont repris dans le calcul de l’allocation; - Un point d’accès doit avoir un statut contractuel actif pour le mois (M); - Les Balance Suppliers et le Balance Responsible Party doivent être enregistrés en tant que tels pour les points d'accès actifs dans le Registre d’accès du Metering Point Administrator pour la période de l’allocation provisionnelle P; - Les Balance Responsible Parties doivent avoir conclu un contrat de transport avec le Transport System Operator (c.à.d. avoir un statut actif) et sont enregistrés comme tels dans le Registre d’Accès du Metering Point Administrator pour la période P ; - Le mode de calcul des pertes de réseau devra être connu pour un Distribution Grid Operator donné; |
| --- | --- |

###### Input waarden in de provisionele allocatie – Valeurs de remplacement d’input dans l’allocation provisionnelle

| De meetgegevens die nodig zijn voor de provisionele allocatie verschillen al naargelang de settlement methode en het type volume. In sectie “4.4.3.6.4 Inputwaarden in de maandelijkse allocatie” vindt u een overzicht van de volumes die nodig zijn voor de (provisionele-) allocatie, alsook de verschillende vervangingswaarden die men gebruikt als deze niet beschikbaar zijn. | Les données de comptage nécessaires pour l’allocation provisionnelle varient en fonction du moment ou l’allocation provisionnelle est calculée, en fonction du type de compteur impacté et du type de volume. En cas d’indisponibilité de certaines données de comptages, des valeurs de remplacement doivent également être identifiées. Ci-dessous l’ensemble des volumes nécessaires à l’allocation provisionnelle ainsi que les différentes valeurs de remplacement utilisées si ces derniers ne sont pas disponibles : |
| --- | --- |

###### Eindigt wanneer – Termine quand

| Het betreft een iteratief proces dat dagelijks berekend wordt tot en met tien werkdagen na de maand, zijnde uiterlijk (M+1)+10 werkdagen. | Il s'agit d'un processus itératif qui est calculé chaque jour jusqu'à dix jours ouvrables après le mois, soit au plus tard en (M +1) +10 jours ouvrables. |
| --- | --- |

###### Resultaat – Résultat

| De Transport System Operator (evenwel niet met alle dimensies die hieronder vermeld worden) en de Balance Responsible Parties hebben het provisionele allocatie bericht ontvangen waarin de allocatiewaarden per kwartier van de periode P beschikbaar zijn per: - Sector - Grid Access Provider - Balance Supplier of Balance Responsible Party - Direction - Settlement Method - Additional Settlement Processing Indicator (Volume voor Reconciliatie van de Compensatie berekening) - StandardLoad Profile - Region Het bericht bevat het een aantal elementen per Distribution Grid Operator: - Eenheid (waarde, kW) - KCF per 15' per Distribution Grid Operator - Allocatiewaarde per 15' - Residufactor (RF) per 15' per Distribution Grid Operator - Profielen RLP0M, RLP1, RLP1’, RLP2 en SPPex-post per 15’, per Distribution Grid Operator (niet-gevalideerde waarden) Daarnaast werden de netverliezen verstuurd naar de Balance Supplier van de netverliezen. Dit gebeurt met eenzelfde soort bericht als wat er gebruikt wordt voor het doorsturen van klassieke continue meetgegevens. Gezien het de provisionele allocatie betreft zijn de doorgestuurde kwartiergegevens ongevalideerd. | Le Transport System Operator (pas avec toutes les dimensions mentionées ci-dessous) et les Balance Responsible Parties ont reçu l’allocation provisionnelle dans laquelle des valeurs de l’allocation par quart d’heure de la période P sont disponibles par : - Sector - Grid Access Provider (DGO) - Balance Supplier ou Balance Responsible Party - Direction - Settlement Method (EMV/EAV/RMV/AMR/SMR3) - Additional Settlement Processing Indicator (Volume pour le calcul de la Reconciliation de la Compensation) - StandardLoad Profile (RLP1’, RLP2, SLP EX, None) - Region Le message contient un certain nombre d’éléments par Distribution Grid Operator: - Unité (de valeur, kW) - KCF par 15’ par Distribution Grid Operator - Valeur d’allocation par 15’ - Facteur de résidu (RF) par 15’ par Distribution Grid Operator Profils RLP0M, RLP1, RLP1’, RLP2 et SPPex-post par 15’, par Distribution Grid Operator (valeurs non-validés) Les pertes de réseau sont également envoyées vers le Balance Supplier des pertes de réseau. Ceci est effectué via le même type de message que celui utilisé pour l’envoi des données de mesure des compteurs classiques continus. Etant donné le fait qu’il s’agit de l’allocation provisionnelle, les données quart horaire ne sont pas validées. |
| --- | --- |

###### Verloop – Déroulement

| 1. Handle Provisional Allocation Data De Settlement Responsible zal dagelijks voor de periode P een provisionele allocatie genereren op basis van de dagelijks geactualieerde inputgegevens (Master Data en meetgegevens) gedurende de periode van berekening. Het proces voor de berekening van de dagelijkse provisionele allocatie is identiek aan het proces voor de maandelijkse allocatie dat wordt beschreven in sectie 4.4.3. 2. Send and Receive Data Dagelijks wordt de provisionele allocatie door de Settlement Responsible gecommuniceerd naar de Balance Responsible Parties en de Transport System Operator die hierdoor op een iteratieve manier geïnformeerd worden over de volumes op het energienet. De netverliezen (timeseries) worden eveneens uitgestuurd naar de betrokken Balance Supplier. | 1. Handle Provisional Allocation Data Le Settlement Responsible génère quotidiennement une allocation provisionnelle pour la période P sur base des informations suivantes : - un photo journalière des volumes non-validés ou validés pour calculer le mieux possible les profils de charge réels (Read Load Profiles) ainsi que le résidu. Ces valeurs seront donc mises à jour progressivement lorsque la fenêtre de l'allocation provisionnelle s'élargira. - une première photo des Master data et des données de comptage (iExV) mise à disposition en M+5 jours calendrier pour les compteurs intelligents et compteurs classiques non-continus. Le contenu de ce snapshot est visible dans le document UMIG - IM - SE - 05 - Settle Exchanged Information - une seconde photo des Master data et des données de comptage (iExV) des compteurs intelligents et compteurs classiques non-continus mise à disposition en (M+1)+6 jours calendrier et intégrant les dernières mises à jours effectuées depuis la première photo. - une troisième photo des Master data et des données de comptage (iExV) des compteurs intelligents et compteurs classiques non-continus mise à disposition en (M+1)+10 jours ouvrables et intégrant les dernières mises à jours effectuées depuis la première photo. Exemple: si il y a un supplier switch pendant le mois d'un client avec compteur intelligent en régime de comptage 3, les volumes seront attribués au mauvais Balance Supplier mais cela sera corrigé lors du dernier calcul de l’allocation provisionnelle ainsi que pendant l'exercice de l’allocation mensuelle. Le processus de calcul de l’allocation provisionnelle journalière est identique à celui de l’allocation mesnuelle décrite à la section 4.4.3. Seul les données de comptages utilisées et la description des formules (impactée par la période P) diffèrent : - la description des données de comptages utilisées dans l’allocation provisionnelle sont décrites à la section 0. - la description des formules utilisées dans l’allocation provisionnelle sont décrites à la section 4.5 et permettent d’obtenir des données de comptages sur la période d’allocation provisionnelle P 2. Send and Receive Data Quotidiennement, l’allocation provisionnelle est communiquée Balance Responsible Parties et au Transport System Operator afin d’informer ces parties des volumes sur le réseau d’énergie. Les pertes de réseau (timeseries) sont également envoyées vers le Balance Supplier concerné. |
| --- | --- |

##### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus (conventions générales sur les processus)

###### Tijdslijn – Ligne du temps

Figure 17- Timeline Provisional Allocation v1.2

### UMIG – BR –SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – III. Portfolio Electricity

#### Scope

Figure 18- Use Case Diagram - BE-Portfolio Electricity  v1.0

| Het sub-proces Portfolio Electricity bestaat uit het genereren en versturen van de portfolio gegevens (zie sectie 0), welke daarna worden gecontroleerd door de Balance Responsible Party (zie sectie 4.3.5.4). Indien er fouten zijn gevonden tijdens deze controle, zal de betreffende partij dit melden aan de Settlement Responsible. Vervolgens zal deze laatste de feedback behandelen en indien nodig correcties van start laten gaan (zie sectie 4.3.5.5). | Le sous-processus Portfolio Electricity comprend la génération et l’envoi des données de portefeuille (voir section 0), que les Balance Responsible Parties contrôleront ensuite (voir sections 4.3.5.4). En cas d’erreurs détectées pendant ce contrôle, la partie concernée en avertira le Settlement Responsible. Celui-ci traitera alors le feedback et si nécessaire lancera des corrections (voir section 4.3.5.5). |
| --- | --- |

#### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 19- Activity Diagram - BE-Portfolio Electricity v1.0

#### UMIG – BR – SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – III. Portfolio Electricity

##### Scope

Figure 20- Use Case Diagram - BE-Handle Portfolio Electricity v1.1

##### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| Het portfolio bericht bevat een indicatie van de geschatte volumes van de niet-continu gelezen klassieke meters en slimme meters. Om de Balance Responsible Party en de Transport System Operator een indicatie te geven van het jaarlijks volume dat wordt verwacht op basis van schattingen, communiceert de Settlement Responsible één keer per maand de aggregatie van de standaard jaarvolumes (iEAV) naar de betrokken partijen. De standaard jaarvolumes zijn deze die in de betreffende maand van toepassing zijn (M). In het geval van toegangspunten met een standaard maandvolume (iEMV) wordt er een omzetting naar een standaard jaarlijkvolume (iEAV) en wordt dit meegenomen in het portfolio-bericht. Indien er geen standaard volume beschikbaar is, dan wordt er een default waarde gebruikt ter vervanging zoals beschreven in het document UMIG - HB - SE - 01 – ExV Calculation. De toewijzing van een toegangspunt is gebaseerd op de situatie van de maand nadien, d.w.z. dat de switches van de maand M in aanmerking zijn genomen. Men stuurt dus de situatie zoals verwacht voor de maand die volgt. Veranderingen of switches die niet verwerkt zijn op de 3de werkdag voor het einde van de maand, of nieuwe aansluitingen/afsluitingen die niet bekend zijn op M-3 werkdagen, worden niet opgenomen in de berekening van de portfolio op M-3 werkdagen. Mochten er belangrijke wijzigingen optreden in deze volumes in de loop van de maand (M), dan zullen deze bijgewerkte gegevens alsnog verstuurd worden. Onder belangrijke wijzigingen in de portfolio’s verstaat men o.a. het geheel of gedeeltelijk overgaan van een portfolio van een bepaalde Balance Supplier bij een bepaalde Balance Responsible Party naar een andere Balance Responsible Party. De criteria die gebruikt worden om een nieuw portfolio bericht te versturen zijn dezelfde als in 4.4.5.5.2 Allocatie re-run parameters – Paramètres de re-run d’allocation. Berekening van de portfolio De volgende formule wordt gebruikt voor de berekening van de portefeuille: | Le message du portefeuille contient une indication des volumes estimés des compteurs classiques non-continus et des compteurs intelligents. Pour donner au Balance Responsible Party et Transport System Operator une indication des volumes annuels attendus sur base des estimations, le Settlement Responsible communique une fois par mois, l’agrégation des volumes annuels standards (iEAV) aux parties concernées. Les volumes annuels standards sont ceux valables le mois concerné (M). Dans le cas de points d’accès avec un volume mensuel standardisé (iEMV) une transformation en volume annuel standardisé (iEAV) est réalisée. Ce volume est pris en compte dans le message portfolio. Si ces volumes standard (mensuel/annuel) sont manquants, on utilisera alors une valeur par défaut, comme décrit dans le document UMIG - HB - SE - 01 – ExV Calculation L’attribution d’un point d’accès est basée sur la situation du mois suivant, c'est-à-dire que les switch du mois M ont été pris en compte. On envoie donc la situation comme prévue le mois après. Des changements ou switch non traités au 3ième jour ouvrable avant la fin du mois, ou des nouveaux raccordements/fermetures non connus en M-3jours ouvrables, ne sont pas repris dans le calcul des portefeuilles en M-3jours ouvrables. Si ces volumes présentent des variations importantes dans le courant du mois (M), ces données actualisées sont envoyées. Sous changements importants on comprend un changement d’une partie ou de l’ensemble du portefeuille d’un Balance Supplier dans le courant du mois, non prévisible au moment de l’envoi des données. Les critères utilisés pour l’envoi d’un nouveau message portefeuille sont les mêmes que ceux définis en 4.4.5.5.2 Allocatie re-run parameters – Paramètres de re-run d’allocation Calcul du portefeuille La formule suivante est utilisée pour le calcul du portefeuille: |
| --- | --- |

PFPortfolio, yearly,  M= combination of dimensionsiEAVk

| Waarbij PF portfolio, yearly, M = Portfolio voor de maand M voor de jaarlijks en maandelijks opgenomen toegangspunten Opmerking: Voor maandelijks gelezen meters, zal de iEMV geëxtrapoleerd worden naar een iEAV door gebruik te maken van de RLP0N (voor TH, HI, LO volumes) of SLP EX curve (voor EX volumes). met: - k = de toegangspunten van de portefeuille in kwestie; - iEAVk = Standaard jaarvolume per ToU Settlement op moment t (zie document UMIG - HB - SE - 01 – ExV Calculation voor meer details) - = Som van de standaard jaarvolumes op moment t per aggregatieniveau Het portfolio bericht betreft telkens gegevens per dag voor elke dag van de maand. | Où PF portfolio,yearly, M = Portefeuille du mois M des point d’accès relevés annuellement et mensuellement Remarque : pour les compteurs relevés mensuellement, un iEMV sera extrapolé vers un iEAV en utilisant la courbe RLP0N (pour les volumes TH, HI, LO) ou SLP EX (pour les volumes EX). Avec: - k = les points d’accès du portefeuille en question; - iEAVk = volume annuel standard par ToU Settlement au moment t (voir document UMIG - HB - SE - 01 – ExV Calculation pour plus de details) - = Somme des volumes annuels standards au moment t par niveau d’agrégation Le message de portefeuille concerne à chaque fois des données par jour pour chaque jour du mois. |
| --- | --- |

##### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 21- Activity Diagram - BE-Handle Portfolio Electricity v1.1

##### Procesomschrijving – Description du processus

###### Startsignaal - Commence quand

| Drie werkdagen voor het begin van de te alloceren maand, wordt het proces gestart door de Settlement Responsible. | Trois jours ouvrables avant le début du mois à allouer, le processus est initié par le Settlement Responsible. |
| --- | --- |

###### Pre-requisities – Prérequis

| - De Balance Responsible Parties dienen een vervoerovereenkomst te hebben met de Transport System Operator (m.a.w. een actieve status hebben) en als dusdanig geregistreerd zijn in het Toegangsregister van de Metering Point Administrator voor de maand (M); - De contractuele status moet actief zijn voor de toegangspunten inbegrepen in het portfolio bericht voor de maand (M); - Alle vereiste gedetailleerde input per toegangspunt en per Time Slice moet beschikbaar zijn. De volumes voor deze input worden toegelicht in het document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes (zie de referenties). | - Les Balance Responsible Parties doivent avoir conclu un contrat de transport avec le Transport System Operator (c.à.d. avoir un statut actif) et sont enregistrés comme tels dans le Registre d'Accès du Metering Point Administrator pour le mois (M); - Le statut contractuel doit être actif pour les points d’accès compris dans le message du portefeuille pour le mois (M); - Tout l’input détaillé nécessaire par point d’accès et par time slice doit être disponible. Il s’agit des données metering et Master data. Les volumes d’input sont décrits dans le document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes (voir les références). |
| --- | --- |

###### Eindigt wanneer - Termine quand

| Dit sub-proces eindigt wanneer de Balance Responsible Party en de Transport System Operator de geaggregeerde portfolio gegevens hebben ontvangen. | Ce sub-processus est terminé dès que le Balance Responsible Party et le Transport System Operator ont reçu les données du portefeuille agrégées. |
| --- | --- |

###### Resultaat – Résultat

| De Balance Responsible Party en de Transport System Operator hebben een overzicht van de verwachte jaarlijkse volumes van hun portefeuille voor de volgende maand, via de volgende uitwisselingen: Uitwisseling met de Balance Responsible Party De Settlement Responsible stuurt de som van de gegevens per dag voor iedere dag van de maand M naar de Balance Responsible Parties, volgens de volgende aggregatieniveaus: - Sector - Grid Access Provider - Balance Responsible Party - Balance Supplier - Direction - Settlement Method - Additional Settlement Processing Indicator (Volume voor Reconciliatie van de Compensatie berekening) - StandardLoad Profile - Time-of-Use Settlement - Region Uitwisseling met de Transport System Operator De Settlement Responsible stuurt de som van de gegevens per dag voor iedere dag van de maand M naar de Transport System Operator, volgens de vastgelegde aggregatieniveaus. | Le Balance Responsible Party et le Transport System Operator ont un aperçu des volumes annuels attendus de leur portefeuille pour le mois suivant via l’échange suivant: Echange avec le Balance Responsible Party Aux Balance Responsible Parties, le Settlement Responsible envoie la somme des données par jour pour chaque jour du mois M selon les niveaux d’agrégations suivants : - Sector - Grid Access Provider (DGO) - Balance Responsible Party - Balance Supplier - Direction - Settlement Method (EMV/EAV/RMV/AMR/SMR3) - Additional Settlement Processing Indicator (Volume pour le calcul de la Reconciliation de la Compensation) - StandardLoad Profile (RLP1’, RLP2, SLP EX, None) - Time-of-Use Settlement (ToU HI/LO/TH/EX) - Region Echange avec le Transport System Operator Aux Transport System Operator, le Settlement Responsible envoie la somme des données par jour pour chaque jour du mois M selon les niveaux d’agrégations définis. |
| --- | --- |

###### Uitzonderingen – Exceptions

| Bij belangrijke aanpassingen of wijzigingen aan de portfolio’s in de loop van de maand zelf, wordt een nieuwe geactualiseerde file voor de gehele maand opgestuurd naar de Balance Responsible Party en de Transport System Operator. Onder belangrijke wijzigingen in de portfolio’s verstaat men o.a. het geheel of gedeeltelijk overgaan van een portfolio van een bepaalde Balance Supplier bij een bepaalde Balance Responsible Party naar een andere Balance Responsible Party. De criteria die gebruikt worden om een nieuw portfolio bericht te versturen zijn dezelfde als in 4.4.5.5.2 Allocatie re-run parameters – Paramètres de re-run d’allocation. | En cas d’adaptations ou de modifications importantes aux portefeuilles au cours du mois, un nouveau fichier actualisé pour tout le mois sera envoyé au Balance Responsible Party et au Transport System Operator. Sous changements importants on comprend un changement d’une partie ou de l’ensemble du portefeuille d’un Balance Supplier dans le courant du mois, non prévisible au moment de l’envoi des données. Les critères utilisés pour l’envoi d’un nouveau message portefeuille sont les mêmes que ceux définis en 4.4.5.5.2 Allocatie re-run parameters – Paramètres de re-run d’allocation |
| --- | --- |

###### Verloop – Déroulement

| 1. Handle Portfolio Electricity Data (genereren van het portfolio bericht) De vereiste gegevens worden gegroepeerd per Distribution Grid Operator. Vervolgens zal de Settlement Responsible op basis van deze gegevens de portfolio berekenen zoals toegelicht in sectie 0. 2. Send Data (de portfolio gegevens verzenden) De Settlement Responsible stuurt iedere maand de portefeuille naar de Balance Responsible Parties en de Transport System Operator 3. Receive Data (de portfolio gegevens ontvangen) De betrokken marktpartij ontvangt het portfolio bericht waarna ze, indien gewenst, kunnen overgaan tot een controle van de verstuurde gegevens. | 1. Handle Portfolio Electricity Data (génération du message de portefeuille) Les données exigées sont regroupées par Distribution Grid Operator. Le Settlement Responsible calculera alors le portefeuille à partir de ces données, comme expliqué au point 0. 2. Send Data (envoyer les données de portefeuille) Le Settlement Responsible envoie chaque mois le portefeuille au Balance Responsible Party et au Transport System Operator. 3. Receive Data (recevoir les données de portefeuille) La partie du marché concernée reçoit le message de portefeuille, après quoi il peut effectuer s’il le souhaite une vérification des données envoyées. |
| --- | --- |

##### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus (accords généraux sur les processus)

###### Tijdslijn – Ligne du temps

Figure 22 – Timeline Handle Portfolio v1.0

| De portfolio gegevens worden verstuurd naar Balance Responsible Party en de Transport System Operator drie werkdagen voor het begin van de maand (M) en dit via een push bericht. | Les données de portefeuille sont envoyées au Balance Responsible Party et au Transport System Operator trois jours ouvrables avant le début du mois (M) et ce via un message push. |
| --- | --- |

###### Annulaties en correcties – Annulations et corrections

| Eenmaal verzonden, kunnen de gegevens van een volledige portfolio niet meer aangepast worden. Iedere aanpassing moet het voorwerp uitmaken van een nieuwe portfolio. | Une fois envoyées, les données d’un portefeuille complet ne peuvent plus être modifiées. Toutes modifications doivent faire l’objet d’un nouveau portefeuille. |
| --- | --- |

#### UMIG – BR – SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – III. Portfolio Electricity – Control Portfolio Electricity Data Consistency By Balance Responsible Party

##### Scope

Figure 23- Use Case Diagram - BE-Control Portfolio Electricity Data Consistency By BRP v1.1

##### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| Nadat de Balance Responsible Party het portfolio bericht ontvangen heeft, kan hij een controle uitvoeren op de kwalilteit van de gegevens. Deze controle zal gebaseerd zijn op het ontvangen bericht en de gegevens die zich in zijn eigen systemen bevinden om zo de inconsistenties tussen de twee bronnen te detecteren. Deze controle is belangrijk in het allocatieproces, aangezien ze de Settlement Responsible toelaat om nog een correctie in te leiden van de foutieve gegevens. | Après avoir reçu le message de portefeuille, le Balance Responsible Party peut contrôler la qualité des données. Ce contrôle sera fondé sur le message reçu et les données qui se trouvent dans ses propres systèmes afin de détecter les incohérences entre les deux sources. Ce contrôle est important dans le processus d’allocation, étant donné qu’il permet au Settlement Responsible d’encore initier une correction des erreurs trouvées. |
| --- | --- |

##### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 24- Activity Diagram - BE-Control Portfolio Electricity Data Consistency By BRP v1.0

##### Procesomschrijving – Description du processus

###### Startsignaal - Commence quand

| Het controleren van de portfolio door Balance Responsible Party kan plaatsvinden van zodra de partij het portfolio bericht ontvangen heeft. Merk wel dat een feedback op deze controle ten laatste 5 werkdagen na het begin van de maand « M » (Activity Diagram Trigger AE5) moet verstuurd worden naar de Settlement Responsible. Indien geen feedback ontvangen, wordt de portfolio als aanvaard beschouwd. | Le contrôle du portefeuille par le Balance Responsible Party peut démarrer dès que la partie concernée a reçu le message de portefeuille. À noter qu’un feedback sur ce contrôle doit être envoyé au plus tard 5 jours ouvrables après le début du mois « M » (Activity Diagram Trigger AE5) au Settlement Responsible. Si le Settlement Responsible n’a pas reçu de feedback, alors le portefeuille sera considéré comme accepté. |
| --- | --- |

###### Pre-requisities – Prérequis

| - De Balance Responsible Party moet geregistreerd zijn voor de actieve toegangspunten in het Toegangsregister van de Metering Point Administrator; - De Balance Responsible Party dient een vervoerovereenkomst te hebben met de Transport System Operator en als dusdanig geregistreerd zijn in het Toegangsregister van de Metering Point Administrator. | - Le Balance Responsible Party doit être enregistré pour les points d’accès actifs dans le Registre d’accès du Metering Point Administrator; - Le Balance Responsible Party doit avoir conclu un contrat de transport avec le Transport System Operator et être enregistré en tant que tel dans le Registre d’Accès du Metering Point Administrator. |
| --- | --- |

###### Eindigt wanneer - Termine quand

| Het sub-proces eindigt wanneer de dataconsistentie is gecontroleerd door de Balance Responsible Party en waarbij deze partij een feedback heeft doorgestuurd naar de Settlement Responsible indien er fouten in de ontvangen gegevens zijn gedetecteerd. Deze laatste corrigeert eventueel de gevonden fouten. Indien er geen feedback is ontvangen door de Settlement Responsible na 5 werkdagen na het begin van de maand M, dan zal het sub-proces evenzeer eindigen en dan wordt de kwaliteit van het portfolio bericht als aanvaard beschouwd. | Le sous-processus se termine quand le Balance Responsible Party a contrôlé la cohérence des données et a envoyé un feedback au Settlement Responsible en cas d’erreur détectées dans les données envoyées. Ce dernier corrige éventuellement les erreurs détectées. Si le Settlement Responsible n’a pas reçu de feedback après 5 jours ouvrables après le début du mois M, le sous-processus prendra fin également et la qualité du message de portefeuille sera considérée comme acceptée. |
| --- | --- |

###### Resultaat – Résultat

| De portfolio gegevens zijn gevalideerd door de Balance Responsible Party en een feedback met indicatie van de gevonden fouten is ontvangen door de Settlement Responsible. | Les données de portefeuille sont validées par les Balance Responsible Parties et le Settlement Responsible reçoit un feedback avec l’indication des erreurs trouvées. |
| --- | --- |

###### Uitzonderingen – Exceptions

| Niet van toepassing. | Pas d’application. |
| --- | --- |

###### Verloop – Déroulement

| 1. Control Portfolio Data Results (controleer portfolio) Wanneer de Balance Responsible Party de portfolio gegevens ontvangen heeft kan hij hierop een controle uitvoeren. Hierbij gaat de Balance Responsible Party na of de volumes die zijn doorgegeven in het portfolio bericht overeenstemmen met de volumes die hij als resultaat heeft via de berekening met de gegevens in zijn eigen systemen. 2. Send Portfolio Feedback (versturen van feedback, indien nodig) De Balance Responsible Party zal een feedback sturen met indicatie van de gevonden inconsistenties ten opzichte van de gegevens in zijn eigen systemen. Hij zal hierbij een probleemomschrijving en een impact assessment aangeven. De Portfolio feedback gebeurt via een gestructureerd formulier op het Market Portal (niet via B2B communicatie). Het formulier zal de volgende gegevens bevatten om een geaggregeerd feedback te sturen: - Market Party Involved (BRP) - DGO involved - Market (E) - Portfolio month - Additional information (free text) 3. Receive Portfolio Feedback (ontvangen van feedback) De Settlement Responsible ontvangt feedback op het verstuurde portfolio bericht. Hierna zal hij overgaan tot het sub-proces Handle Portfolio Feedback (zie sectie 4.3.5.5). Het foutieve gegeven zal worden aangepast door de verantwoordelijke van de betreffende data. | 1. Control Portfolio Data Results (contrôle du portefeuille) Lorsque le Balance Responsible Party a reçu les données de portefeuille, il peut en effectuer un contrôle. Le Balance Responsible Party vérifie dans ce cas si les volumes communiqués dans le message de portefeuille correspondent aux volumes qu’il a obtenus à la suite du calcul des données dans ses propres systèmes. 2. Send Portfolio Feedback (envoyer un feedback, indien nodig) Le Balance Responsible Party enverra un feedback en signalant les incohérences trouvées par rapport aux données dans ses propres systèmes. Il fournira alors une description du problème et une évaluation de l’impact. Le feedback sur le Portfolio se fait à l’aide d’un formulaire structuré sur le Market Portal (pas de communication B2B). Les informations suivantes seront communiquées dans le formulaire pour communiquer un feedback au niveau aggrégé: - Market Party Involved (BRP) - DGO involved - Market (E) - Portfolio month - Additional information (free text) 3. Receive Portfolio Feedback (recevoir du feedback) Le Settlement Responsible recevra un feedback sur le message du portefeuille. Il passera ensuite au sous-processus Handle Portfolio Feedback (voir section 4.3.5.5). Le responsable des données concerné corrigera les données erronées. |
| --- | --- |

##### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus (accords généraux sur les processus)

###### Tijdslijn – Ligne du temps

Figure 25 – Timeline Control Portfolio v1.0

| - De portfolio gegevens worden drie werkdagen voor het begin van de maand (M) verstuurd. Vanaf dat moment kan hij de controle starten; - De feedback op de portfolio wordt uiterlijk de 5de werkdag van de maand « M » (Activity Diagram Trigger AE5) naar de Settlement Responsible verstuurd | - Les données de portefeuille sont envoyées trois jours ouvrables avant le début du mois (M). Le contrôle peut démarrer dès ce moment; - Le feedback sur le portefeuille est envoyé au Settlement Responsible au plus tard le 5ième jour ouvrable du mois « M » (Activity Diagram Trigger AE5). |
| --- | --- |

#### UMIG – BR – SE – 02.A: Handle Electricity Pre-Allocation – III. Portfolio Electricity – Handle Portfolio Electricity Feedback

##### Scope

Figure 26-  Use Case Diagram - BE-Handle Portfolio Electricity Feedback v1.1

##### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| De Settlement Responsible zal op basis van de ontvangen feedback van de Balance Responsible Party actie ondernemen om de gevonden fouten te corrigeren. Indien het gaat om fouten die een noemenswaardige impact kunnen hebben op de allocatieberekening, dan zal de Settlement Responsible de nodige stappen ondernemen om de gevonden fouten recht te zetten door bijvoorbeeld een rectificatie aanvraag via de Module Request Rectification in te dienen (zie referentiedocument UMIG - BR - ST - 03 – Rectification voor meer details). | Le Settlement Responsible prendra des mesures en fonction du feedback reçu des Balance Responsible Party concernés pour corriger les erreurs découvertes. S’il s’agit d’erreurs pouvant avoir un impact considérable sur le calcul de l’allocation, le Settlement Responsible prendra les dispositions qui s’imposent pour corriger les erreurs avec par exemple une demande de correction à travers le Module Request Rectification (voir document de référence UMIG - BR - ST - 03 – Rectification pour plus de détails). |
| --- | --- |

##### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 27- Activity Diagram - BE-Handle Portfolio Electricity Feedback v1.0

##### Procesomschrijving – Description du processus

###### Startsignaal - Commence quand

| Het verwerken van de feedback gebeurd van zodra een portfolio feedback is ontvangen door de Settlement Responsible. | Le traitement du feedback a lieu après la réception d’un feedback de portefeuille par le Settlement Responsible. |
| --- | --- |

###### Pre-requisities – Prérequis

| De feedback moet vóór M+6 werkdagen ontvangen worden door de Settlement Responsible. | Le feedback doit être reçu avant le mois M+6 jours ouvrables par le Settlement Responsible. |
| --- | --- |

###### Eindigt wanneer - Termine quand

| Het sub-proces eindigt wanneer de feedback is verwerkt door de Settlement Responsible. Hij kan de nodige stappen ondernemen om correcties aan te vragen via de Module Request Rectification (voor meer informatie over rectificaties verwijzen we naar het referentiedocument UMIG - BR - ST - 03 – Rectification). | Le sous-processus se termine lorsque le feedback a été traité par le Settlement Responsible. Il peut prendre les dispositions qui s’imposent pour éventuellement corriger les erreurs par exemple avec une demande de rectification via le Module Request Rectification (pour plus de détails sur les rectifications, voir le document de référence UMIG - BR - ST - 03 – Rectification). |
| --- | --- |

###### Resultaat – Résultat

| De globale kwaliteit van de portfolio resultaten zijn geoptimaliseerd door de gevonden fouten in de verstuurde berichten recht te zetten. Dit komt ten goede van de maandelijkse allocatie, daar een controle op inconsistenties al een eerste maal is uitgevoerd door de marktpartijen. | La qualité globale des résultats de portefeuille est optimisée par la correction des erreurs découvertes dans les messages envoyés. Cela profite à l’allocation mensuelle car les acteurs du marché peuvent déjà procéder une première fois à un contrôle des incohérences. |
| --- | --- |

###### Uitzonderingen – Exceptions

| Niet van toepassing. | Pas d’application. |
| --- | --- |

###### Verloop – Déroulement

| 1. Handle Portfolio Electricity Results Feedback (behandel de portfolio feedback) De Settlement Responsible heeft feedback ontvangen van een van de Balance Responsible Parties met betrekking tot de kwaliteit van de verstuurde portefeuille gegevens. Indien blijkt dat aanpassingen nodig zijn aan deze gegevens, zal de Settlement Responsible de nodige stappen ondernemen om de gevonden fouten recht te zetten. Afhankelijk van de belangrijkheid van de gevonden inconsistentie, zal de Settlement Responsible beslissen om opnieuw de (gecorrigeerde) portfolio gegevens uit te sturen naar de Balance Responsible Parties. | 1. Handle Portfolio Electricity Results Feedback (traitement du feedback de portefeuille) Le Settlement Responsible a reçu un feedback du Balance Responsible Party concernant la qualité des données du portefeuille envoyées. Si des adaptations de ces données s’avèrent nécessaires, le Settlement Responsible prendra les dispositions qui s’imposent pour corriger les erreurs découvertes. Selon l’importance de l’incohérence découverte, le Settlement Responsible décidera d’envoyer à nouveau les données du portefeuille (corrigées) aux Balance Responsible Parties. |
| --- | --- |

##### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus (accords généraux sur les processus)

###### Tijdslijn – Ligne du temps

| - Het behandelen van een feedback bericht voor de maand M start ten laatste op de 6de werkdag van de maand (M). Indien er geen feedback ontvangen is van de betrokken partijen, zal de Settlement Responsible de Portfolio gegevens van voldoende kwaliteit beschouwen en zal de data zo meegenomen worden in de allocatieberekening; - De portfolio feedback zal normalerwijze verwerkt zijn door de Settlement Responsible alvorens er gestart wordt met het vervolg van de settlement, namelijk de maandelijks allocatie voor de maand M. De timing van het provisioneel allocatieproces wordt daarentegen niet beïnvloed. | - Le traitement d’un message de feedback pour le mois M commence au plus tard le 6e jour ouvrable du mois (M). S’il ne reçoit pas de feedback des parties concernées, le Settlement Responsible considérera que les données du portefeuille sont d’une qualité satisfaisante et intégrera les données dans le calcul de l’allocation; - Le feedback du portefeuille sera normalement traité par le Settlement Responsible avant de poursuivre la régularisation, c’est-à-dire l’allocation mensuelle pour le mois M. Par contre, le timing du processus d’allocation provisionnelle ne sera pas impacté. |
| --- | --- |

## UMIG – BR –SE – 02.B: Handle Monthly Electricity Allocation

### Scope

Figure 28- Use Case Diagram - BE-Handle Monthly Electricity Allocation v1.1

| Het proces Handle Monthly Electricity Allocation bestaat uit het berekenen van de allocatievolumes, welke vervolgens worden doorgestuurd naar de verschillende marktpartijen (zie sectie 4.4.3). De ontvangen allocatie resultaten worden vervolgens gecontroleerd (zie sectie 4.4.4) en tot slot wordt de feedback behandeld die volgt uit deze controle (zie sectie 4.4.5). Merk hierbij op dat de controle door de Transport System Operator onmiddellijk na een eerste validatie van de resultaten door de Settlement Responsible plaatsvindt. Deze controle stap bevindt zich onder de sectie Monthly Electricity Allocation en bijgevolg niet in een aparte controle blok. Nadat een positieve feedback ontvangen is van de Transport System Operator, zullen de resultaten worden doorgestuurd naar alle marktpartijen. | Le processus Handle Monhtly Electricity Allocation se compose du calcul des volumes d'allocation, lesquels sont ensuite envoyés aux différentes parties du marché (cfr. point 4.4.3). Les résultats de l'allocation reçus sont ensuite contrôlés (voir points 4.4.4,) et enfin, le feed-back qui suit ce contrôle est traité (voir point 4.4.5). À noter ici que le contrôle par le Transport System Operator a lieu immédiatement après une première validation des résultats par le Settlement Responsible. Cette étape de contrôle est reprise sous la section Monthly Electricity Allocation et par conséquent pas dans un bloc de contrôle distinct. Après réception d’un feed-back positif du Transport System Operator, les résultats sont envoyés à toutes les parties du marché. |
| --- | --- |

### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 29- Activity Diagram - BE-Handle Monthly Electricity Allocation v1.1

### UMIG – BR –SE – 02.B: Handle Electricity Allocation – I. Monthly Electricity Allocation

#### Scope

Figure 30- Use Case Diagram - BE-Monthly Electricity Allocation v1.1

#### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| De maandelijkse allocatie verdeelt de netto netinvoeding (Infeed To Be Allocated) per kwartier tussen de verschillende marktpartijen (d.w.z. de Balance Responsible Parties en de Balance Suppliers). De Balance Responsible Parties verdelen hun kosten over hun Balance Suppliers. Het allocatieproces moet dus ook de volumes berekenen voor de Balance Suppliers. Deze allocatie gegevens zijn nodig om over te gaan tot een betaling van de uitgewisselde energie op de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. Zo wordt de allocatie gebruikt voor de "definitieve settlement" tussen de Transport System Operator en de Balance Responsible Parties, en de Settlement tussen de Balance Supplier en zijn Balance Responsible Parties. Dit proces wordt één enkele keer uitgevoerd na de validatie van de te alloceren Infeed en de volumes van de toegangspunten waarvan een volume per kwartier of per kalendermaand beschikbaar is. Het betreft de berekening van de maandelijkse allocatievolumes, voor zowel productie/injectie als consumptie/afname, uitgevoerd op basis van reële volumes en schattingen. De per kwartier opgenomen netto netinvoeding (lokale productie inbegrepen) wordt verdeeld via de reële lastprofielen (Real Load Profiles of RLP) of synthetische lastprofielen (SLP EX). | L’allocation mensuelle répartit l’alimentation nette du réseau (Infeed To Be Allocated), par quart d’heure entre les différentes parties du marché (càd les Balance Responsible Parties et les Balance Suppliers). Les Balance Responsible Parties répartiront leurs coûts entre leurs Balance Suppliers. Le processus d’allocation doit donc calculer aussi les volumes pour les Balance Suppliers. Ces données d’allocation sont nécessaires afin de permettre de procéder au règlement de l’énergie échangée sur le marché libéralisé de l’électricité. De telle façon, l’allocation est utilisée pour le “settlement définitif” entre le Transport System Operator et les Balance Responsible Parties, et le Settlement entre le Balance Supplier et ses Balance Responsible Parties. Ce processus est réalisé une seule et unique fois après la validation d’Infeed à allouer et les volumes des points d’accès avec un volume par quart d’heure ou par mois calendaire. Il s’agit du calcul des volumes d’allocation mensuels par point d’accès, pour la production/injection ainsi que pour la consommation/prélèvement, effectué sur base des volumes réels et des estimations. L’alimentation nette relevée par quart d’heure (les productions locales inclues) est répartie via les profils de charge réels (Real Load Profile ou RLP) ou charge synthétique (SLP EX). |
| --- | --- |

#### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 31- Activity Diagram - BE-Monthly Electricity Allocation v1.3

#### Procesomschrijving – Description du processus

##### Startsignaal - Commence quand

| Als de initiële voorwaarden zijn vervuld, beslist de Settlement Responsible wanneer hij start met de eerste stap van het proces. Dit proces wordt één keer per maand uitgevoerd, behalve als er fouten optreden en de re-run drempel wordt overschreden (zie sectie 4.4.5.5.2) of nadat de stap “Validate Outcome” als resultaat aangeeft dat een nieuwe data set moet gebruikt worden. De berekeningen die daarvoor nodig zijn, worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Settlement Responsible. | Une fois ces conditions initiales remplies, le Settlement Responsible décide quand il déclenche la première étape du processus. Ce processus est effectué une fois par mois sauf si des erreurs surviennent et dépassent le seuil de re-run (voir section 4.4.5.5.2) ou lorsque l'étape «Validate Outcome» indique qu'un nouveau dataset doit être utilisé. Les calculs nécessaires à cette fin se font sous la responsabilité du Settlement Responsible. |
| --- | --- |

##### Pre-requisities – Prérequis

| - De gevalideerde volumes van reële lastprofielen en gegevens van toegangspunten die per kalendermaand worden opgenomen, dienen ter beschikking te zijn van de Settlement Responsible. De maandelijkse informatieve volumes voor slimme meters (V3-Informatief gevalideerd) zullen gebruikt worden in de Settlement processen. - Enkel de toegangspunten met als energie “elektriciteit” zullen meegenomen worden in de allocatieberekening; - Een toegangspunt moet een actieve contractuele status hebben voor de maand (M); - De Settlement Responsible dient over gevalideerde Infeed gegevens te beschikken. De validatieperiode van de netto Infeed bedraagt 10 werkdagen na het einde van de maand (M). Na ontvangst van de Infeed beslist de Settlement Responsible of deze gegevens geldig zijn om de allocatieberekening te starten; - Indien een toegangspunt verworpen is door de consistentie controles, in functie van de type controle zal het wel of niet mee opgenomen worden in de maandelijkse allocatieberekening (zie sectie 4.4.3.4.7); - Een contractueel actief toegangspunt moet zich, voor een zelfde periode, ofwel in de inconsistentielijst bevinden, ofwel meegenomen worden in de allocatieberekening; - De Balance Suppliers en Balance Responsible Parties moeten als dusdanig geregistreerd zijn voor de actieve toegangspunten in het Toegangsregister van de Metering Point Administrator in de maand die gealloceerd wordt. - De Balance Responsible Parties dienen een vervoerovereenkomst te hebben met de Transport System Operator (m.a.w. een actieve status hebben) en als dusdanig geregistreerd zijn in het Toegangsregister van de Metering Point Administrator in de maand die gealloceerd wordt; - De allocatievolumes waarvoor geen volume per kalendermaand beschikbaar is, zijn op basis van de geschatte maandelijkse (iEMV) en jaarlijkse (iEAV) standaard volumes. De estimatie processen om de iEMV en de iEAV te berekenen zijn beschreven in het document UMIG - HB - SE - 01 – ExV Calculation; - De wijze van berekening van de netverliezen zal gekend moeten zijn voor een gegeven Distribution Grid Operator; - De vereiste gedetailleerde input per toegangspunt en per time slice moet beschikbaar zijn. Voor meer informatie rond de volumes voor de input verwijzen we naar het document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes (zie referenties). De vereiste gegevens komen overeen met de periode waarvoor de allocatie berekend wordt, wat we beschouwen als maand M. In de meeste gevallen zal er een time slice van de eerste dag van maand M tot de eerste dag van maand er na (M+1). Indien er één of meerdere veranderingen zijn aan de gegevens in de loop van de maand, dan zullen er verschillende time slices zijn met elk de vereiste gegevens. Bij de start van de allocatieberekening wordt er een foto genomen van de detail gegevens dewelke zo zullen gebruikt worden in de allocatie. | - Les volumes validés de profils de charge réels et des données de points d’accès enregistrés par mois calendaire doivent être mis à la disposition du Settlement Responsible ;Les volumes informatifs mensuels des compteurs intelligents (validés V3-informatif) seront aussi utilisés dans les processus Settlement; - Seuls les points d'accès relatifs à l'électricité sont repris dans le calcul de l’allocation; - Un point d’accès doit avoir un statut contractuel actif pour le mois (M); - Le Settlement Responsible doit disposer de données d’Infeed validées. La période de validation de l’Infeed net est de 10 jours ouvrables après la fin du mois (M). Après la réception de l’Infeed, le Settlement Responsible décide si les données Infeed sont valables pour commencer le calcul d’allocation; - Si un point d'accès a été rejeté par les contrôles de consistance, en fonction du type de contrôle,il se trouvera ou non dans le calcul de l’allocation (cfr. section 4.4.3.4.7); - Un point d’accès contractuellement actif doit se trouver, pour une même période, soit dans le calcul d’allocation, soit dans la liste des inconsistances; - Les Balance Suppliers et les Balance Responsible Parties doivent être enregistrés en tant que tels pour les points d'accès actifs dans le Registre d’accès du Metering Point Administrator dans le mois alloué. - Les Balance Responsible Parties doivent avoir conclu un contrat de transport avec le Transport System Operator (c.à.d. avoir un statut actif) et sont enregistrés comme tels dans le Registre d'Accès du Metering Point Administrator dans le mois alloué; - Les volumes d’allocation pour les points d’accès non mesurés par mois calendaire sont estimés sur la base des volumes mensuels standards (iEMV) et annuels (iEAV) estimés. Ces processus d'estimation pour calculer les volumes iEMV et iEAV sont décrits dans le document UMIG - HB - SE - 01 – ExV Calculation. - Le mode de calcul des pertes de réseau devra être connu pour un Distribution Grid Operator donné; - L’input détaillé exigé par point d’accès et par time slice doit être disponible. Pour plus d’informations sur les volumes d’input, reportez-vous au document UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes (voir références). Les données exigées correspondent à la période pour laquelle l’allocation est calculée, ce que nous considérons comme un mois M. Dans la plupart des cas, il y aura un time slice du premier jour d’un mois M jusqu'au premier jour du mois suivant (M+1). Si les données subissent une ou plusieurs modifications dans le courant du mois, il y aura différents time slices avec chaque fois les données exigées. Au début du calcul de l'allocation, une photo des données de détail qui seront utilisées dans l'allocation sera prise. |
| --- | --- |

##### Eindigt wanneer - Termine quand

| De toegewezen allocatievolumes zijn berekend en naar de marktpartijen verstuurd. | Les volumes d'allocation attribués sont calculés et envoyés aux parties du marché. |
| --- | --- |

##### Resultaat – Résultat

| Deze verstuurde gegevens laten de partijen toe om een controle uit te voeren op de allocatieresultaten (zie sectie 4.4.4) en vormt tevens de basis om de onbalansfacturen en de volumes te verrekenen in het vervolg van de Settlement volgens de geldende commerciële afspraken (zie document UMIG – BR – SE – 02 – Reconciliation Process). De berichten per marktpartij die resulteren uit het sub-proces Monthly Electricity Allocation zijn de volgende: Bericht aan de Balance Suppliers en Balance Responsible Parties De Balance Suppliers hebben de geaggregeerde allocatieresultaten ontvangen voor de kwartieren van de maand via een push bericht met geaggregeerde waardes per: - Sector - Grid Access Provider - Balance Responsible Party - Balance Supplier - Direction - Settlement Method - Additional Settlement Processing Indicator (Volume voor Reconciliation van de Compensatie berekening) - StandardLoad Profile ( - Region Het bevat eveneens volgende curves op DGO-niveau: - Eenheid (waarde, kW) - KCF per 15’, per profiel - Allocatie versienummer - Allocatiewaarde per 15’ - Residufactor (RF) per 15’, per Distribution Grid Operator - Profielen RLP0M, RLP1, RLP1’, RLP2 en SPPex-post per 15’, per Distribution Grid Operator Ook de lijst met allocatie inconsistenties (AIN) is via een push bericht naar de Balance Supplier doorgestuurd. Deze lijst bevat voornamelijk de identificatie van het toegangspunt, de betrokken allocatieperiode, de identificatie van het betrokken Distribution Grid Operator, een referentie naar de allocatie versie en de reden van verwerping (via één verwerpingscode per tijdsperiode). Daarnaast werden de netverliezen verstuurd naar de Balance Supplier van de netverliezen. Dit gebeurt met eenzelfde soort bericht als wat er gebruikt wordt voor het doorsturen van klassieke continue meetgegevens. Gezien het de maandelijkse allocatie betreft zijn de doorgestuurde kwartiergegevens gevalideerd. Bericht aan de Transport System Operator De Transport System Operator ontvangt de allocatiewaarden die gelijktijdig ook naar de andere marktpartijen worden verstuurd (SE-INT-13). Bericht aan het Reconciliatie Consolidatie Organisme (RCO) Het RCO heeft een kopie ontvangen van de gegevens verstuurd naar de Balance Suppliers (in push). | Ces données envoyées permettent aux parties de contrôler les résultats de l’allocation (voir point 4.4.4) et forment en même temps la base pour calculer les factures de déséquilibre et de volume dans la suite du Settlement conformément aux accords commerciaux en vigueur (cfr. document UMIG – BR – SE – 02 – Reconciliation Process). Les messages par partie de marché qui résultent du sous-processus Monthly Electricity Allocation sont les suivants: Message aux Balance Suppliers et Balance Responsible Parties Les Balance Suppliers disposent des résultats d'allocation agrégés pour les quarts d’heure du mois au travers d’un message push avec les valeurs agrégées par : - Sector - Grid Access Provider (DGO) - Balance Responsible Party - Balance Supplier - Direction - Settlement Method (EMV/EAV/RMV/AMR/SMR3) - Additional Settlement Processing Indicator (Volume pour le calcul de la Reconciliation de la Compensation) - StandardLoad Profile (RLP1’, RLP2, SLP EX, None) - Region Le message contient également les courbes suivant sur le niveau DGO: - Unité (de valeur, kW) - KCF par 15’, par profile - Numéro du version de l’allocation - Valeur allocation par 15’ - Facteur de résidu (RF) par 15’ par Distribution Grid Operator - Profils RLP0M, RLP1, RLP1’, RLP2 et SPPex-post par 15’ par Distribution Grid Operator La liste d’inconsistances d’allocation (AIN) est en outre envoyée en push au Balance Supplier. Cette liste contient essentiellement l’identification du point d’accès, la période d’allocation concernée, l’identification du Distribution Grid Operator, une référence à la version de l’allocation et les raisons du rejet (à travers un code de rejet par période). Les pertes de réseau sont également envoyées vers le Balance Supplier des pertes de réseau. Ceci est effectué via le même type de message que celui utilisé pour l’envoi des données de mesure des compteurs classiques continus. Etant donné le fait qu’il s’agit de l’allocation mensuelle les données quart horaire sont validées. Message au Transport System Operator Le Transport System Operator reçoit les valeurs d’allocation qui sont envoyées en même temps aux autres parties de marché (SE-INT-13). Message à l’Organisme de consolidation de réconciliation (RCO) L’RCO a reçu une copie des données envoyées aux Balance Suppliers (via un message Push). |
| --- | --- |

##### Uitzonderingen – Exceptions

| Dit proces wordt één keer per maand uitgevoerd behalve als er een grote waarschijnlijkheid is dat de berekening van de allocatie op basis van de niet-gecorrigeerde gegevens (die zijn geïdentificeerd voorafgaand aan de berekening van de allocatie ("Checks 1")) niet voldoet aan de allocatie re-run criteria (No-Run), of indien er uit de feedback op het allocatieresultaat fouten blijken die de allocatie re-run drempel overschrijden. In geval van een No-Run/Re-Run wordt een notie van uitstel van de allocatie (No Run) of de datum van de nieuwe allocatieresultaten (Re-Run) meegedeeld aan de markt via een notificatie bericht. | Ce processus est effectué une fois par mois sauf s’il y a une grande probabilité que le calcul de l’allocation à partir des données non corrigées (qui sont indiquées avant le calcul d’allocation (« Checks 1 »)) ne respecte pas les critères de Norun de l’allocation, ou si des erreurs dans le feedback sur le résultat d’allocation surviennent et dépassent le seuil de Re-run. En cas de No Run / Re-run, on communiquera une notion du retard d’allocation (No-Run) ou la date des nouveaux résultats d’allocations (Re-run) au marché via un message de notification. |
| --- | --- |

##### Verloop – Déroulement

| 1. Freeze Monthly Situation (verzamel input gegevens en zet deze vast op foto) De Settlement Responsible verzamelt de input gegevens nodig voor het maandelijkse allocatieproces (voor meer details rond de toegepaste volumes, zie referentiedocument UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes). Een belangrijk input gegeven is de netinvoeding (Infeed) op het distributienetwerk afkomstig van de Transport System Operator en van de buur DGO’s. Ook de Klimaatcorrectiefactor is een input die nodig is alvorens de allocatie kan starten. Nadat de Infeed,meetgegevens en Master data ontvangen zijn door de Settlement Responsible, wordt de maandelijkse situatie bevroren. Dit levert een rapport op van de bevroren maandelijkse gegevens per Distribution Grid Operator. De foto van deze gegevens wordt bewaard. Zo kan er op elk moment teruggegaan worden naar de parameters die gebruikt zijn voor een bepaalde allocatie run. 2. Control Data Consistenty (zie ook sectie 4.4.3.4.7) – Check 1 Een controle op de consistentie van de gegevens wordt uitgevoerd op basis van de maandelijkse gegevens uit stap 1. Indien er geen enkele metering of schatting voor een toegangspunt beschikbaar is op het moment van de allocatie, kan de Settlement Responsible beslissen of hij een vervangwaarde (zie sectie 4.4.3.6.4) zal gebruiken en het toegangspunt als inconsistent te identificeren zodat de markt weet dat de waarde niet verstuurd is geweest via een Metering bericht (Util-TS). Een eerste rapport (Controle rapport Check 1) met de eventuele inconsistenties wordt opgesteld. 3. Evaluate Outcome (evalueer het resultaat van de consistentie controles) De Settlement Responsible evalueert het resultaat van de consistentie controles en indien de gevonden fouten kunnen gecorrigeerd worden, dan zullen de gegevens worden aangepast. De Settlement Responsible beslist vervolgens, volgens zijn eigen operationele processen en organisatie, of hij een nieuwe set van gegevens zal gebruiken naar aanleiding van de eventuele correcties die zijn aangebracht. Zoals hoger in detail besproken, kan het resultaat van deze controle aanleiding geven tot het versturen van een No Run notificatie, waardoor de allocatieberekening niet op de vooropgestelde timing van start zal gaan. Dit kan het geval zijn wanneer de Settlement Responsible een bepaalde correctie van de input gegevens nodig acht alvorens de berekening te kunnen starten, aangezien deze ongecorrigeerde input zou leiden tot fouten die de No Run/Re-run criteria overschrijden. Indien nodig, zal de Settlement Responsible dus de nodige stappen ondernemen om correcties aan te vragen via de Module Request Rectification (voor meer informatie over rectificaties verwijzen we naar het aanverwante document UMIG - BR - ST - 03 – Rectification). 4. Documenteer AIN Data (Allocation Inconsistency report) Het resultaat van deze inconsistentie controles wordt gedocumenteerd en dit zal nadien, gelijktijdig met de allocatie resultaten, verstuurd worden naar de Balance Supplier zoals overeengekomen tussen deze twee marktpartijen. 5. Handle Allocation Data (bereken de allocatie) – Check 2 De berekening van de allocatie gebeurt per toegangspunt en ook op geaggregeerde wijze. Voor meer informatie over de allocatieberekening verwijzen we naar sectie 4.4.3.5. Na de berekening controleert de Settlement Responsible de resultaten. Indien deze controle een positief resultaat heeft, wordt er een tweede controlerapport opgesteld (controlerapport Check 2). Indien de controle negatief is, keert de Settlement Responsible terug naar de fase "Evaluate Outcome". Daarna kan hij beslissen of er al dan niet een nieuwe set gegevens gebruikt wordt om de herberekening te starten. 6. Send Data (de allocatie versturen naar het Transport System Operator) De allocatieresultaten worden naar de Transport System Operator verstuurd. Merk op dat in sommige gevallen de resultaten van meerdere DGO’s worden samengenomen alvorens ze verstuurd worden naar de TSO en ze bijgevolg afwijken van wat de andere marktpartijen ontvangen. 7. Receive Data & Control Allocation Results (ontvangen en controleren van de allocatiegegevens door de Transport System Operator) Op basis van de ontvangen allocaties controleert de Transport System Operator de (geaggregeerde) resultaten. De Transport System Operator kan op basis van de nettovoeding van het net en de allocatie het PBO-rapport (Périmètre de Bouclage) opstellen. Dat gebeurt op basis van de totale hoeveelheden Infeed en allocatie per maand. De PBO (Périmètre de Bouclage) Een controle door de Transport System Operator na de allocatie is noodzakelijk om na te gaan of het resultaat van de allocatie wel degelijk overeenkomt met de originele netto Infeed welke moet verdeeld worden. Bij een correct verlopend allocatieproces zal de totale allocatie per kwartier gelijk zijn aan de netto Infeed per kwartier. Ter controle worden de totale maandelijkse allocatiehoeveelheden aan de Balance Responsible Party vergeleken met de totale netto Infeed bij de Transport System Operator. Deze dekking van de netto Infeed is een zeer belangrijk gegeven gezien in de vrije markt alle energie door een Balance Supplier via een Balance Responsible Party dient geleverd te worden. Onder het niet dekken van de netto Infeed wordt verstaan dat de totale som van de gealloceerde energie groter of kleiner is dan de effectieve netto Infeed. Op dit moment ontstaat een hoeveelheid geleverde energie welke niet is toegewezen aan de marktpartijen (indien som allocatie kleiner is dan de netto Infeed) of ontstaat er een hoeveelheid energie welke niet geleverd is maar toch toegekend wordt aan de marktpartijen (indien som van de allocatie groter is dan de netto Infeed). De allocatiegegevens welke nodig zijn om de verschillende marktpartijen toe te laten de eerste voorlopige verrekeningen te doen van de in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt verhandelde energie zullen bij niet dekking van de netto Infeed dus niet correct zijn met als onmiddellijk gevolg een verschil in de balansen zowel op energetisch als op financieel vlak. Er is dus een absolute noodzaak om de controle uit te voeren. Het PBO-rapport dient, naast de controle van de allocatie, om de onevenwichtsfacturen aan de Balance Responsible Parties te berekenen en is definitief na 6 maanden. De berekening van de deze waarden staat beschreven in sectie 4.4.3.5.11. 8. Send PBO (versturen van PBO bericht door de Transport System Operator) Nadat de Transport System Operator een controle heeft uitgevoerd en de PBO heeft berekend, stuurt hij deze gegevens door naar de Settlement Responsible. De Transport System Operator kan iedere keer een fout ontdekt werd in de ontvangen berichten, de Settlement Responsible hierover contacteren. Hierna kan het foutieve bericht worden aangepast door de verantwoordelijke van de oorzaak van de fout (bijv. door de Settlement Responsible ingeval er een inconsistentie is gevonden in de berekening van de allocatie). 9. Evaluate Feedback & Forward Allocation (doorsturen van de allocatieresultaten naar de marktpartijen) Indien het PBO resultaat aanvaardbaar is voor de Settlement Responsible, zal de allocatie worden verzonden naar de Balance Responsible Parties, de Balance Suppliers, het Organisme voor de Consolidatie van de Reconciliatie en opnieuw naar de Transport System Operator. Op hetzelfde moment worden tevens de netverliezen doorgestuurd naar de betrokken Balance Supplier. Bovendien worden de allocatieresultaten opgeslagen per toegangspunt met een volume per dag en per Time-of-Use. Indien een negatieve feedback werd ontvangen van de Transport System Operator, zal de Settelment Responsible eventueel opnieuw een allocatieberekening uitvoeren. Dit valt echter niet onder de noemer ‘Re-run’, daar de allocatieresultaten nog niet naar de rest van de markt werden gestuurd. De Settlement Responsible zal, ten laatste twee werkdagen na het versturen van de allocatieresultaten naar de markt, geaggregeerde allocatie rapporten publiceren (Market Consultation Report) op de respectievelijke website van het centrale platform (zie sectie 5 voor meer informatie over de publicaties). Merk ook hier op dat in sommige gevallen de resultaten van meerdere DGO’s worden samengenomen alvorens ze verstuurd worden naar de TSO en ze bijgevolg afwijken van wat de andere marktpartijen ontvangen. 10. Send AIN Data (verzenden van het Allocatie Inconsistentie rapport naar de Balance Suppliers) Samen met het verzenden van de allocatieresultaten, zal ook een rapport van de Allocatie Inconsistenties (AIN) worden verzonden naar de Balance Suppliers. 11. Receive Allocation Data (ontvangen van de allocatie) De betrokken marktpartijen ontvangen de allocatieresultaten op een geaggregeerde manier, waardoor ze kunnen overgaan naar controle van deze gegevens. | 1. Freeze Monthly Situation (collecte de données d’input et gel de la situation avec une photo) Le Settlement Responsible rassemble les données d'input nécessaires pour le processus d'allocation mensuelle (pour plus de détails sur les volumes d’input, voir le document de référence UMIG - GE - XD - 04 – Input Volumes Processes). L’alimentation de réseau (Infeed) sur le réseau de distribution provenant du Transport System Operator et des DGO voisins est une donnée cruciale à cet effet. Le facteur de correction climatique est également une donnée d’input nécessaire avant de pouvoir débuter l’allocation. Après la réception des données d’Infeed,de comptage et les Master data par le Settlement Responsible, la situation mensuelle est gelée. Il s’ensuit un rapport sur les données mensuelles gelées par Distribution Grid Operator. La photo de ces données est conservée. Ainsi, il est possible à tout moment de retrouver les paramètres utilisés pour un run d’allocation donnée. 2. Control Data Consistenty (voir aussi point 4.4.3.4.7) – Check 1 Un contrôle de la consistance des données a lieu sur la base des données mensuelles provenant de l’étape 1. S’il n’y a pas de metering et pas d’estimation sur un point d’accès au moment de l’allocation, le Settlement Responsible peut décider de l’utilisation d’une valeur de remplacement (voir section 4.4.3.6.4) et le point d’accès est indiqué comme inconsistant pour que le marché sache que cette valeur n’a pas été envoyée dans un message de Metering. Un premier rapport (Controle rapport Check 1) est établi avec les inconsistances éventuelles. 3. Evaluate Outcome (évaluation du résultat des contrôles de consistance) Le Settlement Responsible évalue le résultat des contrôles de consistance et, s’il est possible d'y apporter des corrections, les données seront alors adaptées. Le Settlement Responsible décide ensuite, en fonction de ses propres processus opérationnels et de son organisation, s'il va utiliser un nouveau set de données suite aux corrections éventuellement apportées. Comme détaillé plus haut, le résultat de ce contrôle pourra donner lieu à l'envoi d'une notification de No-run, ce qui aura pour conséquence que le calcul de l'allocation ne commencera pas conformément au timing présupposé. Cela peut être le cas si le Settlement Responsible considère une certaine correction des données d’input comme nécessaire pour pouvoir lancer le calcul, étant donné que cet input non corrigé donnerait lieu à des erreurs qui dépassent les critères de No run/Re-run. Si nécessaire le Settlement Responsible prendra alors les dispositions qui s’imposent pour éventuellement corriger les erreurs par exemple avec une demande des rectifications via le Module Request Rectification (pour plus de détails des rectification, voir document lié UMIG - BR - ST - 03 – Rectification). 4. Documentation d’AIN Data (Allocation Inconsistency report) Le résultat de ces contrôles d'inconsistances sera documenté et envoyé ensuite, en même temps que les résultats de l'allocation, au Balance Supplier, comme convenu entre ces deux parties du marché. 5.Handle Allocation Data (calcul de l’allocation) – Check 2 Le calcul de l’allocation est effectué par point d’accès et également de manière agrégée. Pour plus de détails du calcul de l’allocation, voir section 4.4.3.5. Après le calcul, le Settlement Responsible fait un check sur les résultats. Si le check est OK, l’allocation est validée et un second rapport de contrôle est établi (Rapport contrôle Check 2). Si Not-OK, l’allocation n’est pas validée et le Settlement Responsible revient à la phase ‘Evaluate Outcome’. Ensuite il peut décider d’utiliser ou non un nouveau set de données pour le recalcul d’allocation. 6. Send Data (envoyer l’allocation au Transport System Operator) Les résultats d’allocation sont transmis au Transport System Operator. Notez que dans certains cas les résultats de plusieurs DGO sont groupés avant de les envoyer vers le TSO et que ils s’écartent de ce que les autres parties de marché reçoivent. 7. Receive Data & Control Allocation Results (recevoir et contrôler les données d’allocation par le Transport System Operator) Sur base des allocations établies par le Settlement Responsible, la Transport System Operator contrôle les résultats (agrégés). Le Transport System Operator peut sur la base de l'alimentation nette du réseau et de l'allocation, générer le rapport PBO (Périmètre de Bouclage). Ceci se fait sur base des quantités Infeed et d’allocation totale par mois. Le PBO (Périmètre de Bouclage) Un contrôle par le Transport System Operator après l'allocation est indispensable pour savoir si le résultat de l’allocation correspond bien à l’Infeed net original qui doit être réparti. En cas de processus d’allocation correct, l’allocation totale par quart d’heure sera égale à l’Infeed net par quart d’heure. À titre de contrôle, les quantités totales mensuelles d'allocation envoyées au Balance Responsible Party sont comparées à l'Infeed total du Transport System Operator. Cette couverture de l'Infeed net est une donnée très importante dans la mesure où sur un marché libéralisé, toute l'énergie doit être livrée par un Balance Supplier via un Balance Responsible Party. On entend par la non-couverture de l'Infeed net que la somme totale de l'énergie allouée est plus grande ou plus petite que l'Infeed net effectif. À l’heure actuelle, il existe une quantité d’énergie livrée non attribuée aux acteurs du marché (si la somme de l’allocation est inférieure à l’Infeed net) ou une quantité d’énergie non livrée, mais attribuée aux acteurs du marché (si la somme de l’allocation est supérieure à l’Infeed net). Les données d’allocation nécessaires pour permettre aux différents acteurs du marché de procéder aux premiers calculs provisionnels de l’énergie négociée sur le marché libéralisé de l’électricité ne seront donc pas correctes en cas de non-couverture de l’Infeed net et occasionneront immédiatement une différence dans les bilans, tant sur le plan énergétique que financier. Il est donc impératif de procéder au contrôle. Le Rapport PBO sert, à côté de contrôle d’allocation, au calcul des factures de déséquilibre aux Balance Responsible Parties et est définitif après 6 mois. Le calcul de ces valeurs est décrit au point 4.4.3.5.11. 8. Send PBO (envoyer le message PBO par le Settlement Responsible) Une fois que le Transport System Operator a effectué un contrôle et calculé le PBO, il transmet ces données au Settlement Responsible. Le Transport System Operator peut contacter le Settlement Responsible chaque fois qu’une erreur est découverte dans les messages reçus. Le responsable de l’erreur peut alors corriger le message fautif (p.ex. par le Settlement Responsible en cas d’inconsistances découvertes dans le calcul de l’allocation). 9. Evaluate Feedback & Forward Allocation (transmission des résultats de l'allocation aux parties du marché) Si les résultats du rapport PBO est acceptable pour le Settlement Responsible, l'allocation sera envoyée aux Balance Responsible Parties, aux Balance Suppliers, à l'organisme pour la consolidation et la réconciliation et à nouveau au Transport System Operator. Au même moment, les pertes réseau sont envoyées vers le Balance Supplier concerné. De plus, les résultats d’allocation par point d’accès seront stockés avec un volume par jour et par Time-of-Use. Si le Transport System Operator a envoyé un feedback négatif, le Settlement Responsible peut recommencer le calcul. Ceci n’est cependant pas à comprendre sous le terme « Re-run », étant donné que les résultats des allocations ne sont pas encore envoyés aux autres parties du marché. Au plus tard deux jours ouvrables après l'envoi des résultats de l'allocation au marché, le Settlement Responsible publiera les rapports d'allocation agrégés (Market Consultation Report) sur le site internet respectif de la plateforme central (cfr. section 5 pour de plus amples informations sur les publications). Notez aussi ici que dans certains cas les résultats de plusieurs DGO sont groupés avant de les envoyer vers le TSO et que ils s’écartent de ce que les autres parties de marché reçoivent. 10. Send AIN Data (envoie du rapport sur les inconstances d'allocation aux Balance Suppliers) En même temps que les résultats d'allocation, un rapport des inconsistances d'allocation (AIN) sera également envoyé aux Balance Suppliers. 11. Receive Allocation Data (réception de l'allocation) Les parties du marché concernées reçoivent les résultats de l'allocation demanière agrégée, ce qui leur permet de procéder au contrôle de ces données. |
| --- | --- |

##### Allocatie consistentiecontroles – Contrôles de consistance d’allocation

| De juiste berekening van de allocatievolumes is een belangrijk proces in de markt. Daarom hebben de Distribution Grid Operators in samenwerking met de Balance Suppliers een proces ter controle van de kwaliteit van de brongegevens afgesproken, zonder dat dit afbreuk doet aan het feit dat de Settlement Responsible finaal verantwoordelijk is voor de allocatie. Voorafgaand aan elke allocatieberekening voert de Settlement Responsible een reeks consistentiecontroles uit op de gegevens nodig voor de allocatie die hij extraheert uit zijn systeem. Dit vind plaats vanaf het moment dat meetgegevens of Master data het systeem van de Settlement Responsible binnenkomen. Het doel van deze controles is dat fouten heel snel opgespoord en opgelost kunnen worden voordat de allocatie berekend wordt. | Le calcul exact des volumes de l’allocation est un processus important sur le marché. C’est la raison pour laquelle les Distribution Grid Operators, en collaboration avec les Balance Suppliers, se sont mis d’accord sur un processus de contrôle de la qualité des données sources, sans que cela ne remette en question le fait que le Settlement Responsible est le responsable final de l’allocation. Avant chaque calcul de l'allocation, le Settlement Responsible effectue toute une série de contrôles de consistance sur les données nécessaires à l'allocation qu'il extrait de son système. Cette opération a lieu dès que les données de comptage ou les données Master data arrivent dans le système du Settlement Responsible. L'objectif de ces contrôles est de pouvoir détecter et remédier très rapidement aux erreurs avant le calcul de l'allocation. |
| --- | --- |
| Inconsistentietesten op de Master data Voor de Master data kan een inconsistentie enkel veroorzaakt worden door de Master data karakteristieken zelf. De als inconsistent te markeren Master data periode zal altijd overeenstemmen met de periode waarvoor er een conflict bestaat binnen een Master data karakteristiek of tussen verschillende Master data karakteristieken. Daarentegen, zullen de begin- en einddatums van de uit te sluiten periode op marktniveau altijd overeenstemmen met de geldigheidsdatums van de desbetreffende Master data updates, ter beschikking gesteld door de Distribution Grid Operator. | Tests des inconsistances sur les Master data Pour les Master data, une inconsistance ne peut être occasionnée que par les caractéristiques Master data proprement dites. La période Master data à marquer comme inconsistante correspondra toujours à la période pour laquelle il existe un conflit dans une caractéristique Master data ou entre différentes caractéristiques Master data. Par contre, les dates de début et de fin de la période à exclure au niveau du marché correspondront toujours aux dates de validité des updates Master data en question mis à disposition par le Distribution Grid Operator. |
| Inconsistentietesten op de meetgegevens Voor de meetgegevens van een gegeven toegangspunt kan een inconsistentie veroorzaakt worden door volgende situaties: - De meetgegevens of standaard waarden (iEAV/iEMV) bevatten zelf inconsistenties; - Er is geen (gemeten/geschat) volume beschikbaar voor de betrokken allocatie periode. | Tests des inconsistances des données de comptage Une inconsistance pour les données de comptage d’un point d’accès donné peut être provoquée par les situations suivantes: - Les données de comptage ou valeurs standards (iEAV/iEMV) contiennent elles-mêmes des inconsistances; - Il n’y a pas de volume (mesuré/estimé) disponible pour la période d’allocation concernée. |
| Principes voor de Allocatieconsistentiecontroles: - Ingeval er inconsistenties in meetgegevens of Master data vastgesteld worden, en deze niet verbeterd zijn voor de aanvang van de allocatieberekening, dan worden de betrokken toegangspunten aan de Metering Data Responsible meegedeeld. De toegangspunten waarvoor geen metering en geen estimaties zijn gekregen kunnen in de allocatie komen (beslissing van de Settlement Responsible). De andere toegangspunten verworpen door de consistency testen zijn nooit opgenomen in de allocatie voor de vermelde inconsistency periode (behalve voor de inconsistencies waarvoor een vervangwaarde is ter beschiking gesteld). Ze zullen meegedeeld worden aan de Balance Suppliers via het Allocatie Inconsistentie bericht (AIN) voor zover deze toegangspunten aan een Balance Supplier kunnen worden toegekend. - De inhoud van de allocatie inconsistentie lijst en alle toegangspunten die wel in de allocatieberekeningen gebruikt worden, moet in overeenstemming zijn met het geheel van toegangspunten in de foto genomen bij de start van de maandelijkse allocatieberekening; - Voor de uitgevoerde correcties wordt het rectificatieprincipe gehanteerd. Dit wil zeggen dat de bron van de inconsistentie in de stroomopwaartse processen gecorrigeerd en gecommuniceerd wordt naar de markt via het rectificatieproces (zie UMIG - BR - ST - 03 – Rectification voor meer details rond het rectificatie proces); - De volumes van de uitgesloten toegangspunten worden geverifieerd t.o.v. de re-run criteria. Dit kan aanleiding geven tot een zogenaamde “No Run/Re-run” (niet starten met de allocatie); - Het Allocatie Inconsistentie bericht (AIN) wordt enkel naar de Balance Suppliers verstuurd; - De periodes uit de lijst met inconsistenties die naar de Balance Supplier wordt verstuurd zijn beperkt tot de periode waarin de Balance Supplier actief was op dat toegangspunt; - Een toegangspunt wordt (volledig of gedeeltelijk) uitgesloten van de berekening enkel en alleen wanneer de inconsistentie periode inbegrepen is in de te alloceren periode. Dit toegangspunt wordt vermeld in het Allocatie Inconsistentie bericht (AIN), voor de betrokken inconsistency periode(s). Voor de continu gelezen toegangspunten zal de inconsistentie periode minstens een dag bedragen en voor de niet-continu gemeten toegangspunten (jaarlijkse of maandelijkse opname) zal deze altijd gelijk zijn aan de volledige periode waarin het standaard volumes geldig is en deze overlappen met de allocatie periode; De hierboven vermelde periode beslaat dus minimaal 1 dag en maximaal een periode met begindatum gelijk aan de begindatum van de te alloceren periode (M) en einddatum gelijk aan de einddatum van de te alloceren periode. Indien meerdere fouten voor een bepaald toegangspunt voorkomen voor eenzelfde periode dan zal slechts één daarvan vermeld worden. Voorbeeld met betrekking tot inconsistentieperiodes: | Principes pour les contrôles de consistance de l’allocation: - En cas de constat d’inconsistances dans les données de comptage ou Master data, et si celles-ci ne sont pas corrigées avant le début du calcul de l’allocation, les points d’accès concernés seront signalés au Metering Data Responsible. Les points d’accès pour lesquels aucun metering et aucune estimation n’ont été reçu peuvent se trouver dans l’allocation (décision du Settlement Responsible). Les autres points d’accès rejetés par les contrôles de consistances ne sont jamais repris dans le calcul de l’allocation pour la période d’inconsistance mentionnée (à l’exeption des inconsitances pour lesquelles une valeur de remplacement a été fournie). Ils seront communiqués aux Balance Suppliers à travers le message Inconsistance d’allocation (AIN) pour autant que ces points d’accès puissent être attribués à un Balance Supplier. - Le contenu de la liste d’inconsistances d’allocation et tous les points d’accès utilisés dans les calculs de l’allocation doivent correspondre à l’ensemble des points d’accès de la photo prise au début du calcul d’allocation mensuelle; - Le principe de la rectification sera appliqué aux corrections apportées. Autrement dit, la source de l’inconsistance sera corrigée dans les processus en amont et communiquée au marché à travers le processus de rectification (voir UMIG - BR - ST - 03 – Rectification pour plus de détails sur le processus de rectification); - Les volumes des points d’accès exclus sont vérifiés par rapport aux critères de No Run/Re-run. Cela peut donner lieu à ce que l’on appelle un « No-Run » (ne pas lancer l’allocation); - Le message Inconsistance de l’allocation (AIN) n’est envoyé qu’aux Balance Suppliers; - Les périodes découlant de la liste des inconsistances envoyée au Balance Supplier se limitent à celle où le Balance Supplier était actif sur ce point d’accès; - Un point d’accès n’est (entièrement ou partiellement) exclu du calcul que si et seulement si il y a une période d’inconsistance comprise dans la période à allouer. Ce point d’accès est mentionné dans le message Inconsistance de l’allocation (AIN), pour la ou les période(s) d’inconsistance(s) concernée(s). Pour les points d'accès lus en continu, la période d'inconsistance sera au moins d'un jour. Et pour les points d'accès non-lus en continu (relevé annuellement ou mensuellement), elle correspondra toujours à la période complète de validité des volumes standards et chevauchera la période d'allocation; La période mentionnée ci-dessus couvre donc au moins 1 jour et au maximum une période avec une date de début correspondant à celle de la période à allouer (M) et une date de fin égale à celle de la période à allouer. Si plusieurs erreurs se présentent pour un point d’accès donné et pour une même période, une seule de celles-ci sera alors mentionnée. Exemple concernant les périodes d'inconsistance: |

| Detected inconsistencies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acces Point | Error Type | Error Code |  | Inconsistency Period limited to the Allocation period |  |  |  |  |  |  |
| AP2 | Rejected | Error Code B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 | Rejected | Error Code C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 | Rejected | Error Code D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 | Rejected | Error Code E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 | Rejected | Error Code F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIN message (if two errors occur at the same time, only one will be communicated) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acces Point |  | Error Code |  | Inconsistency Period limited to the Allocation period |  |  |  |  |  |  |
| AP2 |  | Error Code B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 |  | Error Code C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 |  | Error Code D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 |  | Error Code F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Photo with inconsistencies for allocation period. Only the data without an error code (bleu) will be used for the allocation calculation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acces Point |  | Error Code | ExV | Allocation period |  |  |  |  |  |  |
| AP2 |  |  | 210 | OKE |  |  |  |  |  |  |
| AP2 |  | Error Code B | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 |  |  | 210 |  |  |  | OKE |  |  |  |
| AP2 |  | Error Code D | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 |  | Error Code C | 210 |  |  |  |  |  |  |  |

| Een detailoverzicht van de uit te voeren consistentietesten t.o.v. verschillende parameters is terug in het referentiedocument UMIG - BR - SE - 03 - Consistency Checks Settlement. | Un aperçu détaillé des tests d’inconsistance à effectuer par rapport aux différents paramètres se trouve dans le document de référence UMIG - BR - SE - 03 - Consistency Checks Settlement. |
| --- | --- |

#### Detail van de allocatieberekeningen - Détail des calculs de l'allocation

| In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de verschillende stappen van het allocatieproces. De verschillende stappen van het maandelijks allocatieproces zijn dezelfde als voor de provisionele allocatie.In deze sectie is een fictief voorbeeld van de allocatie weergegeven. Om de leesbaarheid te verhogen wordt enkel de allocatieberekening per toegangspunt voor een bepaalde Distribution Grid Operator vermeld. We verstaan hieronder echter dat nadien deze allocatieresultaten kunnen geaggregeerd worden volgens de vereiste dimensies. Om alle meetgegevens te kennen die nodig zijn voor de allocatieprocessen, wordt in sectie 4.4.3.6.4 een beschrijving gegeven van de meetgegevens en de vervangingsmeetgegevens die vereist zijn al naargelang de de settlement methode, het type volume en de richting. Ook de dagelijkse klimaatcorrectiefactor (KCF) is nodig voor de berekening. Het te alloceren Infeed volume per Distribution Grid Operator wordt berekend op basis van de totale Infeed afkomstig van de Transport System Operator en de uitwisselingen met andere DGOs, maar er wordt tevens rekening gehouden met de lokale producties van bijvoorbeeld klanten met zonnepanelen. Voor meer info over de berekening van de te alloceren Infeed, verwijzen we naar sectie 4.4.3.5.2. Eenmaal bovenstaande gegevens ter beschikking zijn, kan de Settlement Responsible starten met de allocatieberekening per toegangspunt. Dit gebeurt via de volgende stappen: - Omzetting van de jaarlijksee en maandelijkse standaardvolumes in maandelijkse volumes gecorrigeerd voor de klimaatimpact op basis van de curve RLP0N en SLP. - Bepaling van het basis Real Load Profile (RLP0): een profielcurve gebaseerd op de te alloceren Infeed, de netverliezen (zie voor meer details sectie “4.5.3.6.3 Netverliezen”) en de werkelijke waarden per kwartier voor (pseudo-)AMR toegangspunten (klassieke meters met continue meetgegevens, settlement methode NonProfiled AMR. - Bepaling van het Real Load Profile (RLP1) door de werkelijke waarden per kwartier voor de toegangspunten met settlement methode NonProfiled SMR3 en NonProfiled SMR1mee in rekening te brengen. - Verdeling van de volumes met als Time-of-Use Settlement "Exclusief nacht" en een Profiled settlement methode, volgens de curve SLP EX. Het resultaat is de curve RLP1'. - Verdeling van de volumes met als Time-of-Use Settlement "High" en "Low" en een Profiled settlement methode volgens de curve RLP1'. Het resultaat is de curve RLP2. - Verdeling van de volumes met als Time-of-Use Settlement "Total Hours" en een Profiled settlement methode volgens de curve RLP2. Het resultaat is het residu. - Berekening van het residu en de residufactor (RF). - Corrigeren van de geschatte maand- en jaarvolumes via de residufactor. Visueel kan het allocatieproces als volgt worden weergegeven: | Les pages qui suivent donnent un aperçu des différentes étapes du processus d'allocation. Les différentes étapes du processus d’allocation mensuelle sont identiques pour l’allocation provisionnelle. Dans cette section, un exemple fictif de l’allocation est expliqué. Un seul calcul d’allocation par point d’accès, pour un certain Distribution Grid Operator, sera mentionné ci-après par souci de lisibilité. Mais attention que ces résultats d’allocation, par point d’accès, seront agrégés selon les dimensions nécessaires. Pour connaître l’ensemble des données de comptages nécessaires aux processus d’alloaction, la section « 4.4.3.6.4 » décrit les données de comptage ainsi que les données de comptage de remplacement requises en fonction du type de compteur, du type de volume, de la direction et du moment du calcul de l’allocation. Le facteur de correction climatique journalier (KCF) sera également nécessaire au calcul. Le volume Infeed à allouer par Distribution Grid Operator, est calculé sur la base de l'Infeed total provenant du Transport System Operator et des échanges entre DGOs, mais il est également tenu compte des productions locales de clients avec panneaux solaires par exemple. Pour de plus amples informations sur l'Infeed à allouer, nous renvoyons au point 4.4.3.5.2. Une fois les données ci-dessus disponibles, le Settlement Responsible peut commencer le calcul de l'allocation par point d'accès. Cela se déroule à travers les étapes suivantes: - Transformation des volumes standards annuels et mensuels en volumes mensuels corrigés pour l’impact climatique sur base de la courbe RLP0N et SLP EX. - Détermination du Real Load Profile (RLP0) de base: courbe de profil basée sur l'Infeed à allouer, les pertes de réseau (voir pour plus de détails le point 0) et les valeurs réelles par quart d'heure pour les points d'accès (psuedo-)AMR (compteurs classiques avec données de comptage en continu). - Détermination du Real Load Profile (RLP1) en tenant compte des compteurs intelligents avec régime de comptage 3. - Ventilation des volumes avec comme Time-of-Use Settlement « Exclusif Nuits » selon la courbe SLP EX. Le résultat obtenu est la courbe RLP1’. - Ventilation des volumes avec comme Time-of-Use Settlement « High » et « Low » selon la courbe RLP1’. Le résultat obtenu est la courbe RLP2. - Ventilation des volumes avec comme Time-of-Use Settlement « Total Hours » selon la courbe RLP2. Le résultat obtenu est le résidu. - Calcul du résidu et du facteur de résidu (RF). - Correction des volumes mensuels et annuels estimés avec le facteur de résidu. Visuellement, le processus d'allocation peut être reproduit comme suit: |
| --- | --- |

Month M

RLP1

Infeed

TBA

RLP0

Residu

SMR3/SMR1

RMV/EMV/EAV TH

RLP2

RMV/

EMV/

EAV EX

RMV/EMV/EAV

HI/LO

RLP1’

(Pseudo) AMR

LOSSES

Figure 32 -  Allocation Electricity v1.1

##### Specificiteiten van de volumes iRMV, iEAV en iEMV – Spécificités des volumes iRMV, iEAV et iEMV

| Specificiteiten van de iEAV-volumes Alvorens de geschatte volumes aan de hand van de curves kunnen worden verdeeld, moet de maandelijkse bijdrage voor de maand M van de toegangspunten met jaarlijkse opname gekend zijn. Afhankelijk van de Time-of-Use wordt een RLP0N-curve (ToUS TH, ToUS HI en ToUS LO), bepaald per DGO, of een SLP EX-curve (ToUS EX), bepaald op federaal niveau, gebruikt om de jaarlijkse geschatte standaardvolumes te verdelen in maandelijkse geschatte standaardvolumes. Op die volumes wordt een volumecorrectie toegepast via een residufactor. Voortaan zullen we de maandelijkse bijdrage van een iEAV aangepaste met de klimaat correctie factor, een BUMV noemen. Zijnde de formule: | Spécificités des volumes iEAV Avant de pouvoir ventiler les volumes estimés via les courbes, il faut connaître la contribution mensuelle du mois M des points d’accès à relève annuelle. En fonction du time of use, une courbe RLP0N (ToUS TH, ToUS HI et ToUS LO) définie par DGO, ou SLP EX (ToUS EX) définie au niveau Fédéral, sera utilisée afin de répartir les volumes standards estimés annuels en volumes standards estimés mensuels. Une correction de volume via un facteur de résidu sera appliquée à ces volumes. Nous appellerons désormais la contribution mensuelle d’un iEAV corrigée du facteur climatique, un BUMV. Soit la formule : |
| --- | --- |

BUMVToUS, k=iEAVToUS, kt∈Y,ToUSLoad ProfileDGOt*t∈M,ToUSLoad ProfileDGOt. KCFLoad profile (t)

| Met: - Load ProfileDGO (t), de waarde van een profiel bepaald op Y-1 (geldig op het moment van de berekening) op het tijdstip "t" van de Distribution Grid Operator (DGO). Afhankelijk van de Time-of-Use zal een verschillend Load Profile worden gebruikt: - Time-of-Use Settlement HIS/LOS/THS è Profiel RLP0N - Time-of-Use Settlement EXS è Profiel SLP EX (deze curve is federaal en zal niet beschikbaar zijn per DGO) - KCF(t) is de klimaatcorrectiefactor die geldt op het moment "t" voor het toe te passen Load Profile: - Indien een definitieve KCF beschikbaar is, zal deze gebruikt worden; - Indien enkel een voorlopige KCF beschikbaar is, zal deze toch gebruikt worden. Indien de voorlopige KCF wijzigt, wordt geen enkele rectificatie uitgevoerd; - Indien er geen enkele KCF beschikbaar is, wordt een standaard KFC, gelijk aan één, gebruikt. Specificiteiten van de iRMV-volumes: De reële maandelijkse volumes (iRMV) zijn de volumes die gemeten worden over een kalendermaand. Deze volumes worden altijd gemeten voorafgaand aan de allocatieberekening. De reële maandelijkse volumes (iRMV) zijn geen geschatte jaarlijkse/maandelijkse volumes zoals iEAV en iEMV. Het is niet toegestaan om deze volumes te corrigeren met een residufactor. Deze volumes moeten verdeeld worden over de kwartieren van de allocatie, maar hun maandelijks volume moet niet gewijzigd worden. Er moet rekening worden gehouden met de begin- en einddatum van een iRMV-volume. Een iRMV-volume heeft een maximale periode van één kalendermaand, maar deze periode kan ook korter zijn in geval van een scenario in de loop van de maand. Er kunnen dus voor een bepaald toegangspunt meerdere iRMV's zijn gedurende een maand (uiteraard zonder overlapping). Bij de allocatieberekening moet rekening worden gehouden met de periode van de opname. De verdeling over de kwartieren van de allocatie voor een gedeeltelijk iRMV-volume kan alleen gebeuren voor de betrokken kwartieren. In geval van zelf-producerende punten kunnen de iRMV-consumptievolumes berekende waarden zijn, indien de drie termen van de berekening iRMV's (of preciezer) zijn. Indien de bruto productie P wordt opgenomen met een granulariteit per kwartier, maar de hoofdmeter RMV-opnames heeft, dan moeten we in de berekening van de bruto consumptie C, Pt (bruto productie per kwartier) samenvoegen over de maand om het reëel maandelijks volume (iRMV) PM (bruto maandelijkse productie) te verkrijgen en daarna de bruto maandelijkse consumptie daarvan af te leiden. De bruto consumptie (C) die moet worden afgetrokken bij de allocatie wordt als volgt berekend: C (consumptie) = A+ (afname) - A- (injectie) + P (productie) Specificiteiten van de iEMV-volumes: De geschatte volumes komen overeen met punten die maandelijks, maar niet per kalendermaand opgenomen worden (de schatting zal dan een maandelijks volume zijn: iEMV). Deze geschatte volumes worden ook verdeeld, maar deze keer moet er wel een volumecorrectie worden toegepast met een residufactor om zo de te alloceren Infeed te dekken. Voortaan zullen we de iEMV aangepaste met het klimaat correctie factor, een BUMV noemen. | Avec : - Load ProfileDGO (t), la valeur d’un profile défini en Y-1(valable au moment du calcul) au temps « t » du Distribution Grid Operator (DGO). En fonction du Time-of-Use , un load profil différent sera utilisé : - Time-of-Use Settlement HIS/LOS/THS è Profile RLP0N - Time-of-Use Settlement EXS è Profile SLP EX (cette courbe est fédérale et ne sera pas disponible par DGO) - KCF(t) est le facteur de correction climatique valable au moment « t » pour le Load profile appliquable : - Si un KCF définitif est disponible, celui-ci sera utilisé ; - Si un KCF provisoire est uniquement disponible, celui-ci sera tout de même utilisé. Si le KCF provisoire est amené à changer, aucune rectification ne sera effectuée ; - Si aucun KCF n’est disponible, un KCF par défaut, égal à un, sera utilisé. Spécificités des volumes iRMV : Les volumes réels mensuels (iRMV) sont les volumes mesurés sur un mois calendaire. Ces volumes seront toujours mesurés avant le calcul de l’allocation. Les volumes réels mensuels iRMV ne sont pas des estimations comme les estimations annuelles/mensuelles connues comme iEAV et iEMV. Il ne faut pas appliquer à ces volumes de correction avec le facteur de résidu. Ces volumes doivent être ventilés sur les quarts d’heure de l’allolcation, mais leur volume mensuel ne doit pas être modifié. La date de début et la date de fin d’un volume iRMV doivent être prises en compte. Un volume iRMV aura une période maximum d’un mois calendaire, mais peut être plus courte en cas de scénario en cours du mois. Il peut par conséquent y avoir plusieurs iRMV sur un mois pour un point d’accès donné (sans chevauchement bien entendu). La période du relevé doit être prise en compte dans le calcul d’allocation. La ventilation sur les quarts d’heures de l’allocation pour un volume iRMV partiel ne doit se faire que sur les quarts d’heure concernés. Notons que dans le cas de points auto-producteurs, les volumes iRMV de consommation peuvent être des valeurs calculées, si les trois termes du calcul sont des iRMV (ou plus précis). Si la production brute P est relevée avec une granularité quart-horaire mais que le compteur de tête a des relevés RMV, il faudra, dans le calcul de la consommation brute C, globaliser Pt (production brute par quart d’heure) sur le mois pour obtenir le volume réel mensuel iRMV PM (production brute mensuelle), et ensuite en déduire la consommation brute mensuelle. La consommation brute (C) à retrancher en allocation se calcule comme suit: C (consommation) = A+ (prélèvement) - A- (injection) + P (production) Spécificités des volumes iEMV : Les volumes estimés correspondent à des points d’accès relevés à une fréquence mensuelle non calendrier (l’estimation sera alors un volume mensuel: iEMV). Ces volumes estimés seront également ventilés mais, cette fois, il faudra appliquer une correction de volume via un facteur de résidu et ainsi couvrir l’Infeed à allouer. Nous appellerons désormais l’EMV corrigé du facteur climatique, un BUMV. |
| --- | --- |

BUMVToUS, k=iEMVToUS, kt∈M,ToUSLoad ProfileDGOt*t∈M,ToUSLoad ProfileDGOt. KCFLoad profile (t)

| Andere bijzonderheden: Onafhankelijk van het type van de Settlement Method zal de allocatie steeds gebeuren op basis van de masterdata van het toegangspunt. Het geheel van Switches, Move-in, Move-out en andere modules die tijdens de allocatiemaand geregistreerd zijn, zal in de berekening van de allocatie meegenomen worden. Voorbeeld: Maandelijks gelezen toegangspunt met een move-in die geregistreerd is op de15de werkdag van de maand. Indien er geen index gelezen is sinds het begin van de maand, zal de allocatie gebaseerd zijn op een standaard EMV en zal er enkel rekening gehouden worden met het gedeelte van de EMV vanaf de 15de werkdag en niet met het gedeelte van de EMV voor de eerste 15de werkdagen. | Autres particularités : Indépendament du type de Settlement Method (AMR/RMV/EMV/EAV), l’allocation s’effectuera toujours sur base des masterdata du point d’accès. L’ensemble des Switchs, Move-in, Move-out et autres modules enregistrés au cours du mois de l’allocation seront donc pris en compte dans le calcul. Exemple: Point d’accès relevé mensuellement avec move-in enregistré le 15ème jour ouvrable du mois. Dans le cas ou aucun index n’a été relevé depuis le début du mois, l’allocation se basera sur un EMV par défaut et prendra en compte la partie de l’EMV à partir de ce 15ème jour ouvrable et ne prendra pas en compte la partie de cet EMV pour les 15 premiers jours ouvrables. |
| --- | --- |

##### Te alloceren Infeed – Infeed à allouer

| De onderstaande figuur geeft een overzicht van alle uitwisselingen op het energienet: | La figure ci-dessous donne un aperçu de tous les échanges sur le réseau d'énergie : |
| --- | --- |

Figure 33 – Infeed Exchanges v1.0

| Laten we een zelfproducerende installatie nemen met de volgende kenmerken (zie figuur hieronder): - « A+ » de afname en « A- » de injectie (beide gemeten door de hoofdmeter) - « P » de bruto productie (gemeten door de groenestroomteller) - « C » de bruto consumptie, die a priori niet gemeten wordt, maar berekend kan worden: C = A+ - A- + P. Indien het productievolume niet gemeten wordt maar wel het injectievolume, moet volgende formule genomen worden om geen negatief consumptievolume te krijgen: C = A+ - A- + Max (P ; A-). - Voor terugdraaiende meters wordt (A+ - A-) in de formules vervangen door (Gecompenseerde Afname - Gecompenseerde Injectie); - Indien alleen de gecompenseerde afname wordt gecommuniceerd, dan wordt (A+ - A-) in de formules vervangen door (Gecompenseerde Afname). | Considérons ensuite une installation auto-productrice comme suit (voir figure ci-dessous), avec: - « A+ » le prélèvement et « A- » l’injection (mesurés par le compteur de tête) - « P » la production brute (mesurée par le compteur vert) - « C » la consommation brute, à priori non mesurée mais pouvant être calculée: C = A+ - A- + P. Dans le cas ou la production n’est pas mesurée mais que le volume d’injection est mesuré, afin de ne pas obtenir un volume négatif, la formule suivante devra êter appliquée : C = A+ - A- + Max (P ; A-). - Pour des compteurs tournant à l’envers la partie (A+ - A-) dans les formules est remplacée par (Prélèvement compensé – Injection compensée ; - Si seulement le prélèvement compensé est communiqué, la partie (A+ - A-) est remplacée par (Prélèvement compensée). |
| --- | --- |

Figure 34-  Prosumer Configuration v1.0

| Afhankelijk van de configuratiewijze van een zelfproducerend punt (prosumers), is het niet altijd mogelijk om de volledige bruto productie te alloceren. De verschillende gevallen van prosumers zijn: - In geval van compensatie of valorisatie van een klassieke meter, komen de productie "P", die is ingevoerd in de Infeed en de productie-allocatie, en de consumptie "C", die is ingevoerd in de consumptie-allocatie, niet overeen met de werkelijk vermarkte volumes t.o.v. de eindklant. Doordat de werkelijke vermarkte volumes t.o.v. de eindklant niet onderscheiden kunnen worden per energierichting, laat het profiel dat wordt gebruikt om de resultaten te splitsen, een correcte verdeling van de volumes niet toe. Deze impact wordt gecorrigeerd in het kader van het proces reconciliatie van de compensatie. Zie het document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation of Compensation. Merk op dat in het geval het productievolume niet gemeten wordt en er geen SPP beschikbaar is voor de betreffende soort productie (bijvoorbeeld een windmolen, WKK,…) er nog steeds een geompenseerd of gevaloriseerd volume gebruikt wordt in de allocatie. - In geval van compensatie of valorisatie van een slimme meter worden de volume “A-“ toegevoegd aan de InfeedTBA. - In geval van (beperkte) vermarkting van de productie komen de productie "P", die is ingevoerd in de Infeed, en de consumptie "C", die is ingevoerd in de allocatie, overeen met de werkelijk vermarkte volumes t.o.v. de eindklant. - In geval van (beperkte) vermarkting van de injectie worden de volume “A-“ toegevoegd aan de InfeedTBA. De meetgegevens per kwartier voor productie kunnen op verschillende manieren worden verkregen, afhankelijk van het type configuratie: - Voor klassieke meters beheerd door de DGO, indien een RMV, iEMV of iEAV beschikbaar is, wordt de productie berekend door het gekende volume te verdelen per kwartier met behulp van een SPPex-post-profiel: - Indien een RMV beschikbaar is: PNon Contt=RMVkP*SPPEx-post (t)t∈MSPPEx-post (t) - Anders, indien een EMV beschikbaar is: PNon Contt=iEMVkP*SPPEx-post (t)t∈MSPPEx-post (t) - Anders, indien een EAV beschikbaar is: PNon Contt=iEAVkP*SPPEx-post (t)t∈YSPPEx-post (t) - Voor de meters die toebehoren aan de klant, worden de meetgegevens nooit gebruikt voor de Settlement. De productie per kwartier wordt dan berekend aan de hand van het vermogen van de omvormer van de toegangspunten en een SPPex-post-profiel per DGO. Hetzij: PNon SMt=Convertor Powerk*SPPEx-post (t) - Als de DNB de technische gegevens niet kent, worden geen waarden in aanmerking genomen voor de Settlement en wordt het toegangspunt beschouwd als een toegangspunt zonder lokale productie. De meetgegevens per kwartier voor injectie, , kunnen op verschillende manieren worden verkregen, afhankelijk van het type configuratie: - Voor de meters beheerd door de DGO met settlement methode non-profiled (AMR, SMR3, SMR1)worden de kwartierwaarden gewoon overgenomen in de InfeedTBA. - Voor niet-continue meters beheerd door de DGO met een profiled settlement methode, indien een RMV, iEMV of iEAV beschikbaar is, wordt de injectie berekend door het gekende volume te verdelen per kwartier met behulp van een SPPex-post-profiel: - Indien een RMV beschikbaar is: A-Non Contt=RMVkA-*SPPEx-post (t)t∈MSPPEx-post (t) - Anders, indien een EMV beschikbaar is: A-Non Contt=iEMVkA-*SPPEx-post (t)t∈MSPPEx-post (t) - Anders, indien een EAV beschikbaar is: A-Non Contt=iEAVkA-*SPPEx-post (t)t∈YSPPEx-post (t) De te alloceren Infeed (Infeed To Be Allocated) per Distribution Grid Operator kan als volgt worden berekend: | Selon le mode de configuration d’un point auto-producteur (prosumers), il n’est pas toujours possible d’allouer la totalité de la production brute. Les différents cas des prosumers sont les suivants: - Dans le cas de la compensation ou de la valorisation, la production « P » introduite dans l’Infeed et l’allocation de production et la consommation « C » introduite dans l’allocation de consommation ne correspondent pas aux volumes réellement commercialisés vis-à-vis du client final. Puisque les volumes réellement commercialisés vis-à-vis du client final ne peuvent pas être distingués par direction, le profil utilisé pour répartir le résultat ne permet pas une répartition correcte des volumes. Cet impact est corrigé dans le cadre du processus de réconciliation de la compensation. Voir le document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation of Compensation. Notez que dans le cas où le volume de production n’est pas mesuré et il n'y a pas de SPP disponible pour le type respectif de la production (par exemple, une éolienne, CHP, ...), un volume compensé ou valorisé sera toujours utilisé dans l'allocation. - Dans le cas de la commercialisation (contrainte) de la production, la production « P » introduite dans l’Infeed et la consommation « C » introduite dans l’allocation correspondent aux volumes qui sont réellements commercialisés vis-à-vis du client final. - Dans le cas de la commercialisation (contrainte) de l’injection, la production « P » et la consommation « C » ne correspondent pas aux volumes réellement commercialisés vis-à-vis du client final qui sont l’injection et le prélèvement. Dans cette situation, il faut donc retrancher l’autoconsommation (P - A-) qui n’est pas commercialisée. Dans le cas de la commercialisation (contrainte) de l’injection, les volumes sont commercialisés par deux Balance Suppliers différents.. On allouera alors les volumes d’injection « A- » et de prélèvement « A+ » pour ce service. Le volume « A- » est introduit dans l’infeed. Les données de comptage quart-horaires de production peuvent être obtenues de différentes manières en fonction du type de configuration : - Pour les compteurs détenus par le DGO et relevés par quart d’heure (y compris les compteurs intelligents), les valeurs quart-horaires sont reprises telles quelles dans l’InfeedTBA. - Pour les compteurs non-continus détenus par le DGO, si un RMV, iEMV ou iEAV est disponible, la production est calculée en applicant une courbe SPPex-post au volume connu: - Si un RMV est disponible: PNon Contt=RMVkP*SPPEx-post (t)t∈MSPPEx-post (t) - Sinon, si un EMV est disponible: PNon Contt=iEMVkP*SPPEx-post (t)t∈MSPPEx-post (t) - Sinon, si un EAV est disponible: PNon Contt=iEAVkP*SPPEx-post (t)t∈YSPPEx-post (t) - Pour les compteurs appartenant au client, les données de comptages ne servent jamais au Settlement. La production par quart d’heure est alors calculée moyennant les puissances de l’onduleur des points d’accès et un profil SPPex-post par DGO. Soit : PNon SMt=Convertor Powerk*SPPEx-post (t) - Si les données techniques ne sont pas connues du GRD, aucunes valeurs n’est prises en compte dans le Settlement et le pointd a’ccès est considéré comme un point d’accès sans production locale. Les données de comptage quart-horaires d’injection, uniquement dans le cas d’un service de commercialisation (contrainte) de l’injection, peuvent être obtenues de différentes manières en fonction du type de configuration : - Pour les compteurs détenus par le DGO et relevés par quart d’heure, les valeurs quart-horaires sont reprises telles quelles dans l’InfeedTBA. - Pour les compteurs non-continus détenus par le DGO, si un RMV, iEMV ou iEAV est disponible, l’injection est calculée en applicant une courbe SPPex-post au volume connu: - Si un RMV est disponible: A-Non Contt=RMVkA-*SPPEx-post (t)t∈MSPPEx-post (t) - Sinon, si un EMV est disponible: A-Non Contt=iEMVkA-*SPPEx-post (t)t∈MSPPEx-post (t) - Sinon, si un EAV est disponible: A-Non Contt=iEAVkA-*SPPEx-post (t)t∈YSPPEx-post (t) L'Infeed à allouer (Infeed To Be Allocated) par Distribution Grid Operator peut donc être calculé comme suit: |
| --- | --- |

InfeedTBAt= TSOINt-TSOOUTt+DGOINt- DGOOUTt+LPTBAt

| Met: - TSOIN(t) = Som van de in het net inkomende uitwisselingen met Elia - TSOOUT(t) = Som van de uit het net uitgaande uitwisselingen met Elia - DGOIN(t) = Som van de in het net inkomende uitwisselingen met andere Distribution Grid Operators - DGOOUT(t) = Som van de uit het net uitgaande uitwisselingen met andere Distribution Grid Operators - LPTBA(t) = Som van de totalelokale productie op het net, hieronder vermelde in het column « Production Allocation ». Samengevat moeten de volgende volumes gebruikt worden in de Infeed: | Avec: - TSOIN(t) = Somme des échanges avec Elia entrant sur le réseau - TSOOUT(t) = Somme des échanges avec Elia sortant du réseau - DGOIN(t) = Somme des échanges avec d’autres Distribution Grid Operator entrant sur le réseau - DGOOUT(t) = Somme des échanges avec d’autres Distribution Grid Operator sortant du réseau - LPTBA(t) = Somme des productions locales totales, mentionées ci-dessous sur le réseau dans la colone « Production Allocation ». En résumé, les volumes suivants seront utilisés dans l’Infeed et l’allocation: |
| --- | --- |

Figure 35 – Summary volumes in Infeed and Allocation v1.2

| Opmerking : Voor de klassieke SDP configuraties « Pure productie », « Compensatie », en« Valorisatie van de injectie »; wanneer het productievolume niet per kwartier wordt gemeten zal de DGO voor fotovoltaïsche lokale productie altijd het SPPex-post profiel gebruiken om de P en C volumes, die bij de allocatie noodzakelijk zijn, te berekenen. Voor andere types lokale productie zal de DGO gecompenseerde (service « Compensatie »), gevaloriseerde (service « Valorisatie van de injectie ») of injectie/afname (service « Beperkte vermarkting van de injectie ») volumes gebruiken. | Remarque : Pour les AP configuration « Production pure », « Compensation » et « Valorisation de l’injection » , lorsque le volume de production n’est pas mesuré par quart d’heure, pour les productions locales photovoltaïques, le GRD utilisera toujours le profil SPPex-post pour calculer les volumes P et C nécessaires dans l’allocation. Pour les autres types de productions locales, le GRD utilisera les volumes compensés (service « Compensation »), valorisés (service « Valorisation de l’injection ») ou d’injection/prélèvement (service « Commercialisation contrainte de l’injection »). |
| --- | --- |

##### Netverliezen – Pertes du reseau

| De Distribution Grid Operators bepalen de netverliezen (Losses). Deze gedocumenteerde methodiek is te verkrijgen bij de Distribution Grid Operator op eenvoudig verzoek. De bepaling van de netverliezen kan enerzijds worden berekend als een vast percentage van de infeed (bruto of netto) en anderzijds als de delta berekening tussen de netto infeed en de afname. In het geval van de delta berekening wordt het percentage van de netverlies berekening op 0% gezet, is het berekende residu gelijk aan de netverliezen en is de residufactor steeds gelijk aan 1. De netverliezen omvatten alle elektrotechnische verliezen op een distributienet die in aanmerking komen voor de allocatie. De verliezen kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën: - Verliezen in de distributiekabels van het middenspanningsnet; - Magnetiseringsverliezen in middenspannings- / laagspanningstransformatoren; - Belastingsverliezen (koper) van de middenspannings- / laagspanningstransformatoren; - Verliezen in de distributiekabels van het laagspanningsnet; - Diverse distributieverliezen (contacten, smeltstukken, …). Wanneer de netverliezen worden berekend als de delta berekening tussen de netto infeed en de afname worden naast de elektronische netverliezen ook de andere verschillende oorzaken van het residu als netverlies beschouwd (zie sectie 4.4.3.5.9 berekening van het residu). De netverliezen zijn voor rekening van de Distribution Grid Operators en worden door deze partijen aangekocht bij de Balance Supplier van netverliezen, omdat zij: - de meeste informatie hebben om te bepalen of er ergens een verdacht verbruik plaatsvindt; - financieel gestimuleerd worden om ongeïdentificeerd verbruik op te sporen en op te lossen; - de netverliezen kunnen verwerken in de distributienettarieven (gesocialiseerd), aangezien netverliezen oncontroleerbare kosten zijn. Merk op dat de dagelijkse niet-gevalideerde netverliezen verstuurd worden als een tijdsreeks van een (fictief) toegangspunt met een klassieke meter en continue opname. De verliezen zijn definitief zodra de allocatie is berekend. Deze definitieve waarden worden opgenomen als een deel van de allocatie en worden ook afzonderlijk verstuurd voor controledoeleinden op het moment dat de allocatieresultaten worden verstuurd als een tijdsreeks (ME-INT-13). | Les Distribution Grid Operators déterminent les pertes de réseau (Losses). Cette méthodologie documentée peut être obtenue sur simple demande auprès du Distribution Grid Operator. Les pertes de réseau comprennent toutes les pertes électriques techniques sur un réseau de distribution entrant en ligne de compte pour l'allocation. Les pertes peuvent être subdivisées en plusieurs catégories: - Pertes dans les câbles de distribution du réseau moyenne tension; - Pertes de magnétisation dans les transformateurs moyenne tension / basse tension; - Pertes de charge (cuivre) des transformateurs moyenne tension / basse tension; - Pertes dans les câbles de distribution du réseau basse tension; - Pertes de distribution diverses (prises, fusibles, ...). Les pertes de réseau sont pour le compte des Distribution Grid Operators et sont achetées par ces parties auprès du Balance Supplier des pertes de réseau, parce qu'elles: - possèdent la plupart des informations pour déterminer s'il y a une consommation suspecte quelque part; - sont encouragées financièrement à détecter et résoudre les cas de consommation non identifiée; - peuvent intégrer les pertes de réseau dans les tarifs de distribution (socialisés) attendu que les pertes de réseau représentent des coûts incontrôlables. Notez que les pertes de réseau quotidiennes non validées sont envoyées comme une série temporelle d'un point d'accès (fictif) avec un compteur classique, relevé continu. Dès que l’allocation est calculée, les pertes sont définitives. Ces valeurs définitives sont reprises comme une partie de l'allocation, mais seront également envoyées séparément à des fins de contrôle au moment d’envoi des résultats d’allocation comme une série temporelle (ME-INT-13). |  |
| --- | --- | --- |

##### Berekening van de basis Real Load Profile curve (RLP0) – Calcul du Real Load Profile de base (RLP0)

| Het startpunt is de curve "te alloceren Infeed" bepaald per Distribution Grid Operator min de netverliezen (Losses). Van deze curve worden de kwartierwaarden van de AMR- en pseudo-AMR (de niet gemeten toegangspunten zonder meters, zoals deze met een vlak of getrapt profiel, zoals de openbare verlichting) toegangspunten gealloceerd aan de Balance Responsible Party's/Balance Suppliers die actief zijn op de betrokken punten, verdeeld over de kwartieren van de maand M. De curve die verkregen wordt door van de te alloceren Infeed de verliezen en deze kwartierwaarden af te trekken, is de RLP0-curve, uitgedrukt in kwartierwaarden: | Le point de départ est la courbe d‘Infeed à allouer définie par Distribution Grid moins les pertes (Losses) du réseau. De cette courbe les valeurs quart-horaires des points d’accès mesurés par des compteurs AMR et pseudo-AMR (les points d’accès non mesurés, p.ex. avec un profils plats et en escaliers, comme l’éclairage public) sont allouées aux Balance Responsible Party/Balance Suppliers actifs sur les points concernés durant les quarts d’heure du mois M. La courbe obtenue en retranchant à l’Infeed à allouer, les pertes et ces valeurs quart-horaires est nommée la courbe RLP0, exprimée en valeurs quart-horaires. |
| --- | --- |

RLP0DGOt= InfeedTBAt- Losses (t)-(AMR (t)+PseudoAMRt)

| Met: - AMR(t) = het totale volume van de toegangspunten van klassieke, continu opgenomen meters, in scope voor de allocatieberekening voor een bepaalde Distribution Grid Operator - PsuedoAMR (t) = het totale volume van de niet gemeten toegangspunten, in scope van de allocatieberekening voor een bepaalde Distribution Grid Operator - Losses (t) = energieverliezen in verband met het transport van de energie, die overeenkomen met een vast percentage van de Infeed. Deze curve zal niet beïnvloed worden door de roll-out van slimme meters. Ze vertegenwoordigt een min of meer stabiel meterpark. | Avec: - AMR (t) = le volume total des points d'accès des compteurs classiques, relevés continu, en scope du calcul d’allocation pour un Distribution Grid Operator - PsuedoAMR (t) = le volume total des points d'accès non-mesurés, en scope du calcul d’allocation pour un Distribution Grid Operator - Losses (t) = Pertes d’énergie liées au transport de l’énergie et qui correspond à un pourcentage fixe de l’infeed. Il est clair que cette courbe ne sera pas impactée par le roll-out des compteurs intelligents. Elle représente un parc de compteurs plus ou moins stable. |
| --- | --- |

Figure 36- Calculation Process - RLP0 v1.1

##### Berekening van de Real Load Profile curve 1 (RLP1) – Calcul de la courbe Real Load Profile 1 (RLP1)

| Vervolgens worden de kwartierwaarden gemeten door slimme meters en in settlement methode NonProfiled SMR3 of NonProfiled SMR1 toegewezen aan de Balance Responsible Party's/Balance Suppliers die op de betrokken punten actief zijn tijdens de kwartieren (t) van de maand M. Al deze kwartierwaarden moeten daarna (per kwartier) worden afgetrokken van de eerste RLP0-curve. De curve die verkregen wordt door aftrek van deze waarden, noemen we de RLP1-curve, uitgedrukt in kwartierwaarden: | Ensuite, les valeurs quart-horaires mesurées par des compteurs intelligents en Régime 3 (SMR3, fréquence de facturation gridfee mensuelle ou annuelle) sont allouées aux Balance Responsible Party/Balance Suppliers actifs sur les points concernés durant les quarts d’heure (t) du mois M. Toutes ces valeurs quart-horaires doivent être retranchées (par quart d’heure) de la première courbe RLP0. La courbe obtenue en retranchant ces valeurs est nommée la courbe RLP1, exprimée en valeurs quart-horaires. |
| --- | --- |

RLP1DGOt= RLP0DGOt-SMR3t-SMR1(t)

| Waarbij SMR3(t)+SMR1(t) het totale volume is per kwartier van de slimme meters met settlement methode NonProfiled SMR3 of NonProfiled SMR1in scope van de allocatieberekening voor een bepaalde Distribution Grid Operator. | Avec SMR3 (t), le volume total par quart d’heure des compteurs intelligents avec un régime de comptage 3 en scope de l’allocation pour un Distribution Grid Operator. |
| --- | --- |

Month M

RLP1

Infeed

TBA

RLP0

SMR3/SMR1

(Pseudo) AMR

LOSSES

Figure 37-  Calculation Process - RLP1 v1.1

|  | Dans le cas de points auto-producteurs, ces valeurs par quart d’heure peuvent être des valeurs calculées sachant que la consommation brute à retrancher en allocation se calcule comme suit: C = A+ - A- + P. - Si les trois termes du calcul comportent des valeurs quart-horaires, le résultat sera également en quart-horaire. Il faut pour cela que le compteur vert mesure la production brute P avec une granularité quart-horaire et que le compteur de tête, soit un compteur intelligent en régime 3 ou un compteur AMR. - Le cas échéant, le volume C calculé sera réparti en valeurs quart horaires selon le profil défini par le Time-of-Use Settlement. |
| --- | --- |

##### Verdeling per kwartier van de volumes Exclusief nacht volgens de curve SLP EX en berekening van de tweede curve Real Load Profile (RLP1') – Ventilation par quart d’heure des volumes Exclusif Nuits suivant la courbe SLP EX et calcul de la deuxième courbe Real Load Profile (RLP1’)

| In functie van de beschikbaarheid worden de reële (iRMV) of geschatte volumes per maand 'iEMV) voor de Time-of-Use Settlement EX (Exclusief nacht) verdeeld per kwartier volgens de genormaliseerde curve SLP EX. Als alle volumes van de toegangspunten van het type ToU Settlement EX zijn verdeeld, verkrijgt men een Bottom-Up (BU) volume voor de allocatieperiode. De som van deze Bottom-Up waarden per kwartier wordt dan afgetrokken van de curve RLP1 om een nieuwe curve te verkrijgen (RLP1'). De curve die verkregen wordt door aftrek van deze waarden, noemen we de RLP1’-curve. Deze wordt uitgedrukt in kwartierwaarden. | En fonction de la disponibilité, les volumes réels (iRMV) ou estimés par mois (iEMV) pour les Time-of-Use Settlement EX (Exclusive Nuit) sont ventilés par quart d’heure suivant la courbe normalisée SLP EX. Une fois que tous les volumes des points d’accès de type ToU Settlement EX sont ventilés, on obtient un volume Bottom-Up (BU) pour la période d’allocation. On retranche la somme de ces valeurs Bottom-Up par quart d’heure de la courbe RLP1 pour obtenir une nouvelle courbe RLP1’. La courbe obtenue en retranchant ces valeurs est nommée la courbe RLP1’, exprimée en valeurs quart-horaires. |
| --- | --- |

RLP1'DGOt= RLP1DGOt-BUEMV,  EXt-BURMV, EXt-BUEAV, EXt

| Opmerking: De berekening van de Bottom-Up (BU) volumes wordt beschreven in sectie 4.5. | Remarque : Les calculs des volumes Bottom-Up (BU) sont décrits à la section 4.5. |
| --- | --- |

Month M

RLP1

Infeed

TBA

RLP0

SMR3/SMR1

RMV/

EMV/

EAV EX

RLP1’

(Pseudo) AMR

LOSSES

Figure 38-  Calculation Process - RLP1bis v1.0

##### Verdeling per kwartier van de volumes High (HI) en Low (LO) volgens de curve RLP1' en berekening van de derde Real Load Profile-curve (RLP2) – Ventilation par quart d’heure des volumes High (HI) et Low (LO) suivant la courbe RLP1’ et calcul de la troisième courbe Real Load Profile (RLP2)

| In functie van de beschikbaarheid worden de reële (iRMV) of geschatte volumes per maand (iEMV) voor de Time-of-Use Settlement High en Low verdeeld per kwartier volgens de curve RLP1'. Als alle volumes van de toegangspunten van het type ToU Settlement High en Low zijn verdeeld, verkrijgt men een Bottom-Up (BU) volume voor de allocatieperiode. De som van deze Bottom-Up waarden per kwartier wordt dan afgetrokken van de curve RLP1' om een nieuwe curve te verkrijgen (RLP2). De curve die verkregen wordt door aftrek van deze waarden, noemen we de RLP2-curve. Deze wordt uitgedrukt in kwartierwaarden. | En fonction de la disponibilité, les volumes réels (iRMV) ou estimés par mois (iEMV) pour les Time-of-Use Settlement High et Low sont ventilés par quart d’heure suivant la courbe RLP1’. Une fois que tous les volumes des points d’accès de type ToU Settlement High et Low sont ventilés, on obtient un volume Bottom-Up (BU) pour la période d’allocation. On retranche la somme de ces valeurs Bottom-Up par quart d’heure de la courbe RLP1’ pour obtenir une nouvelle courbe RLP2. La courbe obtenue en retranchant ces valeurs est nommée la courbe RLP2, exprimée en valeurs quart-horaires. |
| --- | --- |

RLP2DGOt= RLP1'DGOt-BUEMV,  HI/LOt-BURMV, HI/LOt-BUEAV, HI/LOt

| Opmerking: - De berekening van de Bottom-Up (BU) volumes wordt beschreven in sectie 4.5. - Indien de RLP2 voor een specifieke DGO negatief blijkt te zijn voor bepaalde kwartieren dan wordt er een federale RLP2 curve berekend. Deze curve is de som van de hierboven berekende RLP2 van alle DGO’s. Indien deze curve negatief is voor bepaalde kwartieren dan worden de negatieve kwartieren van de RLP2 curves per DGO aan nul gelijk gesteld en zo meegenomen in de verdere berekeningen. | Remarque : - Les calculs des volumes Bottom-Up (BU) sont décrits à la section 4.5. - Si le RLP2 pour un DGO spécifique serait négative pour un quart d’heure donné alors une courbe RLP2 féderale est calculée. Cette courbe est la somme des RLP2 de tous les DGO. Si cette courbe est négative pour certains quart d’heures alors les quart d’heures négatives des courbes RLP2 par DGO sont mises à zero et sont utilisées comme ça dans les calculs. |
| --- | --- |

Month M

RLP1

Infeed

TBA

RLP0

SMR3/SMR1

RLP2

RMV/

EMV/

EAV EX

RMV/EMV/EAV

HI/LO

RLP1’

(Pseudo) AMR

LOSSES

Figure 39 - Calculation Process - RLP2 v1.1

##### Verdeling per kwartier van de volumes Total Hour (TH) volgens de curve RLP2 – Ventilation par quart d’heure des volumes Total Hour (TH) suivant la courbe RLP2

| In functie van de beschikbaarheid worden de reële (iRMV) of geschatte volumes per maand (iEMV) voor de Time-of-Use Settlement Total Hours verdeeld per kwartier volgens de curve RLP2. Als alle volumes van de toegangspunten van het type ToU Settlement Total Hour zijn verdeeld, verkrijgt men een Bottom-Up (BU) volume voor de allocatieperiode. De berekening van de Bottom-Up (BU) volumes wordt beschreven in sectie 4.5 | En fonction de la disponibilité, les volumes réels (iRMV) ou estimés par mois (iEMV) pour les Time-of-Use Settlement Total Hours sont ventilés par quart d’heure suivant la courbe RLP2. Une fois que tous les volumes des points d’accès de type ToU Settlement Total Hour sont ventilés, on obtient un volume Bottom-Up (BU) pour la période d’allocation. Les calculs des volumes Bottom-Up (BU) sont décrits à la section 4.5. |
| --- | --- |

Month M

RLP1

Infeed

TBA

RLP0

Residu

SMR3/SMR1

RMV/EMV/EAV TH

RLP2

RMV/

EMV/

EAV EX

RMV/EMV/EAV

HI/LO

RLP1’

(Pseudo) AMR

LOSSES

Figure 40 -  Allocation Electricity v1.1

##### Berekening van het residu en correctie van de maandelijkse en jaarlijkse geschatte volumes – Calcul du résidu et correction des volumes estimés mensuels et annuels

| De volgende stap van de allocatieberekening per toegangspunt bestaat uit het bepalen van het residu. Het residu vertegenwoordigt de energie die per kwartier niet of teveel in rekening gebracht wordt via bovenstaande profielen. Het residu kan positief of negatief zijn. Het residu wordt berekend door de Bottom-up Total Hour volumes van de RLP2 curve af te trekken en dit per kwartier. | L’étape suivante du calcul de l’allocation par point d’accès consiste à déterminer le résidu. Le résidu représente l'énergie qui n'est pas ou trop portée en compte par quart d’heure à travers les profils ci-dessus. Le résidu peut être positif ou négatif. Le résidu est calculé en déduisant les volumes Bottom-up Total Hour de la courbe RLP2, et ce par quart d'heure. |
| --- | --- |

Residut= RLP2DGOt-BUEMV,  THt-BURMV, THt -BUEAV, THt

| Opmerking: De berekening van de Bottom-Up (BU) volumes wordt beschreven in sectie 4.5. Een grote absolute waarde van het residu kan verschillende oorzaken hebben, en moet ook geëvalueerd worden: - Verkeerde of ontbrekende meetresultaten, slechte schattingen, fraude, etc.; - Ontbrekende gegevens voor toegangspunten zoals Distribution Grid Operator, Balance Supplier, Balance Responsible Party, waardoor een aantal toegangspunten niet meegenomen worden in de berekeningen van de allocatie (komen in de inconsistentielijst terecht); - Afnamepunten/productiepunten die niet geregistreerd zijn en dus niet gemeten worden en ook niet meegerekend worden in het allocatieproces; - Het Real Load Profile komt niet overeen met het werkelijke afnamepatroon voor grote groepen toegangspunten; - Genormaliseerde volumes iEAV en iEMV die sterk afwijken van de reële volumes voor grote groepen aansluitingspunten; - Geschatte productievolumes die sterk afwijken van de reële productievolumes voor grote groepen van aansluitingspunten; - De berekening van de netverliezen. Om de Infeed te dekken, moeten de geschatte volumes worden gecorrigeerd door een residufactor, onafhankelijk van de Time-of-Use Settlement. De residufactor wordt als volgt berekend: | Remarque : Les calculs des volumes Bottom-Up (BU) sont décrits à la section 4.5. Une valeur absolue élevée du résidu peut avoir différentes causes et doit être évaluée : - Résultats de comptage erronés ou manquants, mauvaises estimations, fraude, etc.; - Les données manquantes pour les points d'accès, comme le Distribution Grid Operator, le Balance Supplier, le Balance Responsible Party, faisant en sorte qu'un certain nombre de points d'accès ne sont pas intégrés dans les calculs de l'allocation (arrivent dans la liste des inconsistances); - Points de consommation/production qui ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas mesurés ni repris dans le processus d'allocation; - Le Real Load Profile ne correspond pas au modèle de consommation réel pour de grands groupes de points d'accès; - Volumes iEAV et iEMV normalisés qui s'écartent fortement des volumes réels pour grands groupes de points de raccordement; - Volumes de production estimés qui s'écartent fortement des volumes de production réels pour grands groupes de points de raccordement; - Le calcul des pertes de réseau. Pour couvrir l’Infeed, il faut corriger les volumes estimés par un facteur de résidu, indépendament du Time-of-Use Settlement. Le facteur de résidu est calculé comme suit : |
| --- | --- |

Residu Factort= Résidu t+BUEMV,  ToUt+BUEAV,  ToUtBUEMV,  ToUt+BUEAV,  ToUt

| De geschatte volumes iEMV (onafhankelijk van de ToU Settlement) worden gecorrigeerd door hun initiële verdeling BUiEMV,k te vermenigvuldigen met de residufactor per kwartier om het allocatievolume per toegangspunt, top-down volumes (TD), te verkrijgen. Hetzij: | Les volumes estimés iEMV (indépendament du ToU Settlement) seront corrigés en multipliant leur ventilation BUiEMV,k initiale par le facteur de résidu par quart d’heure pour obtenir le volume d’allocation, volumes top-down (TD), par point d’accès. Soit : |
| --- | --- |

TDEMV, ToUt=BUEMV, ToUt*RF(t)

TDEAV,  ToUt=BUEAV,ToUt*RF(t)

| De te alloceren Infeed die diende als vertrekpunt van de allocatieberekening is nu gedekt door alle allocatievolumes van de maand M. De allocatievolumes per toegangspunt worden opgeslagen. De Balance Supplier kan deze gedetailleerde gegevens vervolgens gebruiken om de resultaten van de allocatie te controleren. | L’Infeed à allouer qui a servi de point de départ au calcul de l’allocation est maintenant couvert par tous les volumes d’allocation du mois M. Ces volumes d’allocation par point d’accès sont stockés. Le Balance Supplier pourra ensuite utiliser ces données détaillées pour contrôler les résultats de l’allocation. |
| --- | --- |

| NF=t∈(Y-1)RLP0Mtt∈(Y-1) RLP0Nt*KCFt EFt=RLP0MtRLP0Nt*KCFt*NF | NF=t∈(Y-1)RLP0Mtt∈(Y-1) RLP0Nt*KCFt EFt=RLP0MtRLP0Nt*KCFt*NF |
| --- | --- |

##### Bepaling van de PBO door de Transport System Operator bij de maandelijkse allocatie – Détermination du PBO par la Transport System Operator lors de l’allocation mensuelle

| Alvorens de Transport System Operator het PBO rapport kan opstellen, moeten de totale allocatievolumes aan hem ter beschikking gesteld worden. Eens deze gegevens beschikbaar zijn, kunnen de waarden voor het PBO rapport berekend worden door de Transport System Operator. Het verschil tussen de Infeed bepaald door de Transport System Operator voor een bepaalde Distribution Grid Operator en de allocatie beheerd door de Settlement Responsible voor deze Distribution Grid Operator wordt als volgt berekend: | Avant que le Transport System Operator puisse générer le rapport PBO, les volumes d'allocation totaux doivent être mis à sa disposition. Dès que ces données sont disponibles, le Transport System Operator peut calculer le données pour le rapport PBO. La différence de l’Infeed pour un Distribution Grid Operator donné déterminée par le Transport System Operator, et l’allocation (volumes Top-Down) pour ce Distribution Grid Operator gérée par le Settlement Responsible est calculée via: |
| --- | --- |

Delta M= Totaal InfeedDGOM-Net lossesM-pseudoAMRM-SMR3M-SMR1(M)-BURMV,   DGOM-TD EMV,   DGOM-TDEAV,   DGOM

| Gezien in principe de allocatie de Infeed volledig dekt zal bij onvolledige dekking van de Infeed er nagegaan worden of een allocatie re-run noodzakelijk is. Zie 4.4.5.5.2 voor meer details betreffende de re-run parameters. Het delta volume dat uit het PBO rapport resulteert wordt door de Settlement Responsible via de Balance Supplier in rekening gebracht van de Distribution Grid Operator. | Dans la mesure où, en principe, l'allocation couvre totalement l'Infeed, il conviendra de se demander en cas de couverture incomplète de l'Infeed si un re-run d’allocation est nécessaire. Voir la section 4.4.5.5.2 pour plus de détails concernant les paramètres de re-run. Le volume delta résultant d’un PBO est régularisé par le Settlement Responsible via le Balance Supplier du Distribution Grid Operator. |
| --- | --- |

#### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus (conventions générales sur les processus)

##### Tijdslijn – Ligne du temps

Figure 41 – Timeline Monthly Electricity Allocation v1.2

| - De gevalideerde werkelijke volumes die worden meegenomen in de allocatie (bijv. slimme meters meetregime 3, meetregime 1 en maandvolumes gemeten per kalendermaand) zijn slechts op het einde van de validatieperiode ter beschikking waardoor het berekenen van de RLP curven pas kan starten op (M+1)+20 werkdagen; - De netinvoeding (Infeed Transport System Operator) wordt gevalideerd en door de Transport System Operator ter beschikking gesteld op de datum (M+1)+ 10 werkdagen. - De niet gevalideerde dagelijkse KCF-waarden voor zowel producties als consumptie worden elke dag verstuurd en bevatten alle gegevens voor de dag er voor; - Tussen (M+1)+20 werkdagen en (M+1)+25 werkdagen berekent de Settlement Responsible de maandelijks allocatie. Dan zal als volgt ook de residufactor beschikbaar zijn. - De allocatieresultaten worden uiterlijk (M+1)+25 werkdagen door de Settlement Responsible naar de Transport System Operator verstuurd. - Tussen (M+1)+25 werkdagen en (M+1)+30 werkdagen bezorgt de Transport System Operator een allocatiefeedback aan de Settlement Responsible. - Tussen (M+1)+10 werkdagen en (M+2)+12 werkdagen bezorgt de Transport System Operator dagelijks een PBO aan de Settlement Responsible. - De Settlement Responsible verstuurt de definitieve maandelijkse allocatie uiterlijk (M+1)+30 werkdagen naar de marktpartijen met de allocatiegegevens van maand M. - De Settlement Responsible verstuurt het rapport van de inconsistenties (AIN) uiterlijk (M+1)+30 werkdagen naar de Balance Suppliers. - Ten laatste twee werkdagen na de verzending van de definitieve maandelijkse allocatie wordt er een Market Consultation rapport gepubliceerd op de website van het CMS. | - Les volumes réels validés repris dans l’allocation (p. ex. compteurs intelligents en régime de comptage 3 et volumes mensuels mesurés par mois calendaire) ne sont disponibles qu’à la fin de la période de validation, de sorte que le calcul des courbes RLP ne peut commencer avant (M+1) + 20 jours ouvrables; - L'alimentation du réseau (Infeed Transport System Operator) est validée et mise à disposition par le Transport System Operator à la date de (M+1)+ 10 jours ouvrables; - Les valeurs KCF non-validées journalières pour la production et la consommation sont envoyées chaque jour et contiennent toutes les données pour la veille; - Entre (M+1)+20 jours ouvrables et (M+1)+25 jours ouvrables, le Settlement Responsible calcule l’allocation mensuelle et donc le facteur de résidu sera disponible; - Les résultats d'allocation sont transmis par le Settlement Responsible au maximum le (M+1)+25 jours ouvrables au Transport System Operator; - Entre (M+1)+25 jours ouvrables et (M+1)+30 jours ouvrables, le Transport System Operator transmet un feedback d’allocation au Settlement Responsible; - Entre (M+1)+10 jours ouvrables et (M+2)+12 jours ouvrables, le Transport System Operator transmet un PBO au Settlement Responsible chaque jour; - L'allocation mensuelle définitive est transmise aux parties de marché par le Settlement Responsible au maximum le (M+1)+30 jours ouvrables pour ce qui concerne les données d'allocation du mois M; - Le rapport des inconsistances (AIN) est transmis par le Settlement Responsible au maximum le (M+1)+30 jours ouvrables aux Balance Suppliers; - Au plus tard deux jours ouvrables après l’envoi d’allocation mensuelle définitive, un rapport Market Consultation sera publié sur le web de la CMS. |
| --- | --- |

##### Interacties – Interactions

| Het reconciliatieproces volgt steeds het allocatieproces. De beschrijving hiervan is terug te vinden in het document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation Process. | Le processus de réconciliation suit toujours le processus d’allocation. La description dans ce cas se trouve dans le document UMIG - BR - SE - 02 - Reconciliation Process. |
| --- | --- |

##### Annulaties en correcties - Annulations et corrections

| Correcties van de allocatieresultaten worden spontaan door de Settlement Responsible of via een aanvraag van de marktpartijen (Balance Responsible Party, Transport System Operator, RCO of Balance Supplier) behandeld via een re-run proces. De criteria waarbinnen fouten worden opgenomen in dit proces, worden in meer details besproken in sectie 4.4.5. Merk op dat de allocatieresultaten nooit gerectificeerd zullen worden, enkel een re-run van de allocatie is mogelijk, waarna er nieuwe allocatieresultaten naar de markt zullen verstuurd worden. Daarnaast kan de Balance Supplier steeds een rectificatie aanvragen voor fouten van brongegevens (meetgegevens en masterdata) die hij tijdens de controle ontdekt heeft. Dit staat los van het allocatieproces en is beschreven in het document UMIG - BR - ST - 03 – Rectification. | Les corrections des résultats de l'allocation sont traitées spontanément par le Settlement Responsible ou sur demande des parties du marché (Balance Responsible Party, Transport System Operator, RCO ou Balance Supplier) à travers un processus de re-run. Les critères selon lesquels des erreurs sont enregistrées dans ce processus sont expliqués en détail au point 4.4.5. Notez que les résultats de l’allocation ne seront jamais rectifiés, seul un re-run de l’allocation est possible, après quoi de nouveaux résultats d’allocation seront envoyés au marché. Le Balance Supplier peut toujours demander par la suite une rectification d’erreurs de données sources (données de comptage et Master data) qu’il a découvertes lors du contrôle. Ceci est indépendant du processus d'allocation et est décrit dans le document UMIG - BR - ST - 03 – Rectification. |
| --- | --- |

##### Inputwaarden in de maandelijkse allocatie – Valeurs d’input dans l’allocation mensuelle

| De meetgegevens die nodig zijn voor de maandelijkse allocatie verschillen al naargelang de settlement methode het type volume en service. Wanneer de Settlement Responsible geen (opgenomen of geschatte) meetgegevens ontvangt, kan hij beslissen om vervangingswaarden te gebruiken en deze punten te identificeren zodat de markt weet dat de waarde niet verstuurd is in een Metering-bericht (Util-TS) maar wel geforceerd is door het Settlement-proces. Het toegangspunt zal als dusdanig worden geïdentificeerd met een "flag" (bijvoorbeeld in de lijst van inconsistenties, zonder echter uitgesloten te worden van de allocatieberekening). De ontbrekende gevalideerde kwartierwaarden worden, behalve voor uitzonderlijke gevalen, niet vervangen door vervangingskwartierwaarden. De niet gevalideerde kwartierwaarden zullen dan gebruikt worden in allocatie. De (niet-)toepassing van het residu zal niet worden gewijzigd, ongeacht of er een vervangingswaarde wordt gebruikt of niet. Het gebruik van vervangingswaarden is dus een proces voor uitzonderlijke gevallen dat nuttig kan zijn wanneer bijvoorbeeld een toegangspunt is gelockt of wanneer geen schatting kon worden gemaakt (technisch of ander probleem). Over het algemeen, indien geen iEAV of iEMV kan worden berekend voor toegangspunten zonder reëel lastprofiel, moet een standaardwaarde worden gebruikt. Dit wordt beschreven in het document UMIG - HB - SE - 01 - ExV Calculation. Hieronder vindt u een overzicht van de volumes die nodig zijn voor de maandelijkse allocatie, alsook de verschillende vervangingswaarden die men gebruikt als deze niet beschikbaar zijn (de waarde rechts van het teken ">" wordt gebruikt voor zover de waarde links van datzelfde teken niet beschikbaar is): | Les données de comptage nécessaires pourt l’allocation mensuelle varient en fonction du type de compteur impacté et du type de volume. Dans le cas où aucune donnée de comptage n’est reçue par le Settlement Responsible (lue ou estimée), le SR peut décider d’utiliser des valeurs de remplacement et d’identifier ces points pour que le marché sache que cette valeur n’a pas été envoyée dans un message de Metering (Util-TS) mais a bien été forcée par le processus de Settlement. Le point d’accès sera identifié comme tel via un ‘flag’ (par exemple dans la liste d’inconsistances, sans pour autant être exclu du calcul d’allocation). Les valeurs quart-horaires validées manquantes, sauf cas exceptionnels, ne sont pas remplacées par des valeurs quart-horaires de substitution. Les valeurs quart-horaires non validées seront alors utilisées en allocation. Indépendament de l’utilisation d’une valeur de remplacement l’application ou non du résidu ne sera pas modifié. L’utilisation des valeurs de remplacement est donc un processus pour des cas exceptionnels qui semble utile pour les cas où un point d’accès serait locké, ou qu’une estimation n’a pas pu être faite en metering (problème technique ou autre). De manière générale, si un iEAV ou un iEMV ne peut être calculé pour des point d’accès sans profile de charge réels, c’est une valeur par défaut qu’il faut utiliser. Ceci est décrit dans le document UMIG - HB - SE - 01 – ExV Calculation. Ci-dessous l’ensemble des volumes nécessaires à l’allocation mensuelle ainsi que les différentes valeurs de remplacement utilisées si ces derniers ne sont pas disponibles (La valeur à droite du signe « > » est utilisée pour autant que la valeur à gauche de se même signé n’est pas disponible) : |
| --- | --- |

| SettlementMethod | Afname / Consumptie | Injection | Production |
| --- | --- | --- | --- |
| Non-Profiled AMR | 1/4h (un)validated | 1/4h (un)validated | N/A |
| Non-Profiled SMR 3 | 1/4h (un)validated | 1/4h (un)validated | N/A |
| Non-profiled SMR1 | 1/4h (un)validated | 1/4h (un)validated | N/A |
| Profiled Monthly estimated | EMV Y> EMV Y-1> EMVdef | EMV Y> EMV Y-1> EMVdef | Power *SPPex-Post |
| Profiled Monthly MeterRead | RMV> EMV (Y-1)> EMV (Y-2)> EMVdef | RMV> EMV (Y-1)> EMV (Y-2)> EMVdef | N/A |
| Profiled (Yearly) | EAV>EAVdefault | EAV>EAVdefault | Power *SPPex-Post |

| Samengevat moeten de volgende volumes gebruikt worden in de Infeed en de allocatie: |  |
| --- | --- |

### UMIG – BR –SE – 02.B: Handle Electricity Allocation – II. Control Electricity Allocation By Supplier

#### Scope

Figure 42 - Use Case Diagram - BE-Control Electricity Allocation By Supplier v1.2

#### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| Na ontvangst van de gegevens controleren de Balance Suppliers de allocatieresultaten die de Settlement Responsible verstrekt heeft. Het resultaat van deze controle wordt meegedeeld aan de Settlement Responsible. De Balance Supplier kan de allocatieresultaten controleren op basis van het Push bericht (SE-INT-9) dat door de Settlement Responsible is verstuurd. De Balance Supplier heeft bovendien een extra bron van gegevens om zijn controle uit te voeren, namelijk een bericht met de details van de allocatieresultaten per toegangspunt (SE-INT-10). Dit laatste bevat de details met betrekking tot de allocatieresultaten per dag per Time-of-Use (ToU) Settlement voor een gegeven toegangspunt. | Après avoir reçu les données, les Balance Suppliers vont contrôler les résultats d’allocation fournis par le Settlement Responsible. Le résultat de ce contrôle est communiqué au Settlement Responsible. Le Balance Supplier peut contrôler les résultats de l'allocation sur la base du message Push (SE-INT-9) envoyé par le Settlement Responsible. Le Balance Supplier dispose par ailleurs d'une source de données supplémentaire pour effectuer son contrôle, à savoir un message avec les détails des résultats de l’allocation par point d’accès (SE-INT-10). Ce dernier comprend les détails relatifs aux résultats de l'allocation par jour par Time-of-Use (ToU) Settlement pour un point d'accès donné. |
| --- | --- |

#### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 43 - Activity Diagram - BE-Control Electricity Allocation By Supplier v1.2

#### Procesomschrijving – Description du processus

| In wat volgt worden de verschillende principes en stappen in verband met de controle door de Balance Suppliers op basis van de allocatiewaarden per toegangspunt toegelicht. | Les pages suivantes décrivent les différents principes et étapes dans le cadre du contrôle par les Balance Suppliers sur base des valeurs par point d’accès. |
| --- | --- |

##### Startsignaal – Commence quand

| Na het uitsturen van de geaggregeerde maandelijkse allocatieresultaten naar de Balance Suppliers worden tevens de resultaten per toegangspunt verstuurd. | Après l’envoi des résultats de l’allocation mensuelle vers les Balance Suppliers, les résultats par point d’accès sont également envoyés. |
| --- | --- |

##### Pre-requisities – Prérequis

| De maandelijkse allocatieresultaten zijn beschikbaar | Les résultats de l’allocation mensuelle sont disponibles. |
| --- | --- |

##### Eindigt wanneer – Termine quand

| De marktpartijen die de allocatie ontvangen hebben, hebben tot de laatste dag van M+4 de tijd om te reageren op de allocatieresultaten van de maand (M). Vanaf M+6 ligt de allocatie voor die maand vast en is ze definitief. Dit sub-proces eindigt bijgevolg wanneer de Balance Supplier een controle heeft uitgevoerd binnen bovenstaande termijn op de ontvangen gegevens (met name de allocatie resultaten) en waarbij hij een aanvraag tot re-run heeft ingediend indien nodig. Indien er foutieve brongegevens zijn opgespoord tijdens zijn controle, kan hij een rectificatie request versturen naar de partij die verantwoordelijk is voor deze foutieve brongegevens (meetgegevens of masterdata). Zie daarvoor het document UMIG - BR - ST - 03 – Rectification. | Les parties de marché ayant reçu l’allocation ont jusqu’au dernier jour ouvrable du mois M+4 pour réagir sur les résultats d’allocation du mois (M). L’allocation est figée et définitive pour ce mois dès de M+6. Alors, ce sous-processus se termine quand le Balance Supplier a contrôlé les données reçues avant cette période (notamment les résultats de l’allocation) et a demandé un re-run si nécessaire. S’il détecte des données sources erronées pendant son contrôle, il peut envoyer une demande de rectification à la partie responsable de ces erreurs (données de comptage ou Master data).. Veuillez-vous reporter pour cela au document UMIG - BR - ST - 03 – Rectification. |
| --- | --- |

##### Resultaat – Résultat

| De Balance Supplier heeft een overzicht op de kwaliteit van de allocatieresultaten. In de resultaten per toegangspunt per dag per ToU Settlement die hij heeft ontvangen kan hij ook master data terugvinden zoals de Balance Responsible Party, Settlement Method, Utilization Category (type aanduiding voor een pseudo-AMR), … | Le Balance Supplier a un aperçu de la qualité des résultats de l'allocation. Dans les résultats par point d’accès par jour par ToU Settlement qu’il a reçu, il peut également retrouver des master data comme le Balance Responsible Party, Settlement Method, Utilization Category (désignation du type de pseudo-AMR), … |
| --- | --- |

##### Uitzonderingen – Exceptions

| In het geval van een No-Run, zal de controle op de allocatieresultaten worden uitgesteld. In het geval van een re-run, kunnen de marktpartijen opnieuw een controle uitvoeren op de nieuwe allocatieresultaten. Voor meer details betreffende No-Run en Re-Run, zie sectie 4.4.5. | En cas de No-Run, le contrôle des résultats de l'allocation sera reporté. En cas de re-run, les parties du marché peuvent à nouveau effectuer un contrôle des nouveaux résultats de l'allocation. Pour plus de détails sur le No-Run et le Re-Run, voir point 4.4.5. |
| --- | --- |

##### Verloop – Déroulement

| Het verloop dat hier beschreven wordt betreft de controle per toegangspunt. De Balance Supplier kan hiernaast steeds een controle op de geaggregeerde gegevens uitvoeren indien hij dit wenst. 1. Send Allocation Results by AP (stuur allocatieresultaten per toegangspunt) De Settlement Responsible stuurt de Balance Supplier de allocatieresultaten per toegangspunt per ToU Settlement per dag voor alle toegangspunten van die Balance Supplier die mee opgenomen werden in de maandelijkse allocatie. 2. Receive Detailed Allocation Results (ontvang allocatieresultaten per toegangspunt) De Balance Supplier ontvangt van de Settlement Responsible de allocatievolumes per toegangspunt, per ToU Settlement en per dag. 3. Verify Allocation Results (controleer allocatieresultaten) De Balance Supplier kan op basis van de door hem verkregen gegevens per toegangspunt overgaan tot een controle van het allocatieresultaat op toegangspuntniveau. 4. Send Control Allocation Feedback & Rectification (versturen van allocatie feedback en het eventueel aanvragen van rectificatie) Indien de Balance Supplier fouten of inconsistenties ontdekt kan hij een re-run aanvragen door een feedback bericht te sturen, ten laatste de laatste werkdag van de maand (M+4). Voor meer details betreffende de allocatie re-run criteria die eventueel aanleiding kunnen geven tot een re-run zijn terug te vinden in sectie 4.4.5. Hij kan naast het aanvragen van een re-run ook een rectificatie request sturen naar de partij die verantwoordelijk is voor deze input gegevens (Metering Point Administrator). De processtappen van het rectificatie proces staan beschreven in het document UMIG - BR - ST - 03 – Rectification. De allocation feedback gebeurt via een gestructureerd formulier op het Market Portal (niet via B2B communicatie). Het formulier zal de volgende gegevens bevatten om een geaggregeerd feedback te sturen: - Market Party Involved (Balance Supplier/BRP) - DGO involved - Allocation version number - Market (E) - Allocation month - Additional information (free text) | Le processus décrit ici concerne le contrôle par point d’accès. Mais notons qu’un contrôle sur des resultats agrégés reste toujours possible. 1. Send Allocation Results by AP (envoyer les résultats de l’allocation par point d’accès) Le Settlement Responsible envoie vers le Balance Supplier les résultats de l’allocation par point d’accès par ToU Settlement par jour pour tous les points d’accès de ce Balance Supplier qui étaient inlus dans l’allocation mensuelle. 2. Receive Response (réception d’une réponse) Le Balance Supplier reçoit du Settlement Responsible les volumes d’allocation par point d’accès, par ToU Settlement et par jour. 3. Verify Allocation Results (contrôle des résultats de l'allocation) Le Balance Supplier peut, sur la base des données par point d’accès qu’il a obtenues, procéder à un contrôle du résultat de l’allocation au niveau du point d’accès. 4. Send Control Allocation Feedback & Rectification (envoie du feed-back d’allocation et de la demande éventuelle de rectification) Si le Balance Supplier découvre des erreurs ou inconsistances, il peut demander un re-run en envoyant un message de feed-back, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois (M+4). Pour plus de détails concernant les critères de re-run d’allocation pouvant éventuellement donner lieu à un re-run, voir point 4.4.5. Il peut également envoyer une demande de rectification en plus d’une demande de re-run à la partie responsable de ces données d’input (Metering Point Administrator). Les étapes du processus de rectification sont décrites dans le document UMIG - BR - ST - 03 – Rectification. Le feedback sur l’allocation se fait à l’aide d’un formulaire structuré sur le Market Portal (pas de communication B2B). Les informations suivantes seront communiquées dans le formulaire pour communiquer un feedback au niveau aggrégé: - Market Party Involved (Balance Supplier/BRP) - DGO involved - Allocation version number - Market (E) - Allocation month - Additional information (free text) |
| --- | --- |

#### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus (accords généraux sur les processus)

##### Tijdslijn – Ligne du temps

Figure 44 - Timeline Control Allocation Results by Supplier v1.2

| De definitieve maandelijkse allocatie voor maand M is verzonden door de Settlement Responsible tussen (M+1)+25werkdagen en (M+1)+30 werkdagen. Het controleren van de resultaten op niveau van het toegangspunt of geaggregeerd kan gebeuren op om het even welke moment, zolang de feedback op de controle (re-run aanvraag) maar tijdig ontvangen is (cfr. supra). | L’allocation mensuelle définitive pour un mois M est envoyée par le Settlement Responsible entre (M+1)+25 jours ouvrables et (M+1)+30 jours ouvrables. Le contrôle des résultats de l’allocation au niveau du point d'accès peut se faire à tout moment, tant que le feed-back sur le contrôle (demande re-run) est reçu par le Settlement Responsible en temps opportun (cfr. supra). |
| --- | --- |

### UMIG – BR –SE – 02.B: Handle Electricity Allocation – III. Handle Electricity Allocation Control Results

#### Scope

Figure 45 - Use Case Diagram - BE-Handle Electricity Allocation Control Results v1.1

#### Definitie sub-proces – Définition du sous-processus

| In dit sub-proces worden de criteria en principes besproken rond een mogelijke allocatie re-run voor een bepaalde Distribution Grid Operator. In principe is de allocatie uniek en wordt deze niet gecorrigeerd. Nochtans, indien een partij kan aantonen in zijn feedback bericht dat inconsistenties in de data, waarmee de allocatie berekend werd, bepaalde grenswaarden overschrijden dan zal er eventueel een allocatie re-run van start gaan. Volgende fouten kunnen voorkomen: - Fouten in de te alloceren netinvoeding (InfeedTBA); - Fout op de allocatie verdeling voor een Balance Supplier; - Fout op de allocatie verdeling voor een Balance Responsible Party; Deze fouten kunnen doordringen tot in de allocatie en zullen altijd blijven bestaan gezien de operationele aard van het proces. Als men een fout vindt die aanleiding zou geven tot een re-run van de allocatie is het waardevol om te gaan nakijken wat de impact is van de fout na de residuverdeling. Het is mogelijk dat de foute of ontbrekende volumes via de residuverdeling toch nog bij de juiste partij terechtkomen. Bij het ontdekken van een fout moet er afgestemd worden met de betrokken partijen vooraleer een re-run uit te voeren. Het spreekt immers voor zich dat allocatie re-run kosten met zich meebrengt, zodat een willekeur van een re-run en/of het aanvragen van een re-run beperkt dient te worden. Het principe van één unieke maandelijkse allocatie blijft in elk geval weerhouden. Merk op dat het steeds de Settlement Responsible is die beslist of er al dan niet een re-run van start gaat. In wat volgt lichten we het controle proces van de Balance Supplier toe. Wanneer de Balance Responsible Party echter een fout opmerkt in de allocatieresultaten, zal de feedback hierop steeds via de Balance Supplier verlopen. | Ce sous-processus analyse les critères et principes quant à un possible re-run d’allocation pour un Distribution Grid Operator donné. En principe, l’allocation est unique et n’est pas corrigée. Néanmoins, si une partie peut prouver que des inconsistances dans les données qui ont servies à calculer l’allocation dépassent certaines valeurs limites, il sera procédé à un re-run d’allocation. Les erreurs suivantes peuvent se produire; - Erreurs dans l’alimentation de réseau à allouer (InfeedTBA); - Erreur de répartition de l’allocation pour un Balance Supplier; - Erreur de répartition de l’allocation pour un Balance Responsible Party; Ces erreurs peuvent se répercuter jusque dans l’allocation et subsisteront toujours compte tenu de la nature opérationnelle du processus. En cas de détection d’une erreur susceptible de donner lieu à un re-run de l’allocation, il est utile de vérifier l’impact de l’erreur après la répartition du résidu. Il est possible que la répartition du résidu donne lieu à la production de volumes erronés ou manquants chez la bonne partie. En cas de découverte d'une erreur, il convient de se mettre d’accord avec les parties concernées avant de procéder à un re-run. Il va en effet de soi qu'un re-run d’allocation entraîne des frais, si bien qu'il est préférable de limiter un re-run arbitraire et/ou une demande de re-run. Le principe d’une seule allocation mensuelle est maintenu dans tous les cas. Notons que c’est toujours le Settlement Responsible qui décide d’initier un re-run ou pas. Dans ce qui suit, nous détaillons le processus de contrôle du Balance Supplier. Lorsque le Balance Responsible Party trouve une erreur dans les résultats d’allocation, son feedback passera toujours via le Balance Supplier. |
| --- | --- |

#### Procesverloop – Déroulement du processus

Figure 46- Activity Diagram - BE-Handle Electricity Allocation Control Results v1.0

#### Procesomschrijving – Description du processus

| In wat hierna volgt worden de verschillende etappes en principes betreffende een eventuele allocatie re-run toegelicht. | Les pages qui suivent expliquent les différents principes et étapes dans le cadre d'un éventuel re-run d’allocation. |
| --- | --- |

##### Startsignaal - Commence quand

| Vanaf het moment dat de Settlement Responsible een feedback heeft ontvangen op de allocatieresultaten van een van de marktpartijen, zal hij overgaan tot het analyseren van het feedback bericht. Een feedback met een re-run aanvraag ontvangen is mogelijk tot de derde maand na ontvangst van het allocatiebericht. | À partir du moment où le Settlement Responsible aura reçu un feed-back sur les résultats de l'allocation d'une des parties du marché, il procédera à l'analyse du message de feed-back. La réception d'un feed-back pour demander un re-run est possible jusqu’à 3 mois après l’envoi des résultats de l’allocation aux parties. |
| --- | --- |

##### Pre-requisities – Prérequis

| - De gecontroleerde allocatieresultaten wijzen op een fout voor de allocatie van maand M; - Het betreft allocatieresultaten van de gegevens van maand M; - De Balance Suppliers die een re-run aanvraag sturen, moeten als dusdanig geregistreerd zijn voor de actieve toegangspunten, voor de maand die gealloceerd is, in het Toegangsregister van de Metering Point Administrator. | - Les résultats contrôlés de l'allocation révèlent une erreur pour l'allocation du mois M; - Il s'agit des résultats de l'allocation des données du mois M; - Les Balance Suppliers qui envoient une demande de re-run doivent être enregistrés comme tels pour les points d'accès actifs, pour le mois alloué, dans le Registre d’accès du Metering Point Administrator. |
| --- | --- |

##### Eindigt wanneer - Termine quand

| Het behandelen van de allocatie controle resultaten eindigt wanneer de tijd voor het geven van feedback verstreken is, met name de wachtperiode. Deze wachtperiode van de allocatie is een periode waarin de allocatieresultaten van een welbepaalde maand nog kunnen worden herberekend. Deze periode heeft een vaste duur, ongeacht het aantal reruns, en loopt vanaf het versturen van de gegevens van de oorspronkelijke allocatie tot de eerste werkdag van de 6de maand na de gealloceerde maand. De aanvraag van een eventuele rerun door de Balance Suppliers of de Settlement Responsible gebeurt bijgevolg ten laatste de laatste werkdag van de 4de maand na de gealloceerde maand M. Na deze periode is de allocatie voor die maand M bevroren en definitief. Indien de beslissing genomen is om tot een allocatie re-run over te gaan, zal de Settlement Responsible de andere marktpartijen hiervan op de hoogte brengen via een re-run notificatie. | Le traitement des résultats du contrôle d’allocation se termine quand le délai de feed-back a expiré, c'est-à-dire le délai d’attente. Cette période d’attente de l’allocation est une période dans laquelle les résultats d’allocation d’un mois donné peuvent encore être recalculés. Cette période est de longueur fixe, indépendamment du nombre de re-runs, et commence à l’envoi de données d’allocation originale et se termine au premier jour ouvrables du 6ième mois après le mois alloué. Un requête d'un re-run éventuel par les Balance Suppliers ou le Settlement Responsible s’effectuera donc au plus tard le dernier jour ouvrable du 4ième mois après le mois alloué M. Après cette période, l’allocation est figée et est définitive pour ce mois M. S’il est décidé de procéder à un re-run de l’allocation, le Settlement Responsible en avertira les autres acteurs du marché à travers une notification de re-run. |
| --- | --- |

##### Resultaat – Résultat

| De allocatie wordt opnieuw berekend indien de gevonden fouten binnen de No Run/Re-run criteria vallen en bijgevolg een beduidend grote financiële impact hebben. Hierdoor zullen de nieuwe allocatieresultaten een aanvaardbare kwaliteit hebben, definitief zijn (tenzij er opnieuw negatieve feedback ontvangen is van een bepaalde marktpartij en dit aanzet tot een eventuele nieuwe re-run) en kunnen zo gebruikt worden in het vervolg van de Settlement processen. Bovendien is er een definitieve Residu Factor tot stand gekomen op M+6. | L’allocation sera recalculée si les erreurs découvertes entrent dans les critères de No Run/Re-run et ont par conséquent un impact financier considérable. Les nouveaux résultats de l’allocation auront donc une qualité acceptable, seront définitifs (sauf réception d’un nouveau feed-back négatif d’un acteur du marché donné et si cela donne lieu à un nouveau re-run éventuel) et pourront donc être utilisés dans la suite des processus de Settlement.. Un facteur de résidu définitif est en outre apparu au cours du mois M+6. |
| --- | --- |

##### Verloop – Déroulement

| 1. Handle Allocation Results Feedback (verwerk feedback allocatieresultaten) Indien één van de Balance Suppliers of Balance Responsible Parties zich niet akkoord verklaart met het allocatieresultaat en een allocatie re-run vraagt, dan zal de Balance Supplier dit meedelen aan de Settlement Responsible en zijn aanvraag bevestigen voor het verstrijken van de allocatie wachtperiode. De Settlement Responsible zal nagaan of de elementen aangebracht in het allocatie feedback rapport een re-run vereisen. Om een schatting te maken van de fout welke mogelijks tot een re-run zal leiden, dient rekening gehouden te worden met de kostprijs van de geleverde energie en de impact die deze fout heeft op de totale allocatie van een Balance Responsible Party of Balance Supplier. Het is echter mogelijk dat de foute of ontbrekende volumes via de residuverdeling toch nog bij de juiste partij terechtkomen. Kortom moet men dus enerzijds rekening houden met het reconciliatieproces, maar anderzijds kunnen te grote afwijkingen bij de allocatie ontstaan waardoor de mogelijkheid van een allocatie re-run dient voorzien te worden. Indien er fouten aanwezig zijn in de validatie van de netinvoeding moet er op niveau van de netinvoeding een correctie gebeuren. Bij het afrekenen van het onevenwicht is er geen volumebehoud en ontstaat er een verschil. Gezien het niet wenselijk is om bij iedere fout een allocatie re-run uit te voeren wordt er voorzien dit verschil (binnen objectieve marges – weergegeven in de re-run parameters) toe te laten. Verder in het document wordt een visuele voorstelling gegeven van de propagatie van een netinvoedingsfout van allocatie naar reconciliatie. Indien er fouten aanwezig zijn in de meetgegevens of het Toegangsregister dan ontstaat er geen probleem bij de dekking van de Infeed, maar kan de Balance Responsible Party en/of Balance Supplier hierdoor nadelig beïnvloed worden. Ook hier is het niet wenselijk om bij iedere fout een re-run uit te voeren en wordt er voorzien ook dit verschil (binnen objectieve marges – weergegeven in de re-run parameters) toe te laten. Hieronder wordt het high-level het beslissingstraject toegelicht dat aangeeft op welke manier er besloten wordt om al dan niet over te gaan tot een re-run: | 1. Handle Allocation Results Feedback (traitement du feed-back des résultats de l’allocation) Si un des Balance Suppliers ou Balance Responsible Parties se déclare en désaccord avec les résultats de l'allocation et demande un re-run d’allocation, le Balance Supplier le communiquera au Settlement Responsible et confirmera sa demande avant l'expiration du délai d'attente de l'allocation. Le Settlement Responsible vérifiera si les éléments intégrés dans le rapport de feed-back de l’allocation nécessitent un re-run. Pour effectuer une estimation de l'erreur pouvant potentiellement donner lieu à un re-run, il convient de tenir compte du prix de revient de l'énergie fournie et de l'impact de cette erreur sur l'allocation totale d'un Balance Responsible Party ou Balance Supplier. Il est toutefois possible que la bonne partie reçoive les volumes erronés ou manquants à travers la répartition du résidu. En résumé, il faut donc d'une part tenir compte du processus de réconciliation, mais de trop grandes différences peuvent aussi apparaître à l'allocation, d'où la nécessité de prévoir la possibilité d’un re-run d’allocation. Si des erreurs sont présentes dans l’alimentation du réseau, c’est qu’il y a un problème au niveau du réseau de transport. Il n'y a pas de maintien du volume au décompte du déséquilibre et une différence apparaît. Comme il n’est pas souhaitable de procéder à un re-run d’allocation à chaque erreur, il est prévu d’autoriser cette différence (dans des limites objectives – reflétées dans les paramètres de re-run). Le document donne ci-dessous une représentation visuelle de la propagation d'une erreur d'injection de l'allocation à la réconciliation. S'il y a des erreurs dans les données de comptage ou le Registre d’accès, il n'y aura alors pas de problème à la couverture de l’Infeed, mais le Balance Responsible Party et/ou Balance Supplier pourra en être influencé défavorablement. Il n’est pas non plus souhaitable dans ce cas de procéder à un re-run d’allocation à chaque erreur et il est également prévu d’autoriser cette différence (dans des limites objectives – reflétées dans les paramètres de re-run). Le high-level du processus décisionnel indiquant la manière dont il est décidé du re-run ou non est expliqué ci-dessous : |
| --- | --- |

Figure 47 – High Level overview of Re-Run Decision process v1.0

| Bij het ontstaan van een probleem zal de fout getoetst worden aan de re-run parameters (zie verder sectie 4.4.5.5.2). Hieruit kan dan beslist worden in welke situatie men terecht komt (zie figuur hierboven). - De allocatie re-run parameters geven aan dat er een re-run noodzakelijk is. In deze situatie is de Settlement Responsible verplicht de allocatie voor de betrokken Distribution Grid Operator opnieuw te berekenen en door te sturen naar alle partijen. Dit proces moet ondersteund worden door samenwerkingsafspraken die buiten de UMIG vallen. - De allocatie re-run parameters geven aan dat er geen re-run noodzakelijk is, maar dat er toch een probleem is met de totale dekking van de te alloceren Infeed. Deze allocatie zal bijgevolg zo gebruikt worden voor de onbalans berekening en de settlement ervan. De delta (vertegenwoordigd door een kost) zal dus toegewezen worden aan de BRP, die deze zal toekennen aan de betrokken Balance Supplier, die deze op zijn beurt toekent aan de betrokken Distribution Grid Operator. Deze last, gedragen door de DGO, zal finaal gerecupereerd worden in de reconcillatie. - De allocatie re-run parameters geven aan dat er geen re-run noodzakelijk is, maar dat er enkel een probleem is in de verdeling tussen de Balance Responsible Party/Balance Supplier. Deze allocatie zal bijgevolg gebruikt worden voor de onbalans berekening en de settlement ervan. Het verschil wordt verrekend in de reconciliatie. 2. Send & Receive Re-run Notification (verzenden en ontvangen van een re-run notificatie indien noodzakelijk) Indien de beslissing genomen is om tot een allocatie re-run over te gaan, zal de Settlement Responsible de andere marktpartijen hiervan op de hoogte brengen. Hij vermeld in dit geval de betreffende Distribution Grid Operator waarvoor de allocatie opnieuw berekend zal worden, het versienummer van de nieuwe te verwachten allocatie, de verwachte datum van verzending van de nieuwe allocatie, de periode waarvoor hij een allocatie re-run uitvoert en de reden van de re-run (wijziging in Infeed, Infeed niet gedekt,…). De Settlement Responsible zal nagaan of hij opnieuw een foto van de parameters moet maken voor de allocatieberekening. In dat geval zal hij terugkeren naar stap 1 “Verzamel input” van sectie 4.4.3.4.6. Dit proces herhaalt zich tot alle feedback behandeld is en tot de termijn voor het doorsturen van een negatieve confirmatie van de allocatieresultaten is verlopen. | À l'apparition d'un problème, l'erreur sera analysée en regard des paramètres de re-run (cfr. section 4.4.5.5.2). Cela permettra alors de déterminer la situation dans laquelle on se trouve (voir figure ci-dessus). - Les paramètres de re-run d’allocation indiquent qu’un re-run s’impose. Dans cette situation, le Settlement Responsible sera obligé de recalculer l'allocation pour le Distribution Grid Operator concerné et de l'envoyer à toutes les parties. Ce processus doit être soutenu par des accords de coopération qui dépassent le cadre du UMIG. - Les paramètres de re-run d’allocation indiquent qu’aucun re-run n’est nécessaire, mais qu’il y a malgré tout un problème avec la couverture totale de l’Infeed à allouer. Cette allocation sera par conséquent utilisée pour calculer l’équilibre et le régulariser. Le delta (représentant un coût) sera donc attribué au BRP qui le répercutera au Balance Supplier en question, qui le répercutera à son tour au Distribution Grid Operator. Cette charge supportée par le DGO serapar la suite finalement récupéré dans la réconciliation. - Les paramètres de re-run d’allocation indiquent qu’aucun re-run n’est nécessaire , mais que le seul problème est celui de la répartition entre le Balance Responsible Party/le Balance Supplier. Cette allocation sera par conséquent utilisée pour calculer le déséquilibre et le régulariser. La différence est intégrée dans la réconciliation. 2. Send & Receive Re-run Notification (envoi et réception d'une notification de re-run si indispensable) Si la décision est prise de procéder à un re-run de l'allocation, le Settlement Responsible en informera les autres parties du marché. Il indiquera dans ce cas le Distribution Grid Operator pour lequel sera à nouveau effectuée l'allocation, le numéro de version de la nouvelle allocation à attendre, la date attendue de l'envoi de la nouvelle allocation, la période concernée par le re-run d’allocation ainsi que la raison du re-run (changement dans Infeed, Infeed non couvert, ...). Le Settlement Responsible examinera s’il faut prendre à nouveau une photo des paramètres pour le calcul d’allocation, et dans ce cas reprendre l'étape 1 «Collect input data » de la section 4.4.3.4.6 Ce processus se répétera jusqu'à la fin du traitement de tout le feed-back et jusqu'à écoulement du délai pour l'envoi d'une confirmation négative des résultats de l'allocation. |
| --- | --- |

#### Sturing van het proces (algemene procesafspraken) – Contrôle du processus (accords généraux sur les processus)

##### Tijdslijn – Ligne du temps

Figure 48 - Timeline Handle Allocation Control Results v1.2

| - De Allocatie wachtperiode is de periode waarin de allocatie resultaten van een bepaalde maand nog kunnen herberekend worden. Het is een periode met vaste lengte, die onafhankelijk van het aantal re-runs, start met het versturen van de oorspronkelijke allocatiegegevens en eindigt op de eerste werkdag van de 6de maand na de gealloceerde maand. Vanaf dat moment zullen de allocatieresultaten van de maand M als definitief beschouwd worden; - Een feedback (ingeval fouten worden ontdekt) op de allocatie wordt door de Balance Supplier bijgevolg verstuurd ten laatste de laatste werkdag van de 4de maand na de gealloceerde maand waarop de re-run betrekking heeft; - Het laatst mogelijke tijdstip voor een eventuele aankondiging van een re-run door de Settlement Responsible zelf is ook de laatste werkdag van de 4de maand na de gealloceerde maand waarop de re-run betrekking heeft; - Indien er wordt beslist om te starten met een re-run, dan zal de Settlement Responsible de marktpartijen hiervan op de hoogte brengen via een re-run notificatie. | - Le délai d’attente de l’allocation est celui pendant lequel il est encore possible de recalculer les résultats de l’allocation d’un mois donné. C’est une période à durée fixe qui, indépendamment du nombre de re-runs, commence par l’envoi des données d’allocation initiales et se termine le premier jour ouvrable du 6e mois après le mois alloué. A partir de ce moment, les résultats d’allocation seront considérés comme définitifs; - Un feed-back (en cas de découverte d'erreurs) sur l'allocation doit donc être envoyé par le Balance Supplier au plus tard le dernier jour ouvrable du 4ième mois suivant le mois alloué sur lequel porte le re-run; - La dernière date possible pour une éventuelle annonce de re-run par le Settlement Responsible lui-même est également le dernier jour ouvrable du 4e mois suivant le mois alloué sur lequel porte le re-run; - S’il est décidé de commencer un re-run, le Settlement Responsible en informera les acteurs du marché à travers une notification de re-run. |
| --- | --- |

##### Allocatie re-run parameters – Paramètres de re-run d’allocation

| Het rapporteren van een mogelijke fout kan door alle betrokken partijen gebeuren. Het is uiteindelijk de Settlement Responsible die als objectieve partij zal beslissen over het al dan niet uitvoeren van een allocatie re-run. Bij het toetsen van de parameters wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volgende mogelijke oorzaken voor een re-run, zoals hoger aangegeven: - Fouten in de toe te wijzen netinvoeding (InfeedTBA); - Fout op de allocatie verdeling voor een Balance Supplier; - Fout op de allocatie verdeling voor een Balance Responsible Party. Elk van de bovenstaande fouten wordt vervolgens getoetst aan de hand van de volgende parameters, welke visueel in een grafiek (zie verder) kunnen worden voorgesteld: - Risico parameters (volume): - Absoluut minimum (Min): dit is de waarde waaronder de risicoparameter nooit aanleiding kan geven tot het herberekenen van de allocatie. - Absoluut maximum (Max): dit is de waarde waarboven de risicoparameter altijd aanleiding zal geven tot het herberekenen van de allocatie. - Grootte orde parameter = Percentage (perc): - Dit is de waarde, berekend als een percentage van de portefeuille parameter die de grens aangeeft tussen de « Run Zone/No Re-run Zone » en de « No Run Zone/Re-run Zone » in geval de risicoparameter zich tussen de Min en de Max bevindt. In wat volgt worden de verschillende fouten, en de bijhorende parameters, toegelicht en visiueel weergegeven. De waarden voor de criteria die worden toegepast zijn gelijk voor elke Distribution Grid Operator, maar kunnen op vraag van de plenaire vertegenwoordiging op het centraal platform opnieuw geëvalueerd worden. | Toutes les parties concernées peuvent rapporter une erreur. La décision de procéder ou non à un re-run d’allocation reviendra finalement au Settlement Responsible qui décidera en tant que partie objective. Lors de l'analyse des paramètres, une distinction sera faite entre les causes possibles suivantes d’un re-run, comme indiqué plus haut: - Erreurs dans l’alimentation du réseau à imputer (InfeedTBA); - Erreur de répartition de l’allocation pour un Balance Supplier; - Erreur de répartition de l’allocation pour un Balance Responsible Party. Chacune des erreurs ci-dessus sera ensuite confrontée aux paramètres suivants, lesquels peuvent être représentés visuellement dans un graphique (voir plus loin): - Paramètres de risque (volume): - Minimum absolu (Min): valeur en dessous de laquelle le paramètre de risque ne peut jamais donner lieu à un nouveau calcul de l’allocation. - Maximum absolu (Max): valeur au-dessus de laquelle le paramètre de risque donnera toujours lieu à un nouveau calcul de l’allocation. - Paramètre d'ordre de grandeur = Pourcentage (pourc.): - valeur calculée comme pourcentage du portefeuille qui indique la limite entre la « Run Zone/No Re-run Zone » et la « No Run Zone/Re-run Zone » si le paramètre de risque se situe entre le Min et le Max. Les différentes erreurs et les paramètres correspondants sont expliqués ci-après et reproduits sous forme de graphique. Les valeurs pour les critères appliqués sont identiques pour chaque Distribution Grid Operator, mais peuvent être réévaluées sur la plateforme centrale à la demande de la représentation plénière. |
| --- | --- |

Parameters bij een fout van de InfeedTBA – Paramètres dans le cas d’une erreur dans l’InfeedTBA

| - Bij het vaststellen van een fout op de netto netinvoeding zullen er twee parameters bepaald worden: een parameter die een maat is voor het risico en een parameter die een maat is voor grootte orde van de betrokken partij. - Ingeval van een fout op de netinvoeding wordt de fout voorgesteld door het totale absolute verschil op maandbasis tussen de correcte netinvoeding en de foutieve (in kWh). De grootte orde parameter wordt bereked op basis van de fout op de netinvoeding en de totale netinvoeding op maandbasis. - Indien de afwijking van het volume zicht situeert tussen de 50 en 200 MWh, wordt er mogelijks overgegaan tot een re-run. Dit wordt visueel aangetoond in de volgende figuur. - Voorbeeld: Neem een DGO met een totale netto voeding van 160.000MWh waarop een fout van 90MWh is geïdentificeerd. De grootteorde parameter van de fout is dus 0,056%, welke hoger is dan de standaard grootteorde parameter van 0,05%. Doordat de fout groter is dan de standaardwaarde, moet er een "No Run / Re-run" uitgevoerd worden. | - Lors du constat d’une erreur d’alimentation nette du réseau, deux paramètres seront déterminés : un paramètre qui est une mesure du risque et un paramètre qui est une mesure de l’ordre de grandeur de la partie concernée. - En cas d’erreur au niveau de l’alimentation du réseau, celle-ci est représentée par la différence absolue totale sur base mensuelle entre l’alimentation de réseau correcte et l’alimentation erronée (en kWh). Le paramètre d'ordre de grandeur est calculé sur base de l’erreur du niveau d’alimentation du réseau et de l’alimentation totale du réseau sur base mensuelle. Si l’écart du volume se situe entre 50 et 200 MWh, on procédera éventuellement à un re-run. Cela est représenté visuellement dans la figure suivante. Exemple : Soit une DGO ayant une alimentation totale de 160.000MWh pour laquelle une erreur de 90MWh est identifiée. Le paramètre d’ordre de grandeur de l’erreur étant donc de 0,056%, celui-ci est suprieur au paramètre d’ordre de grandeur standard de 0,05%. L’erreur étant supérieur au paramètre standard, un « No Run /Re-run» devra être effectué. |
| --- | --- |

Figure 49 – Re-Run criteria Infeed error v1.1

Parameters bij fout op de verdeling – Paramètres dans le cas d’une erreur de distribution

| Bij een fout in de herverdeling is de keuze van het vervolgproces voornamelijk gekoppeld aan de financiële impact van de fout. Deze financiële impact wordt bepaald op basis van een eenvoudige berekening van de eerder beschreven parameters: - Risico parameters (volume): - Absolute verschil in volume op maandbasis tussen de foutieve en de correcte allocatie. Deze bepaling kan benaderend gebeuren. - Vervolgens zal er op basis van het rekenkundig gemiddelde van de BELPEX-prijs op maandbasis een valorisatie gebeuren van dit volume. Deze is een representatieve maatstaf te zijn voor het risico dat bestaat op het niveau van de onbalans. - Grootte orde parameters / Percentage (perc): - De grootte orde parameter wordt bepaald aan de hand van het % leveringsaandeel op basis van de allocatiegegevens van de vorige maand vermenigvuldigd met de totale netinvoeding van die maand. Vervolgens zal er op basis van van het rekenkundig gemiddelde van de BELPEX-prijs op jaarbasis een valorisatie gebeuren van dit volume. Deze blijkt een representatieve maatstaf te zijn voor de omzet.Deze parameter geeft de grens aan tussen de No Re-run Zone en de Re-run Zone in geval de risicoparameter zich tussen de Min en de Max bevindt. - Deze is mee in scope genomen om de foute volumes van de allocatie van kleine en grote Balance Responsible Parties/Balance Suppliers met elkaar te kunnen vergelijken, onafhankelijk van het aandeel dat zij innemen in de markt. - Meestal zullen de criteria dus zowel de relatieve verhouding (het procentuele aspect) als de absolute waarde van de kWh in overweging dienen te nemen. In de figuur hieronder is te zien dat de grootte orde parameter duidelijk een impact heeft op al dan niet overgaan tot re-run. Een aanvraag tot re-run van twee Balance Responsible Parties met beide een afwijking van bijv. 80 MWh (zie aanduiding op de figuur), zal niet vanzelfsprekend in de twee gevallen leiden tot een re-run, aangezien de tweede Balance Responsible Party (Balance Responsible Party2) procentueel gezien een hogere grootte orde heeft en de fout relatief weinig impacteert in vergelijking met de totale portfolio. | En cas d’erreur dans la nouvelle répartition, le choix du processus de suivi dépendra essentiellement de l’impact financier de l’erreur. Cet impact financier est déterminé à l’aide d’un calcul simple des paramètres décrits ci-dessus: - Paramètres de risque (volume): - Différence absolue en volume sur base mensuelle entre l’allocation erronée et l’allocation correcte. Cette détermination peut être approximative. - Ensuite, une valorisation de ce volume aura lieu sur la base de la moyenne arithmétique du prix BELPEX sur base mensuelle. Celle-ci est une échelle de mesure représentative du risque existant au niveau du déséquilibre. - Paramètres d'ordre de grandeur / Pourcentage (pourc.): - Le paramètre d’ordre de grandeur est déterminé par le % d’approvisionnement sur la base des données d’allocation du mois précédent, multiplié par l’alimentation totale du réseau du mois concerné. Ce volume sera ensuite évalué à l’aide de la moyenne arithmétique du prix BELPEX par an. Il s’agit d’un critère représentatif du risque existant pour le chiffre d’affaires. Ce paramètre indique la limite entre la No Re-run Zone et la Re-run Zone si le paramètre de risque se situe entre le Min et le Max. - Celui-ci est intégré pour pouvoir comparer les erreurs de volumes de l'allocation des petits et grands Balance Responsible Parties/Balance Suppliers, indépendamment de leur part de marché. - Les critères devront donc le plus souvent tenir compte tant du rapport relatif (pourcentage) que de la valeur absolue des kWh. La figure suivante permet de voir clairement que le paramètre d'ordre de grandeur a un impact sur la décision de procéder ou non à un re-run. Une demande de re-run de deux Balance Responsible Parties avec, dans les deux cas, une différence de 80 MWh par ex. (cfr. indication sur l'illustration) ne conduira pas automatiquement dans les deux cas à un re-run dans la mesure où, en pourcentage, le deuxième Balance Responsible Party (Balance Responsible Party2) a un ordre de grandeur plus élevé et où l'erreur a relativement peu d'impact par rapport à la totalité de son portefeuille. |
| --- | --- |

Figure 50 – Re-Run criteria Balance Responsible Party v1.1

| Zoals in onderstaande figuur is weergegeven, zullen afwijkingen naar aanleiding van een verdelingsfout tussen Balance Suppliers eventueel in aanmerking komen van een re-run indien de financiële impact hoger is dan 5.000€, onafhankelijk van de portfolio parameter. | Comme le montre la figure ci-dessous, les écarts à la suite d'une erreur de répartition entre Balance Suppliers entreront éventuellement en ligne de compte pour un re-run si l'impact financier est supérieur à 5.000 €, indépendament du paramètre portefeuille. |
| --- | --- |

Figure 51 – Re-Run criteria for Suppliers v1.1

Allocatie re-run criteria in geval van bovenstaande fouten – Critères de re-run dans le cas des erreurs ci-dessus

| - Bijkomende criteria welke rekening houden met de impact op de totale allocatie van een Balance Supplier of Balance Responsible Party in België zijn dus nodig om de evaluatie van de foutieve allocatie te doen. - Om in te schatten of een bepaalde fout mogelijks tot re-run zal leiden, moet er rekening gehouden worden met de kostprijs van de geleverd energie en de impact die deze fout heeft op de totale allocatie van een Balance Supplier of Balance Responsible Party. | - Des critères supplémentaires tenant compte de l'impact sur l'allocation totale d'un Balance Supplier ou Balance Responsible Party en Belgique sont donc nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'allocation erronée. Pour évaluer si une erreur donnée conduira potentiellement à un re-run, il faut tenir compte du prix de revient de l'énergie fournie et de l'impact de cette erreur sur l'allocation totale d'un Balance Supplier ou Balance Responsible Party. |
| --- | --- |

##### Versiebeheer na een allocatie re-run – Gestions des versions après un re-run d’allocation

| Omdat het mogelijk is om de allocatie van een bepaalde maand, verscheidene keren te berekenen en of te versturen, dringt de noodzaak zich op om elke uitgestuurde allocatie te identificeren. Dit zal gedaan worden aan de hand van een versie en revisienummer. De toegepaste principes zijn de volgende: - Bij de initiële berekening en versturing van de allocatie zijn het versie en revisienummer respectievelijk gelijk aan 1 en 0. - Indien blijkt na controle door de markpartijen dat de gegevens in deze allocatie foutief waren en de fout buiten de geaccepteerde limieten valt, dan zal er een re-run gebeuren, waarbij het versienummer van de allocatie verhoogt wordt met één. Het revisienummer blijft gelijk aan 0. - Het revisienummer zal met één verhoogt worden wanneer allocatiegegevens opnieuw verzonden moeten worden naar een of meerdere partijen zonder dat de allocatie zelf opnieuw berekend moet worden. Een mogelijke reden is het verzenden van de allocatie naar een verkeerde partij. Merk op dat het versiebeheer dat hier beschreven wordt niet van toepassing is op de allocatieresultaten die in een eerste fase naar de Transport System Operator worden verstuurd om de PBO & TSO feedback op te stellen, maar enkel op de berichten die naar alle marktpartijen gelijktijdig worden verstuurd (max M+30wd) met name in stap 9. Evaluate Feedback & Forward Allocation van sectie 4.3.4.3.4.6. Het versiebeheer voor het bericht dat aan de basis ligt voor het opstellen van de PBO & TSO feedback is een overeenkomst tussen de Distribution Grid Operators en de Transport System Operator en maakt daarbij geen deel uit van de UMIG. Onderstaand voorbeeld verduidelijkt deze afspraken. De Settlement Responsible heeft de allocatie (A1) van de Distribuion Grid Operator 1 berekend voor Balance Suppliers L1, L2 en L3, alsook de allocatie (A2) van Distribution Grid Operator 2 voor dezelfde Balance Suppliers: - De eerste allocatie wordt uitgevoerd en het bericht wordt de eerste maal verstuurd – versie 1.0 - L1, L2, L3 ontvangen elk versie 1.0 van A1 en A2 L2 meldt aan de Settlement Responsible dat er voor de allocatie van Distribtuion Grid Operator 2 een aantal kwartierwaarden in zijn bericht ontbreken, dit blijkt een fout te zijn. De Settlement Responsible verwittigt L2 en het bericht voor de allocatie van • Distribution Grid Operator 2 wordt opnieuw verstuurd met de correcte kwartierwaarden: - L2 ontvangt versie 1.1 van A2 L1 meldt aan de Settlement Responsible dat hij het bericht voor de allocatie van Distribtuion Grid Operator 1nog steeds niet ontvangen heeft. De Settlement Responsible stelt vast dat het bericht wel verstuurd is geweest, maar er is blijkbaar iets fout gelopen bij het verwerken van de berichten bij L1, het identieke bericht 1.0 wordt opnieuw verstuurd met copy in de header: - L1 ontvangt versie 1.0 (copy) van A1 Er wordt vastgesteld dat er een fout is gebeurd die aanleiding geeft tot een re-run van de allocatie, run 2. Conform het proces gebeurt er eerst een communicatie door de Settlement Responsible naar de marktpartijen actief op het Distributienetwerk en vervolgens wordt naar alle partijen een nieuw bericht verstuurd ( 2.0 ): - L1, L2, L3 ontvangen elk versie 2.0 van A1 en A2 De Settlement Responsible stelt vast dat er een fout is geslopen in de configuratie van de exporten van de allocatie van Distribution Grid Operator 2 waardoor de gegevens in de berichten van L1 & L2 niet langer correct zijn . De Settlement Responsible verwittigt de Balance Suppliers L1 & L2 en deze krijgen een nieuw bericht (2.1): - L1, L2 ontvangen elk versie 2.1 van A2 L1 meldt aan de Settlement Responsible dat hij het allocatiebericht van Distribtuion Grid Operator 1 nog steeds niet ontvangen heeft. De Settlement Responsible stelt echter vast dat dit bericht wel verstuurd is geweest, maar er is blijkbaar iets fout gelopen bij het verwerken van de berichten bij L1, het identieke bericht 2.1 wordt opnieuw verstuurd met copy in de header: - L1 ontvangt versie 2.1 (kopie) van A1 | Comme il est possible de calculer ou d’envoyer plusieurs fois l’allocation d’un mois donné, il est impératif d’identifier chaque allocation envoyée. Cela se fera à l’aide d’une version et d’un numéro de révision. Les principes appliqués sont les suivants: - Lors du calcul et de l’envoi initiaux de l’allocation, la version et le numéro de révision sont respectivement égaux à 1 et 0. - S'il s'avère après contrôle des acteurs du marché que les données dans cette allocation étaient erronées et que l’erreur se situe en dehors des limites acceptées, il y aura alors un re-run, auquel cas le numéro de version de l’allocation sera augmenté d’une unité. Le numéro de révision restera égal à 0. - Le numéro de révision sera augmenté d’une unité s’il faut à nouveau envoyer des données d’allocation à une ou plusieurs parties sans qu’il ne soit nécessaire de recalculer l’allocation. Une raison possible à cela est l’envoi de l’allocation à une mauvaise partie. A noter que la gestion des versions décrite ici n'est pas d’application pour les résultats d’allocation qui sont envoyés dans une première phase au Transport System Operator pour générer le PBO & TSO feedback, mais uniquement d’application pour les messages envoyés à tous les participants du marché en même temps (max M+30jo), en particulier à l'étape 9 « Evaluate Feedback & Forward Allocation » de la section 4.3.4.3.4.6. La gestion des versions du message formant la base pour la création du PBO & TSO feedback est un accord entre les Distribution Grid Operators et le Transport System Operator et donc ne fait pas partie du UMIG. L’exemple suivant explique ces accords. Le Settlement Responsible a calculé l'allocation (A1) du Distribution Grid Operator 1 pour les Balance Suppliers F1, F2 et F3, de même que l'allocation (A2) du Distribtuion Grid Operator 2 pour les mêmes Balance Suppliers: - La première allocation a lieu et le message est envoyé pour la première fois – version 1.0 - L1, L2 et L3 reçoivent chacun la version 1.0 de A1 et A2 F2 indique au Settlement Responsible que plusieurs valeurs quart horaires manquent dans son message pour l'allocation du Distribtuion Grid Operator 2, ce qui semble être une erreur. Le Settlement Responsible informe F2 et le message pour l'allocation du Distribtuion Grid Operator 2 est à nouveau envoyé avec les bonnes valeurs quarthoraires: - L2 reçoit la version 1.1 de A2 F1 indique au Settlement Responsible qu'il n'a toujours pas reçu le message pour l'allocation du Distribtuion Grid Operator 1. Le Settlement Responsible constate que le message a bien été envoyé, mais qu’une erreur s’est apparemment glissée dans le traitement des messages chez L1, le message identique 1.0 est renvoyé avec copie dans l’en-tête: - L1 reçoit la version 1.0 (copie) de A1 Une erreur donnant lieu à un re-run de l’allocation, run 2, est constatée. Conformément au processus, il y a d'abord une communication par le Settlement Responsible aux parties du marché actives sur le réseau de distribution et un nouveau message est ensuite envoyé à toutes les parties (2.0): - L1, L2 et L3 reçoivent chacun la version 2.0 de A1 et A2 Le Settlement Responsible constate qu'une erreur s'est glissée dans la configuration des exportations de l'allocation du Distribtuion Grid Operator 2, avec pour conséquence que les données dans les messages de F1 & F2 ne sont plus correctes. Le Settlement Responsible avertit les Balance Suppliers L1 et L2 et ceux-ci reçoivent un nouveau message (2.1): - L1 et L2 reçoivent chacun la version 2.1 de A2 F1 indique au Settlement Responsible qu'il n'a toujours pas reçu le message d'allocation du Distribtuion Grid Operator 1. Le Settlement Responsible constate toutefois que ce message a bien été envoyé, mais qu’une erreur s’est apparemment glissée dans le traitement des messages chez L1, le message identique 2.1 est renvoyé avec copie dans l’en-tête: - L1 reçoit la version 2.1 (copie) de A1 |
| --- | --- |

## Beschrijving van de formules voor de provisionele en maandelijkse allocatie – Description des formules de l’allocation provisionnelle et mesnuelle

| Beschrijving van de kwartierallocatie van meetgegevens voor de allocatieperiode bij de processen allocatie en provisionele allocatie. Voor de berekening van de provisionele en maandelijkse allocatie worden de volumes berekend in drie stappen. In de eerste stap (Step 1) wordt het volume gedefinieerd, hierbij inbegrepen de klimaatimpact, voor de allocatieperiode; in de tweede stap (Step 2) worden, op basis van het volume berekend in de eerste stap, de kwartierwaarden verkregen voor de allocatieperiode en de derde stap (Step 3) laat toe om de volumes per DGO te aggregeren. |  | Description de l’allocation quart horaire des données de comptages pour la période d’alloaction lors des processus d’allocation et d’allocation provisionnelle. Pour les calculc de l’allocation provisionnelle et mensuelle, les volumes sont calculés en trois étapes. La première étape (Step 1) permet de définir le volume, incluant l’impact climatique, pour la période d’allocation,la deuxième étape (Step 2) permet de répartir le volume calculé à l’étape 1 afin d’obtenir des valeurs quart horaires pour la période d’allocation et la troisième étape (Step 3) permet d’aggréger les volumes par DGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bottom-up Allocation Volumes | Provisional & Monthly Allocation |  |
| BUEMV, EXt | Step 1 : BUPVEMV,EX,k(i∩j)=EMVM, EX,k t∈MSLP EX(t)*t∈(i∩j)SLP EX(t)*KCF(t) Step 2 : BUEMV, EX,kt=∀t∈(i∩j) BUPVEMV,EX,(i∩j)k*SLP EX t*KCF(t)t∈(i∩j)SLP EX (t)*KCF(t) Step 3: BUEMV,EX, DGO(t)=k∈DGOBUEMV,EX,k(t) |  |
| BURMV, EXt | Step 1 : BUPVRMV,EX,k(i∩j)= RMVM, EX,k,j Step 2 : BURMV, EX,kt=∀t∈(i∩j) BUPVRMV,EX,(i∩j)*SLP EX t*KCF(t)t∈(i∩j)SLP EX (t)*KCF(t) Step 3: BURMV,EX, DGO(t)=k∈DGOBURMV,EX,k(t) |  |
| BUEAV, EXt | Step 1 : BUPVEAV,EX,k(i∩j)=iEAVEX,k*t∈(i∩j)SLP EX(t)*KCF(t) Step 2 : BUEAV, EX,kt= ∀t∈(i∩j) BUPVEAV,EX,(i∩j)*SLP EX (t)*KCF(t)t∈(i∩j)SLP EX (t)*KCF(t) Step 3: BUEAV,EX, DGO(t)=k∈DGOBUEAV,EX,k(t) |  |
| BUEMV, HI/LOt | Step 1 : BUPVEMV,HI/LO,k(i∩j)=EMVM,HI/LO, kt∈M,HI/LORLP0N(t)*t∈(i∩j),HI/LORLP0N(t)*KCF(t) Step 2 : BUEMV, HI/LO,kt= ∀t∈(i∩j)BUPVEMV,HI/LO,(i∩j)*RLP1' M(t)t∈(i∩j),HI/LORLP1' M(t) Step 3: BUEMV,HI/LO,DGO(t)=k∈DGOBUEMV,HI/LO,k(t) |  |
| Bottom-up Allocation Volumes | Provisional & Monthly Allocation |  |
| BURMV, HI/LOt | Step 1 : BUPVRMV,HI/LO,k(i∩j)=RMVM,HI/LO,k, j Step 2 : BURMV, HI/LO,kt=∀t∈(i∩j) BUPVRMV,HI/LO,(i∩j)*RLP1'M (t)t∈(i∩j),HI/LORLP1' M(t) Step 3: BURMV,HI/LO,DGO(t)=k∈DGOBURMV,HI/LO,k(t) |  |
| BUEAV, HI/LOt | Step 1 : BUPVEAV,HI/LO,k(i∩j)=iEAVHI/LO,kt∈Y,HI/LORLP0Nt*t∈(i∩j),HI/LORLP0N(t)*KCF(t) Step 2 : BUEAV, HI/LO,kt= ∀t∈(i∩j)BUPVEAV,HI/LO,(i∩j)*RLP1'M (t)t∈(i∩j),HI/LORLP1' M(t) Step 3: BUEAV,HI/LO,DGO(t)=k∈DGOBUEAV,HI/LO,k(t) |  |
| BUEMV, THt | Step 1 : BUPVEMV,TH,k(i∩j)=EMVM,TH,kt∈MRLP0N(t)*t∈(i∩j)RLP0N(t)*KCF(t) Step 2 : BUEMV, TH,kt= ∀t∈(i∩j)BUPVEMV,TH,(i∩j)*RLP2M (t)t∈(i∩j)RLP2 M(t) Step 3: BUEMV,TH,DGO(t)=k∈DGOBUEMV,TH,k(t) |  |
| BURMV, THt | Step 1 : BUPVRMV,TH,k(i∩j)=RMVM,TH,k,j Step 2 : BURMV, TH,kt=∀t∈(i∩j) BUPVRMV,TH,(i∩j)*RLP2M (t)t∈(i∩j)RLP2 M(t) Step 3: BURMV,TH,DGO(t)=k∈DGOBURMV,TH,k(t) |  |
| BUEAV, THt | Step 1 : BUPVEAV,TH,k(i∩j)=EAVTH,k*t∈(i∩j)RLP0N(t)*KCF(t) Step 2 : BUEAV, TH,kt= ∀t∈(i∩j)BUPVEAV,TH,(i∩j)*RLP2M (t)t∈(i∩j)RLP2 M(t) Step 3: BUEAV,TH,DGO(t)=k∈DGOBUEAV,TH,k(t) |  |

| Met: - k = een toegangspunt in scope van de allocatie process van maand M - De periode "i" om de allocatie berekeningperiode te bepalen. Voor de maandelijkse allocatie zal deze altijd gelijk zijn aan een maand. In het kader van de provisionele allocatie, zal deze afhankelijk zijn van het tijdstip van berekening. - De periode "j" om de te allocateren periode van een toegangspunt te bepalen. Naar aanleiding van een structuring scenario kan deze verschillend kunnen zijn van een maand en van de periode “i” (allocatie berekeningperiode). - BUPVEMV/RMV,ToU,k de Bottom-up value die overeenkomt met het geschatte of reële volume van het toegangspunt “k” voor de allocatieperiode. | Avec : - k = un point d’accès en scope du processus d’allocation du mois M - La période « i » pour définir la période de calcul du processus d’allocation. Pour l’allocation mensuelle celle-ci sera toujours égale à un mois. Dans le cadre de l’allocation provisionnelle, celle-ci sera variable en fonction du moment du calcul. - La période « j » pour définir la période du point d’accès à allouer. Suite à un scénario structuring, celle-ci peut être différente d’un mois ainsi que de la période « i » (période de calcul du processus d’allocation). - BUPVEMV/RMV,ToU,k la valeur Bottom-up qui correspond au volume estimé ou réel du point d’accès « k » pour la période d’allocation . |
| --- | --- |

## Sequence Diagram

Figure 52 – Sequence Diagram Allocation Electricity (Monthly)v1.2

## Betrokken rollen – Rôles impactés

Lijst van de betrokken rollen – Liste des rôles impactés

Figure 53 – Roles Allocation Process v1.2

## Uitgewisselde gegevens – Données échangées

| Tot de berichten die worden uitgewisseld met het oog op de allocatie elektriciteit, behoren enerzijds de gegevens die worden uitgewisseld tussen de Settlement Responsible en de Transport System Operator, en anderzijds de gegevens die worden uitgewisseld tussen de Settlement Responsible en alle marktpartijen. De details van deze berichten worden beschreven in het document UMIG - IM - SE - 05 - Settle Exchanged Information | L'ensemble des échanges de messages en support de l'allocation électricité comprend, d'une part, les données échangées entre le Settlement Responsible et la Transport System Operator, et d'autre part, les données échangées entre le Settlement Responsible et toutes les parties de marché. Les détails de ces messages sont décrits dans le document UMIG - IM - SE - 05 - Settle Exchanged Information |
| --- | --- |

# Publicaties – Publications

## KPI’s

| Om een overzicht te hebben over de Key Performance Indicators (KPI’s) die volgen uit het allocatieproces, wordt per Distribution Grid Operator een geconsolideerd overzicht ter beschikking gesteld van een aantal sleutelwaarden. Deze worden beschreven in het document UMIG - BR - SE - 02 - Marktrapportering - Evaluation PIs. | Pour avoir un aperçu de tous les Key Performance Indicators (KPI’s) suite au processus d’allocation, un aperçu consolidé par Distribution Grid Operator est mis à disposition avec une série de valeurs clés. Ces valeurs clés sont décrits dans le document UMIG - BR - SE - 02 - Marktrapportering - Evaluation Pis.. |
| --- | --- |

## Market Consulation Report

| Naast de KPI’s wordt ten laatste zeven werkdagen na het doorsturen van de allocatieresultaten naar de verschillende marktpartijen een Market Consultation Report ter beschikking gesteld worden op de site van het centrale platform. Merk op dat dit rapport alvorens publicatie gevalideerd wordt door de betrokken Distribution Grid Operator. Hierin kan de markt de allocatieresultaten per GAP terugvinden, opgesplitst volgens dezelfde dimensies als de maandelijkse geaggregeerde allocatieberichten, maar zonder opsplitsing per Balance Supplier / Balance Responsible Party. Balance Suppliers en Balance Responsible Parties kunnen hierdoor hun allocatieportefeuilles vergelijken met de waarden op Distributienetniveau. Dit rapport bevat telkens de allocatiewaarden van de laatste allocatie run. Hiervoor wordt het versie nummer van de allocatie run duidelijk aangegeven. Vorige versies van Market Consultation Reports zullen dus verwijderd worden bij de publicatie van een nieuw rapport. | En plus des KPI, un Market Consultation Report est mis à disposition sur le portal de plateforme central au plus tard sept jours ouvrables après l’envoi des résultats de l’allocation aux différents acteurs du marché. Notez que ce rapport est validé par le Distribution Grid Operator concerné avant la publication. Le marché peut ici retrouver les résultats de l'allocation par GAP, selon les mêmes dimensions que les messages mensuelles d’allocation agrégée, mais sans dimension ‘Balance Supplier’ / ‘Balance Responsible’. Les Balance Suppliers et Balance Responsible Parties peuvent de ce fait comparer leurs portefeuilles d'allocation avec les valeurs au niveau du réseau de distribution. Ce rapport contiendra également chaque fois les valeurs d’allocation du dernier run d’allocation. Le numéro de version du run d’allocation sera clairement indiqué à cet effet. Les versions précédentes de Market Consultation Reports seront donc supprimées à la publication d’un nouveau rapport. |
| --- | --- |

## Production Profiles, Synthetic Load Profiles and Normalised Real Profiles

| De profielen SPP, SLP EX en RLP0N worden ieder jaar ter beschikking gesteld op het portal van het centrale platform. | Les profiles SPP, SLP EX et RLP0N sont mis à disposition tous les ans sur le portail de la plateforme centrale. |
| --- | --- |

## Calender ToU Settlement per Distribution Grid Operator

| De kalender met daarin de Time-of-Uses Settlement die worden toegepast per Distribution Grid Operator, is gepubliceerd op de portal van het centrale platform. | Le calendrier des Time-of-Uses Settlement par Distribution Grid Operator est publié sur le portal de la plateforme centrale. |
| --- | --- |

# Begrippenlijst – Glossaire

  - Begrippenlijst – Glossaire

| Zie document UMIG -GE-01-XD-Glossary | Voir le document UMIG -GE-01-XD-Glossary |
| --- | --- |

  - Table of Figures

Figure 1 – Use Case Diagram - BE-Electricity Allocation v1.1	16

Figure 2 – Activity Diagram - BE-Electricity Allocation v1.0	17

Figure 3 –Use Case Diagram - BE-Handle Electricity Pre-Allocation v1.0	18

Figure 4 – Activity Diagram - BE-Handle Electricity Pre-Allocation v1.0	19

Figure 5 – Use Case Diagram - BE-Snapshots Electricity  v1.1	20

Figure 6 – Activity Diagram - BE-Snapshots Electricity v1.1	22

Figure 7 – Use Case Diagram - BE-Handle Snapshots Electricity v1.1	23

Figure 8 –  Activity Diagram - BE-Handle Snapshots Electricity v1.2	25

Figure 9- Timeline Handle Snapshots Electriciy v1.1	30

Figure 10-  Use Case Diagram - BE-Handle Snapshots Electricity Feedback v1.1	35

Figure 11- Activity Diagram - BE-Handle Snapshots Electricity Feedback v1.1	36

Figure 12 – Timeline control snapshots v1.1	39

Figure 13- Use Case Diagram - BE-Provisional Allocation v1.0	40

Figure 14- Activity Diagram - BE-Provisional Allocation v1.0	41

Figure 15- Use Case Diagram - BE-Handle Provisional Allocation v1.1	42

Figure 16 - Activity Diagram - BE-Handle Provisional Allocation v2.1	43

Figure 17- Timeline Provisional Allocation v1.2	53

Figure 18- Use Case Diagram - BE-Portfolio Electricity  v1.0	54

Figure 19- Activity Diagram - BE-Portfolio Electricity v1.0	55

Figure 20- Use Case Diagram - BE-Handle Portfolio Electricity v1.1	56

Figure 21- Activity Diagram - BE-Handle Portfolio Electricity v1.1	59

Figure 22 – Timeline Handle Portfolio v1.0	62

Figure 23- Use Case Diagram - BE-Control Portfolio Electricity Data Consistency By BRP v1.1	63

Figure 24- Activity Diagram - BE-Control Portfolio Electricity Data Consistency By BRP v1.0	64

Figure 25 – Timeline Control Portfolio v1.0	67

Figure 26-  Use Case Diagram - BE-Handle Portfolio Electricity Feedback v1.1	68

Figure 27- Activity Diagram - BE-Handle Portfolio Electricity Feedback v1.0	69

Figure 28- Use Case Diagram - BE-Handle Monthly Electricity Allocation v1.1	72

Figure 29- Activity Diagram - BE-Handle Monthly Electricity Allocation v1.1	73

Figure 30- Use Case Diagram - BE-Monthly Electricity Allocation v1.1	73

Figure 31- Activity Diagram - BE-Monthly Electricity Allocation v1.3	76

Figure 32 -  Allocation Electricity v1.1	89

Figure 33 – Infeed Exchanges v1.0	92

Figure 34-  Prosumer Configuration v1.0	93

Figure 35 – Summary volumes in Infeed and Allocation v1.2	96

Figure 36- Calculation Process - RLP0 v1.1	99

Figure 37-  Calculation Process - RLP1 v1.1	100

Figure 38-  Calculation Process - RLP1bis v1.0	102

Figure 39 - Calculation Process - RLP2 v1.1	104

Figure 40 -  Allocation Electricity v1.1	105

Figure 41 – Timeline Monthly Electricity Allocation v1.2	110

Figure 42 - Use Case Diagram - BE-Control Electricity Allocation By Supplier v1.2	116

Figure 43 - Activity Diagram - BE-Control Electricity Allocation By Supplier v1.2	117

Figure 44 - Timeline Control Allocation Results by Supplier v1.2	121

Figure 45 - Use Case Diagram - BE-Handle Electricity Allocation Control Results v1.1	122

Figure 46- Activity Diagram - BE-Handle Electricity Allocation Control Results v1.0	124

Figure 47 – High Level overview of Re-Run Decision process v1.0	128

Figure 48 - Timeline Handle Allocation Control Results v1.2	131

Figure 49 – Re-Run criteria Infeed error v1.1	134

Figure 50 – Re-Run criteria Balance Responsible Party v1.1	136

Figure 51 – Re-Run criteria for Suppliers v1.1	137

Figure 52 – Sequence Diagram Allocation Electricity (Monthly)v1.2	143

Figure 53 – Roles Allocation Process v1.2	145

Settlement Method geeft aan welk soort volume er in Settlement wordt gebruikt : een gestandaardiseerd jaar- of maandvolume (iEAV of iEMV), een kalendermaandvolume (iRMV), kwartierwaarden van een slimme meter (SM R3), kwartierwaarden van een slimme meter (SMR1) of kwartierwaarden van een klassieke continue meter (AMR).

Settlement Method défini quelle sorte de volume est utilisé en Settlement: un volume standardisé annuel  ou mensuel (iEAV ou iEMV), un volume calendrier (iRMV), les valeurs quart horaires d’un compteur intelligent (SMR3) ou d’un compteur classique (AMR).